| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 09-02296 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №09:02296 |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажная часть - ЭМ2 |  |  |  |  |  |
| 18089-ЭМ2, листы 1-3 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 Демонтаж |  | 100м каб | 0.4 |
| 2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.08 |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100м каб | 0.49 |
| 4 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  | шт | 4 |
| 5 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7 |  | шт | 2 |
| 6 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100м | 0.05 |
| 7 | Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях |  | 100м | 0.142 |
| 8 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 |  | 100шт | 0.1 |
| 9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 |  | 100м | 0.05 |
| 10 | Сталь полосовая 25х4 мм |  | т | 0.0041 |
| 11 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 0.08 |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |
| 12 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 мм2 |  | 1000 м | 0.034 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 мм2 |  | 1000 м | 0.015 |
| 14 | Провод монтажный ПуГВ 1*6мм2 |  | 1000м | 0.005 |
| 15 | Лоток металлический перфорированный L=2м, 50*50мм DKC 35250 |  | шт | 7 |
| 16 | Крышка для лотка h=15мм, L=2м DKC 35510 |  | шт | 7 |
| 17 | Угол СРО 90 горизонтальный 50*50 36000 ДКС |  | шт | 1 |
| 18 | Крышка для СРО 90 50*15мм 38000 ДКС |  | шт | 1 |
| 19 | Консоль монолитная (ML) L=233мм BBL5020 |  | шт | 10 |
| 20 | Наконечник медный 2СТ6 |  | шт | 10 |