|  |  | Система В1н; В2н. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Silent-100 CRZ L 60 м³/час; Р = 25 Па; 2400 об/мин; 8 Вт; 230 В |  |  | Soler Palay** | шт. | 3 | 0,57 | 1 запасной - хранится на складе |
|  | Сетевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пластиковая решетка GR-100 |  |  | Soler Palay** | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздуховод из лист. оц. стали Ø 100 (S = 0.5 мм) на фланц |  |  |  | п.м. | 1.0 | 0,314 м²/п.м. |  |
|  |  | Кондиционирование: К1, К2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондиционер: | GENERAL |  | ООО «Торговый Дом Маяк» г. Ярославль** Телефон /4852/ 260-222, факс /4852/ 260-221 | шт. | 2 |  |  |
|  | с одним внутренним блоком ASHG07LLCA Qх = 2,1 (0,9-2,8) кВт; Nх = 0,55(0,24-0,99) кВт; Qт = 2,7 (0,9-3,5) кВт; Nт = 0,63(0,21-1,00) кВт; Jх=3,0 А; Jт=3,4 А; и одним наружным блоком AOHG07LLC 1 фаза; 1 фаза; 230 В; 50 Гц; (с низкотемпературным комплектом «WSet» и с эл/кабелем для подключения к внутреннему блоку L = 9,0 п. м.) |  |  |  |  |  | 7,0 24 |  |
|  | Металл различного профиля для крепления внутреннего и внешнего блока к закладным деталям |  |  |  | кг | 10,0 |  |  |
|  | Жидкостная труба (в изоляции К-флекс) Ø 6,35 мм (1/4´) | ГОСТ 617-2006 |  |  | п.м. | 9,0 |  |  |
|  | Газовая труба (в изоляции К-флекс) Ø 9,52 мм (3/8ʼ) | ГОСТ 617-2006 |  |  | п.м. | 9,0 |  |  |
|  | Конденсатопровод из пластмассовой трубы Ø 16 |  |  |  | п.м. | 4,8 |  |  |
|  | Металл различного профиля для крепления трубопроводов, кондиционера |  |  |  | кг | 10,0 |  |  |
|  | Бетон класса В15, F 75 |  |  |  | м³ | 0,2 |  | Для заделки отверстий |
|  |  | Отопление. |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроконвектор ЭВУБ-1,0 на ножках (без колесной пары) (Qот = 1,0 кВт/час; Nэл = 1,0 кВт; 220 В; Нагреватель ТЭНР60 А8 / 0,5 S 110 (2 шт)) |  |  | ЗАО «Деловое сотрудничество» ДЕЛСОТ** | шт. | 1 | 5,5 |  |
|  | Электроконвектор ЭВУБ-1,5 на ножках (без колесной пары) (Qот = 1,5 кВт/час; Nэл = 1,5 кВт; 220 В; Нагреватель ТЭНР85 А8 / 0,75 S 220 (2 шт)) |  |  | ЗАО «Деловое сотрудничество» ДЕЛСОТ** | шт. | 1 | 7,0 |  |
|  | Электроконвектор ЭВУБ-0,5 на ножках (без колесной пары) (Qот = 0,5 кВт/час; Nэл = 0,5 кВт; 220 В; Нагреватель ТЭНР34 А8 / 0,25 S 110 (2 шт)) |  |  | ЗАО «Деловое сотрудничество» ДЕЛСОТ** | шт. | 1 | 3,5 |  |