| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 01-02534 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК. Тит.90. Планшет № 12. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01:02534 |  |  |
|  | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ /доп. на изм.12/ |  |  |
| Проект: | 17512-90-12-ТМ, л.1,2,34-39,41-43,65,66,68-71 /к проекту № 17946-22,90/ |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 |  | 100м | 4.789 |
| 2 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 мм сталь 20 "Т" |  | м | 470 |
| 3 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм сталь 20 "Т" |  | шт. | 25 |
| 4 | Заглушки плоские I-150х12 |  | шт. | 1 |
| 5 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 20 |  | шт | 5 |
| 6 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.20 мм 4 МПа |  | шт. | 5 |
| 7 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.1 |
| 8 | Бобышка Rc 3/4" Ду20 |  | шт. | 5 |
| 9 | Штуцер Д-R3/4" Ду20 |  | шт. | 5 |
| 10 | Пробка R3/4" Ду20 |  | шт. | 5 |
|  | Раздел. Контроль, испытания |  |  |  |
| 11 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 159 |  | 100м | 4.789 |
| 12 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 159 |  | стык | 129 |
| 13 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 159, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 104 |
|  | Раздел. Заземление |  |  |  |
| 14 | Конструкция сварная (гильза) |  | т | 0.0017 |
| 15 | Изготовление металлоконструкции гильзы |  | т | 0.0017 |
| 16 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 18х3.0 мм |  | м | 1.59 |
| 17 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  | 10шт | 2 |
| 18 | Сталь полосовая 25х4 мм |  | т | 0.0067 |
| 19 | Канаты двойной свивки типа ЛК-Р д. 8.3 мм |  | 10 м | 1.1 |
| 20 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | т | 0.0013 |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 21 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.5037 |
| 22 | Опора 159-КХ-А11 |  | шт. | 73 |
| 23 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.1697 |
| 24 | Изготовление опорных металлоконструкций |  | т | 0.1697 |
| 25 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.1798 |
| 26 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 25.6 |