| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 02-04090 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит,90. Планшет 11. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02:04090 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ /на изм.19 / |  |  |  |  |
| Проект: | 17511-90-11-ТМ изм.19 к пр.17946 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 | 100м | 4.85 |
| 2 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 мм т | м | 476 |
| 3 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм т | шт. | 26 |
| 4 | Заглушка плоская 1-150*12 | шт. | 2 |
| 5 | Монтаж опорных конструкций | т | 0.559 |
| 6 | Опора 159-КХ-А11 | шт. | 81 |
| 7 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 | шт | 2 |
| 8 | Задвижки стальные 30с 15 нж Ду 25 Ру 40 муфтовая | шт. | 2 |
| 9 | Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100шт | 0.04 |
| 10 | Штуцер П-R1" Ду25 | шт. | 2 |
| 11 | Бобышка Rc 1" Ду25 | шт. | 2 |
| 12 | Пробка R1" Ду25 | шт. | 2 |
| 13 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.14 |
| 14 | Металлоконструкции креплений | т | 0.14 |
| 15 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС | т | 0.0244 |
| 16 | Сталь угловая равнополочная 75х75 мм, СТ3ПС | т | 0.053 |
| 17 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС | т | 0.071 |
| 18 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 6 |
| 19 | Конструкция сварная | т | 0.00633 |
| 20 | Изготовление металлоконструкции | т | 0.00633 |
| 21 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 18х3.0 мм | м | 5.7 |
| 22 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10шт | 1.9 |
| 23 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая 6,0-6,3 мм | т | 0.00423 |
| 24 | Канаты 8.3-ГЛ-II-1372(140) | 10м | 1 |
| 25 | Сталь полосовая 25х4 мм | т | 0.005 |
| 26 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 32 | стык | 2 |
| 27 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 159 | стык | 51 |
| 28 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 | снимок | 4 |
| 29 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 159, толщина стенки, мм, до: 10 | снимок | 40 |
| 30 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 159 | 100м | 4.85 |