| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 07-00681 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.90. Планшет 13. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07:00681 |  |  |  |  |
|  | Монтажная часть ТМ / изм.21 / |  |  |  |  |
| Проект: | 17513-90-13 -ТМ / изм.21 ( к проекту 17946) |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Монтаж трубопроводов |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 |  | 100м | 7.6 |
| 2 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 мм / Т |  | м | 745 |
| 3 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм / Т |  | шт. | 40 |
| 4 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм / 45 град/ Т |  | шт. | 6 |
| 5 | Опора 159-КХ-А11 |  | шт. | 126 |
| 6 | Заглушка плоская 150х12 |  | шт. | 2 |
| 7 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 20 |  | шт | 5 |
| 8 | Задвижки 31лс 15нж ДУ 20 Ру40 клиновые с выдвижным шпинделем, муфтовые. |  | шт. | 5 |
| 9 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.1 |
| 10 | Бобышка Rc 3/4" Ду20 |  | шт. | 5 |
| 11 | Штуцер R3/4" Ду20 |  | шт. | 5 |
| 12 | Пробка R3/4" Ду20 |  | шт. | 5 |
| 13 | Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 159 мм, толщина стенки, мм, до 10 |  | снимок | 172 |
| 14 | Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 60 мм, толщина стенки, мм, до 5 |  | снимок | 2 |
| 15 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 25 |  | стык | 5 |
| 16 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 159 |  | стык | 216 |
|  | Раздел 2. Металлоконструкции |  |  |  |
| 17 | Монтаж опорных конструкций |  | т | 0.1248 |
| 18 | Металлоконструкции креплений. |  | т | 0.1248 |
| 19 | Швеллеры № 20 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.01752 |
| 20 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.06 |
| 21 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00519 |
| 22 | Сталь листовая горячекатаная 9-12 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0497 |
| 23 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 5 |
|  | Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 24 | Заземление трубопровода |  | 10шт | 2.4 |
| 25 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцин-кованная диаметром 6.0-6.3 мм |  | т | 0.0051 |
| 26 | Сталь полосовая 25х4 мм |  | т | 0.0041 |
| 27 | Канаты двойной свивки типа ЛК-Р д. 8.3 мм |  | 10 м | 1.2 |
| 28 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | т | 0.0073 |
| 29 | Монтаж гильзы |  | т | 0.00167 |
| 30 | Изготовление гильзы |  | т | 0.0067 |
| 31 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 18х3.0 мм |  | м | 1.5 |