| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 08-00696 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС" |  |  |  |  |
| Объект: | цех№5, УОСГ, МЦК тит.22,90. Изменение схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 08:00696 |  |  |  |  |
|  | Конструкции железобетонные КЖ |  |  |  |  |
| Проект: | 17946-22,90-КЖ л.1-4 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж и восстановление бетонного покрытия двора |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонного покрытия |  | м3 | 7.5 |
| 2 | Устройство бетонного покрытия двора толщиной: 150 мм |  | 100м2 | 0.5 |
|  | Раздел. Земляные работы |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 |  | 100м3 | 0.14 |
| 4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 |  | 100м3 | 0.14 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1/ Песок для строительных работ природный |  | 100м3 | 0.101 |
|  | Раздел. Фундаменты и конструкции |  |  |  |
|  | Подраздел. Фундамент Фм 1 (2шт) |  |  |  |
| 6 | Устройство бетонной подготовки/ Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |  | 100м3 | 0.004 |
| 7 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/Бетон (B25 W8 F150) |  | 100м3 | 0.026 |
| 8 | Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  | т | 0.0273 |
| 9 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.0245 |
| 10 | Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм |  | т | 0.0455 |
| 11 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  | т | 0.01848 |
| 12 | Устройство подливки толщиной 50 мм/ Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В25 (W8 F150) |  | 100м2 | 0.0072 |
|  | Подраздел. Фундамент Фм 2 (2шт) |  |  |  |
| 13 | Устройство бетонной подготовки /Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |  | 100м3 | 0.00128 |
| 14 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/ Бетон (B25 W8 F150) |  | 100м3 | 0.0076 |
| 15 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  | т | 0.01848 |
| 16 | Устройство подливки толщиной 50 мм /Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В25 (W8 F150) |  | 100м2 | 0.0072 |
|  | Подраздел. Опора ОП-1 (1шт) |  |  |  |
| 17 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  | 100отв | 0.12 |
| 18 | Инъецир. раствор HIT-HY 150 MAX 330/2 E |  | 1 | 2 |
| 19 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/ Бетон (B25 W8 F150) |  | 100м3 | 0.001 |
| 20 | Арматурная сталь класса А-I диам. 6 мм горячекатаная, гладкая |  | т | 0.00092 |
| 21 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.00126 |
| 22 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг/ Металлоконструкции закладного изделия МН117-3 |  | т | 0.0022 |
| 23 | Арматурная сталь класса А-III диам. 8 мм |  | т | 0.000339 |
| 24 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.001993 |
|  | Подраздел. Опора ОП-2 (2шт) |  |  |  |
| 25 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 /Бетон (B25 W8 F150) |  | 100м3 | 0.00144 |
| 26 | Арматурная сталь класса А-I диам. 6 мм горячекатаная, гладкая |  | т | 0.00122 |
| 27 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.00252 |
| 28 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг/ Металлоконструкции закладного изделия МН117-3 |  | т | 0.0044 |
| 29 | Арматурная сталь класса А-III диам. 8 мм |  | т | 0.000678 |
| 30 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.003986 |
|  | Подраздел. Кронштейны Кр-1(2шт), Кр-2(2шт) |  |  |  |
| 31 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  | м3 | 0.24 |
| 32 | Изготовление металлоконструкций кронштейнов |  | т | 0.0814 |
| 33 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.03146 |
| 34 | Швеллеры № 10 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.01876 |
| 35 | Швеллеры № 12 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.02162 |
| 36 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.002417 |
| 37 | Сталь угловая равнополочная 75х75 мм, СТ3ПС |  | т | 0.01187 |
| 38 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т (кронштейны) |  | т | 0.0814 |
| 39 | Заделка отверстий бетоном / Бетон класса В15 W8 F150 мелкозернистый |  | м3 | 0.24 |
|  | Подраздел. Трубный проход Тп-1 |  |  |  |
| 40 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  | м3 | 0.024 |
| 41 | Установка гильзы из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм |  | 100м тр. | 0.005 |
| 42 | Трубы электросварные прямошовные 219 х5 мм |  | м | 0.5 |
|  | Подраздел. Трубный проход Тп-2 |  |  |  |
| 43 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых, при толщине стен до 38 см |  | 100шт | 0.01 |
| 45 | Установка гильзы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм |  | 100м тр. | 0.005 |
| 46 | Трубы водогазопроводные черные легкие 50х3.5 мм |  | м | 0.5 |
| 47 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 /Бетон класса В15 W8 F150 мелкозернистый |  | м3 | 0.018 |
|  | Подраздел. Стойка Ст17-14 |  |  |  |
| 48 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами |  | т | 0.105 |
| 49 | Металлоконструкции усиления ж/б колонны |  | т | 0.105 |
| 50 | Сталь угловая равнополочная 75х75 мм, СТ3ПС |  | т | 0.0897 |
| 51 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0215 |
| 52 | Монтаж опорных конструкций |  | т | 0.039 |
| 53 | Изготовление металлоконструкций опорных |  | т | 0.039 |
| 54 | Швеллеры № 16 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.02417 |
| 55 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.001272 |
| 56 | Сталь листовая горячекатаная 3-5 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00407 |
| 57 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00339 |
| 58 | Сталь листовая горячекатаная 9-12 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00806 |
|  | Подраздел. Стойка Ст18-14 |  |  |  |
| 59 | Монтаж опорных конструкций |  | т | 0.0361 |
| 60 | Изготовление металлоконструкций опорных |  | т | 0.0361 |
| 61 | Швеллеры № 16 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.02417 |
| 62 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.001272 |
| 63 | Сталь листовая горячекатаная 3-5 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.001357 |
| 64 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00339 |
| 65 | Сталь листовая горячекатаная 9-12 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00806 |
|  | Подраздел. Стойка Ст19-14 |  |  |  |
| 66 | Монтаж опорных конструкций |  | т | 0.018 |
| 67 | Изготовление металлоконструкций опорных |  | т | 0.018 |
| 68 | Швеллеры № 16 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.01208 |
| 69 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.000636 |
| 70 | Сталь листовая горячекатаная 3-5 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.000678 |
| 71 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.001696 |
| 72 | Сталь листовая горячекатаная 9-12 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.00403 |
|  | Раздел. Антикоррозионная защита |  |  |  |
| 73 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 9.8 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 74 | Погрузка строительного мусора |  | т | 18.58 |
| 75 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 38 км, класс грузов 1(строительный мусор) |  | т | 18.58 |
| 76 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 7.74 |
| 77 | Перевозка излишнего грунта, расстояние перевозки 10 км, класс грузов 1 |  | 1 т | 0.252 |