| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 01-02564 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.90. Планшет 2. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01:02564 |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ /доп. на изм. 7/ |  |  |  |  |  |
| Проект: | 17502-90-02-ТМ, л.1,2,26-33 /к проекту 17946-22,90/ |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов Демонтаж |  | 100м2 | 6.69 |
| 2 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 Демонтаж |  | м3 изол | 31.32 |
| 3 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Демонтаж |  | т | 0.25 |
| 4 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 80 Демонтаж |  | шт | 3 |
| 5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 32 Демонтаж |  | 100м | 15.6 |
| 7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 ЭТО ДЕМОНТИРУЮТ ИЛИ ЧТО? |  | 100м | 7.803 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 12 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.36 |
| 13 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х6 мм сталь 20Т |  | м | 32 |
| 14 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х6,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 18 |
| 15 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х6,0 мм 45 градусов, сталь 20Т |  | шт. | 1 |
| 16 | Тройники из стали 20, Дн 89х6.0 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 17 | Заглушки эллиптические из стали 20, Дн 89х8,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 18 | Фланец 1 - 80-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 2 |  | шт. | 2 |
| 19 | Крепеж для фланцевых соединений М16х100 сталь 12Х18Н10Т |  | компл. | 8 |
| 20 | Прокладка СНП Д-5-102-1,6-4,5 Ду80, Ру16 |  | шт. | 2 |
| 21 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 |  | 100м | 8.175 |
| 22 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 мм сталь 20Т |  | м | 800 |
| 23 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 40 |
| 24 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм 45 градусов, сталь 20Т |  | шт. | 12 |
| 25 | Тройники из стали 20, Дн 159х8.0 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 26 | Переходы концентрические Дн159х 8- 89х6 мм эксцентрический, сталь 20Т |  | шт. | 4 |
| 27 | Фланец 1 - 150-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 2 |  | шт. | 2 |
| 28 | Крепеж для фланцевых соединений М20х100, сталь 12Х18Н10Т |  | компл. | 16 |
| 29 | Прокладка СНП Д-5-179-1,6-4,5 Ду150, Ру16 |  | шт. | 2 |
| 30 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 150 |  | шт | 1 |
| 31 | Задвижки 30нж 41нж д.150 мм 1.6 МПа |  | шт. | 1 |
| 32 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 80 |  | шт | 1 |
| 33 | Задвижки 30нж 41нж д. 80 мм 1.6 МПа |  | шт. | 1 |
| 34 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 15 |  | шт | 4 |
| 35 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.15 мм 4 МПа |  | шт. | 4 |
| 36 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 |  | шт | 7 |
| 37 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.25 мм 4 МПа |  | шт. | 7 |
| 38 | Кожух защитный для фланцевых соединений из листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм |  | 10шт | 0.4 |
| 39 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.22 |
| 40 | Штуцер Д-R1" Ду25 |  | шт. | 7 |
| 41 | Бобышка Rc 1" Ду25 |  | шт. | 7 |
| 42 | Пробка R1" Ду25 |  | шт. | 7 |
| 43 | Штуцер Д-R1/2" Ду15 |  | шт. | 4 |
| 44 | Бобышка Rc 1/2" Ду15 |  | шт. | 4 |
| 45 | Пробка R1/2" Ду15 |  | шт. | 4 |
| 46 | Конструкция сварная (гильза) |  | т | 0.0037 |
| 47 | Изготовление металлоконструкции гильзы |  | т | 0.0037 |
| 48 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 18х3.0 мм |  | м | 3.60 |
| 49 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  | 10шт | 2.8 |
| 50 | Сталь полосовая 30х4 мм |  | т | 0.007 |
| 51 | Канаты двойной свивки типа ЛК-Р д. 8.3 мм |  | 10 м | 1.4 |
| 52 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | т | 0.0018 |
| 53 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 108 |  | 100м | 0.36 |
| 54 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 159 |  | 100м | 8.175 |
| 55 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 18 |  | стык | 4 |
| 56 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 25 |  | стык | 7 |
| 57 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 89 |  | стык | 54 |
| 58 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 159 |  | стык | 249 |
| 59 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 6 |
| 60 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 22 |
| 61 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 159, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 200 |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 63 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.8315 |
| 64 | Опора 89-КХ-А11 |  | шт. | 7 |
| 65 | Опора 159-КХ-А11 |  | шт. | 106 |
| 66 | Опора 159-КХ-А12 |  | шт. | 10 |
| 67 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.1272 |
| 68 | Изготовление металлоконструкций креплений |  | т | 0.1272 |
| 69 | Сталь листовая горячекатаная 6 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0749 |
| 70 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.0599 |
| 71 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 33.7 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 76 | Погрузка , разгрузка металлолома |  | т | 14.94 |
| 77 | Вывоз металлолома на расстояние до 5 км |  | т | 14.94 |
| 78 | Погрузка мусора строительного |  | т | 4.698 |
| 79 | Перевозка мусора до 38 км |  | т | 4.698 |
| 80 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 31.32 |