| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 01-02568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит. 90. Планшет 14. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01:02568 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ /доп. на изм.12 / |  |  |  |  |
| Проект: | 17514-90-14-ТМ, л.1,2,69,70 к проекту 17946 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 57 |  | 100м | 0.004 |
| 2 | Трубы бесшовные горячедеформированные 57 х5 мм сталь 20Т |  | м | 0.35 |
| 3 | Фланец 1 - 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 3 |  | шт. | 1 |
| 4 | Крепеж для фланцевых соединений М16х90 (сталь 20) |  | компл. | 12 |
| 5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.0224 |
| 6 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х6 мм сталь 20Т |  | м | 2 |
| 7 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х6,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 1 |
| 8 | Фланец 3 - 80-6 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 9 | Крепеж для фланцевых соединений М16х80 (сталь 20) |  | компл. | 12 |
| 10 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 |  | 100м | 0.963 |
| 11 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 мм сталь 20Т |  | м | 86 |
| 12 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 20 |
| 13 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм 45 градусов, сталь 20Т |  | шт. | 11 |
| 14 | Переходы концентрические Дн159х 10-108х8 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 15 | Переходы концентрические Дн108х8-89х8 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 16 | Тройники из стали 20, Дн 159х8.0 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 17 | Заглушки плоские I-150х12 |  | шт. | 1 |
| 18 | Фланец 2 - 150-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 2 |
| 19 | Крепеж для фланцевых соединений М20х110 (сталь 20) |  | компл. | 16 |
| 20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 150 |  | шт | 1 |
| 21 | Задвижки 30нж 41нж д.150 мм 1.6 МПа |  | шт. | 1 |
| 22 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 15 |  | шт | 2 |
| 23 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.15 мм 4 МПа |  | шт. | 2 |
| 24 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 3.7.1 Межцеховые трубопроводы по эстакадам, кронштейнам и спец. конструкциям. Kоз=1.1 |  | шт | 2 |
| 25 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.25 мм 4 МПа |  | шт. | 2 |
| 26 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 3.7.1 Межцеховые трубопроводы по эстакадам, кронштейнам и спец. конструкциям. Kоз=1.1 |  | шт | 3 |
| 27 | Клапаны предохранительные 17с 7нж д. 50 мм 1,6 МПа |  | шт. | 2 |
| 28 | Устройство переключающее ПУ 50-16-01 23c 16нж1 д. 50 мм 1,6 МПа |  | шт. | 1 |
| 29 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 80 |  | шт | 1 |
| 30 | Устройство переключающее ПУ 80-6 23c 18нж д. 80 мм 0,6 МПа |  | шт. | 1 |
| 31 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.08 |
| 32 | Штуцер Д-R1/2" Ду15 |  | шт. | 2 |
| 33 | Штуцер Д-R1" Ду25 |  | шт. | 2 |
| 34 | Пробка R1/2" Ду15 |  | шт. | 2 |
| 35 | Пробка R1" Ду25 |  | шт. | 2 |
| 36 | Бобышка Rc 1/2" Ду15 |  | шт. | 2 |
| 37 | Бобышка Rc 1" Ду25 |  | шт. | 2 |
| 38 | Кожух защитный для фланцевых соединений из листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм |  | 10шт | 0.6 |
| 39 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 57 |  | 100м | 0.004 |
| 40 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 108 |  | 100м | 0.0224 |
| 41 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 159 |  | 100м | 0.963 |
| 42 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 25 |  | стык | 2 |
| 43 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 32 |  | стык | 2 |
| 44 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 57 |  | стык | 2 |
| 45 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 89 |  | стык | 2 |
| 46 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 108 |  | стык | 2 |
| 47 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 159 |  | стык | 76 |
| 48 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 4 |
| 49 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 20 |  | снимок | 2 |
| 50 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 159, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 64 |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 51 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.0818 |
| 52 | Опора 159-КП-А11 |  | шт. | 1 |
| 53 | Опора 159-КХ-А11 |  | шт. | 11 |
| 54 | Опора 159- ВП-А2 |  | шт. | 2 |
| 55 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.0403 |
| 56 | Изготовление металлоконструкций креплений |  | т | 0.0403 |
| 57 | Швеллеры № 16 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.0376 |
| 58 | Сталь листовая горячекатаная 6 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0051 |
| 59 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 4.4 |