| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 08-00699 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.90.Планшет 2. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 08:00699 |  |  |  |  |
|  | Конструкции железобетонные КЖ2. |  |  |  |  |
| Проект: | 17502-90-02-КЖ2 л.1-3 (к проекту 17946) |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  | 1000м3 | 0.062 |
| 2 | Доработка грунта вручную , группа грунтов: 2 |  | 100м3 | 0.02 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100м3 | 0.02 |
| 4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 |  | 100м3 | 0.04 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1/ Песок строительный |  | 100м3 | 0.754 |
|  | Раздел. Фундаменты |  |  |  |
|  | Подраздел. Фундамент Фм-1(2шт) |  |  |  |
| 6 | Устройство бетонной подготовки/ Бетон (В 7,5) |  | 100м3 | 0.0024 |
| 7 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/ Бетон (В20 W8 F150) |  | 100м3 | 0.018 |
| 8 | Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  | т | 0.0242 |
| 9 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.0151 |
| 10 | Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм |  | т | 0.0518 |
| 11 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  | т | 0.01848 |
|  | Подраздел. Фундамент Ф1(2шт) |  |  |  |
| 12 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 /Бетон (В15 W8 F150) |  | 100м3 | 0.0056 |
| 13 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  | т | 0.01288 |
| 14 | Металлоконструкции закладного изд. |  | т | 0.01288 |
| 15 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.01198 |
| 16 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.001675 |
| 17 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 0.43 |
| 18 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 0.43 |
| 19 | Обезжиривание поверхностей бензином |  | 100м2 | 0.0043 |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0280 |  | 100м2 | 0.0043 |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  | 100м2 | 0.0043 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 22 | Перевозка излишнего грунта, расстояние перевозки 10 км, класс грузов 1 |  | 1 т | 118.8 |