| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 08-00626 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.90. Планшет 10. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 08:00626 |  |  |  |  |  |
|  | Монтажная часть ТМ. / на изм.7 / |  |  |  |  |  |
| Проект: | 17510-90-10-ТМ изм.7 л.1-3,5,15,20 к пр 17946 |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 Демонтаж |  | 100м | 0.5 |
| 2 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 Демонтаж |  | м3 изол | 1.404 |
| 3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов Демонтаж |  | 100м2 | 0.3283 |
|  | Раздел. Монтаж |  |  |  |
| 4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.0725 |
| 5 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х6 "Т" |  | м | 6.5 |
| 6 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х6,0 мм т |  | шт. | 4 |
| 7 | Заглушка ЗП-2/3-80-16 Ст17Г1С |  | шт. | 1 |
| 8 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 |  | 100м | 2.879 |
| 9 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 "Т" |  | м | 280 |
| 10 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 "Т" |  | шт. | 19 |
| 11 | Отводы П45 из стали 20, Дн 159х 8,0 "Т" |  | шт. | 5 |
| 12 | Тройники из стали 20, Дн 159х8.0 мм "Т" |  | шт. | 1 |
| 13 | Переходы эксцентрические Дн159х 8-89х6 мм "Т" |  | шт. | 1 |
| 14 | Заглушки плоские 150х12 |  | шт. | 3 |
| 15 | Фланец 1 - 150-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исп.2 |  | шт. | 2 |
| 16 | Прокладки из паронита Б-150-16 ПЭ |  | 1000шт. | 0.002 |
| 17 | Шпильки для фланцевых соединений М20х100 12Х18Н10Т |  | комплект | 16 |
| 18 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.22 |
| 19 | Штуцер Д-R1/2" Ду15 |  | шт. | 1 |
| 20 | Бобышка Rc 1/2" Ду15 |  | шт. | 1 |
| 21 | Штуцер Д-R1" Ду25 |  | шт. | 10 |
| 22 | Бобышка Rc 1" Ду25 |  | шт. | 10 |
| 23 | Пробка R1" Ду25 |  | шт. | 10 |
| 24 | Пробка R1/2" Ду15 |  | шт. | 1 |
|  | Подраздел. Трубопроводная арматура |  |  |  |
| 25 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 150 |  | шт | 1 |
| 26 | Задвижки стальные 30нж41нж Д150 Р16 |  | шт. | 1 |
| 27 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 15 |  | шт | 1 |
| 28 | Задвижки стальные 31лс15нж Д15 Р40 |  | шт. | 1 |
| 29 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 |  | шт | 10 |
| 30 | Задвижки муфт 31лс15нж Д25 Р40 |  | шт. | 10 |
| 31 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 4 |
| 32 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 2 |
| 33 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 159, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 84 |
| 34 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 18 |  | стык | 1 |
| 35 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 32 |  | стык | 10 |
| 36 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 89 |  | стык | 2 |
| 37 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 159 |  | стык | 105 |
| 38 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 108 |  | 100м | 0.065 |
| 39 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 159 |  | 100м | 2.88 |
|  | Подраздел. Кожухи для фланцевых соединений |  |  |  |
| 40 | Изоляция фланцевых соединений листами алюминиевых сплавов |  | 10шт | 0.2 |
| 41 | Изготовление кожуха |  | т | 0.00053 |
| 42 | Листы алюминиевые АД1Н 1,1-4,0 мм |  | т | 0.000564 |
|  | Подраздел. Защита от статического электричества |  |  |  |
| 43 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 |  | 100м | 0.05 |
| 44 | Сталь полосовая 30х4 мм |  | т | 0.005 |
| 45 | Трубы бесшовные горячедеформированные 18х 3 мм (гильза) |  | м | 1.2 |
| 46 | Болты М10х20 мм |  | комплект | 20 |
| 47 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  | 10шт | 1 |
| 48 | Канат 8,3-ГЛ-11-Л-1372(140) |  | м | 5 |
|  | Подраздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 49 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой: до 0,1 т |  | т | 0.455 |
| 50 | Опора 159-КХ-А11 |  | шт. | 41 |
| 51 | Опора 159-КХ-А12 |  | шт. | 2 |
| 52 | Металлоконструкции опорные |  | т | 0.14 |
| 53 | Швеллеры № 10 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.0233 |
| 54 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.0233 |
| 55 | Сталь угловая равнополочная 75х75 мм, СТ3ПС |  | т | 0.0445 |
| 56 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0509 |
| 57 | Сталь полосовая 60х6 мм |  | т | 0.0053 |
| 58 | Шпильки стяжные диам. 16 мм, длиной 500 мм 2шт |  | т | 0.002 |
| 59 | Гайки шестигранные диам. резьбы 16-18 мм |  | т | 0.001 |
| 60 | Шайбы диам. 16 мм |  | кг | 0.2 |
|  | Подраздел. Антикоррозийная защита |  |  |  |
| 61 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 4.8 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 62 | Погрузка металлолома |  | т | 0.614 |
| 63 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 5 км, класс грузов 1 (металлолом) |  | т | 0.614 |
| 64 | Погрузка строительного мусора |  | т | 0.211 |
| 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 38 км, класс грузов 1(строительный мусор) |  | т | 0.211 |
| 66 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 1.404 |