| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Едини-ца изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальне бесшовные гарячедеформированные. Группа поставки «В». Материал: сталь 10Г2 ГОСТ 4543-71. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБА 219х6,0 | ГОСТ 8732-78* |  |  | М | 163,0 | 31,52 |  |
|  | Трубы стальне бесшовные гарячедеформированные. Группа поставки «В». Материал: сталь 20 ГОСТ 1050-2013. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБА 89х4,0 | ГОСТ 8732-78* |  |  | М | 5,0 | 8,39 | для теплоспутника |
|  | ТРУБА 32х3,5 | ГОСТ 8734-75* |  |  | М | 335,0 | 2,46 | для теплоспутника |
|  | Детали трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТВОД П90-219х7,0-10Г2 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 3 | 17,0 |  |
|  | ОТВОД П90-89х4,0 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 2 | 2,0 | для теплоспутника |
|  | ОТВОД П45-89х4,0 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 2 | 1,5 | для теплоспутника |
|  | Тройники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРОЙНИК П 89х6 | ГОСТ 17376-2001* |  |  | ШТ. | 2 | 2,0 |  |
|  | Заглушки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАГЛУШКА П89Х6, СТАЛЬ 20 | ГОСТ 17349-2001* |  |  | ШТ. | 2 | 0,9 | для теплоспутника |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПОРА | 89-КП-А11-Ст3ПС-ОСТ 36-146-88 |  |  | ШТ. | 2 | 1,2 |  |
|  | ОПОРА | 219-КХ-А11-10Г2-ОСТ 36-146-88 |  |  | ШТ. | 24 | 13,4 |  |
|  | Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кран шаровой 10с19п1 DN80 pn16 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | ФБ39.010.080.000-02 |  | ЗАО «ФОБОС», г.рыбинск, россия | КОМПЛ. | 2 |  |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN25 PN16 10С19П1, ИСП. ПО ФЛАНЦАМ 1 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО КЛАССУ «А» В КОМПЛЕКТЕ С ОБРАТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЛЕНИЕМ | ФБ39.010.025 |  | ЗАО «ФОБОС», г.рыбинск, россия | КОМПЛ. | 6 | 3,1 | для теплоспутника |
|  | КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ DN15 PN16 10С13П1 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО КЛАССУ «А» | ФБ39.330.015.700 |  | ЗАО «ФОБОС», г.рыбинск, россия | ШТ. | 6 | 0,42 | для теплоспутника |
|  | КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ DN15 PN16 10С11П1 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО КЛАССУ «А» | ФБ39.330.015.700-02 |  | ЗАО «ФОБОС», г.рыбинск, россия | ШТ. | 4 | 0,7 | для теплоспутника |
|  | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ BW31 «GESTRA» DIN PN 25 В КОМПЛЕКТЕ С ОБРАТНЫМИ ФЛАНЦАМИ |  |  | «GESTRA» | КОМПЛ. | 2 | 4,0 | для теплоспутника |
|  | Нестандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УЗЕЛ ВОЗДУШНИКА (ДРЕНАЖА) DN15: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-333 |  |  |  |  |  |  |
|  | ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ G1/2 DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-328 |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
|  | КРУГ 22 ГОСТ 2590-88 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,34 | 2,98 |  |
|  | ПРОБКА G1/2 DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-225 |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
|  | ШЕСТИГРАННИК 24 ГОСТ 8560-78 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,12 | 3,92 |  |
|  | УЗЕЛ МОНТАЖА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-210 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБА 57х6,0 | ГОСТ 8732-78* |  |  | М | 0,5 | 4,0 |  |
|  | ФЛАНЕЦ 1-50-16-СТ20 | ГОСТ 12815-80* |  |  | ШТ. | 2,0 | 2,28 |  |
|  | ЗАГЛУШКА 1-50-16-СТ20 | ГОСТ 12836-67 |  |  | ШТ. | 2,0 | 1,55 |  |
|  | Гайка АМ16-СТ20 | ГОСТ 9064-75* |  |  | ШТ. | 16,0 | 0,11 |  |
|  | Шпилька АМ16-80.32.35 | ГОСТ 9066-75* |  |  | ШТ. | 8,0 |  |  |
|  | ПРОКЛАДКА А-50-16 ПОН | ГОСТ 15180-86 |  |  | ШТ. | 2,0 | 0,02 |  |
|  | ШАЙБА 16.20 | ГОСТ 9065-75* |  |  | ШТ. | 16,0 | 0,01 |  |
|  | УЗЕЛ ЗАПИТКИ ТЕПЛОСПУТНИКА ВОДОЙ: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-330 |  |  |  |  |  |  |
|  | ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ R1/2” DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-338 |  |  | ШТ. | 2 |  |  |
|  | КРУГ 22 ГОСТ 2590-88 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,12 | 2,98 |  |
|  | ПРОБКА С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ DN 15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-348 |  |  | ШТ. | 2 |  |  |
|  | ШЕСТИГРАННИК 24 ГОСТ 8560-78 10Г2 ГОСТ 4543-71* |  |  |  | М | 0,06 | 3,92 |  |
|  | УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-370 |  |  |  |  |  |  |
|  | КРУГ 36 ГОСТ 2590-88 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,9 | 7,99 |  |
|  | ЛИСТ 3 ГОСТ 19903-74 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М2 | 0,01 | - |  |
|  | ЛИСТ 1,5 ГОСТ 19903-74 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М2 | 0,01 | - |  |
|  | ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ DN 25 PN16: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-018 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛОСА Б-8х70 ГОСТ 103-2006 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,17 |  |  |
|  | ПОЛОСА Б-6х25 ГОСТ 103-2006 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,21 |  |  |
|  | УЗЕЛ ОТБОРА ИЗ ТЕПЛОСПУТНИКА Ду25 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ «GESTRА»: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-384 |  |  |  |  |  |  |
|  | ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ R1/2” DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-338 |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
|  | КРУГ 22 ГОСТ 2590-88 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,24 | 2,98 |  |
|  | ПРОБКА С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ DN 15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-348 |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
|  | ШЕСТИГРАННИК 24 ГОСТ 8560-78 10Г2 ГОСТ 4543-71* |  |  |  | М | 0,12 | 3,92 |  |
|  | УЗЕЛ ДРЕНАЖА (ВОЗДУШНИКА) ТЕПЛОСПУТНИКА: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-324 |  |  |  |  |  |  |
|  | БОБЫШКА G 1/2" DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-325 |  |  | ШТ. | 2 |  |  |
|  | КРУГ 30 ГОСТ 2590-88 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,13 | 5,55 |  |
|  | ПРОКЛАДКА DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-326 |  |  | ШТ. | 2 |  |  |
|  | ПАРОНИТ ПОН 2,0 х300 х400 | ГОСТ 481-80 |  |  | М2 | 0,001 | 0,5 |  |
|  | ПРОБКА G 1/2" DN15 | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-500 |  |  | ШТ. | 2 |  |  |
|  | КРУГ 28 ГОСТ 2590-88 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,07 | 4,83 |  |
|  | КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОСПУТНИКОВ DN25 К ОПОРЕ КХ: | ЧЕРТ. № 17999/3-ТМ-ДТР-502 |  |  |  |  |  |  |
|  | УГОЛОК 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст3пС6 ГОСТ 535-88* |  |  |  | М | 10,8 | 3,770 |  |
|  | УГОЛОК 25х25х5 ГОСТ 8509-93 Ст3пС6 ГОСТ 535-88* |  |  |  | М | 4,5 | 1,12 |  |
|  | ЛИСТ Б 8Х1000Х2000 ГОСТ 19903-74* Ст3 ГОСТ 14637-89* |  |  |  | ШТ. | 1 |  |  |
|  | ОПОРА ОПБ1-32 | ГОСТ 14911-82 |  |  | ШТ. | 48 | 0,03 |  |
|  | КРЕПЛЕНИЕ ГРЕБЕНОК: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | швеллер №12 ст3пс6 | гост 8240-89 |  |  | М | 1,0 | 10,4 |  |
|  | ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-74 Ст3пС6 ГОСТ 535-88* |  |  |  | М2 | 0,1 | - |  |
|  | КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОСПУТНИКОВ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОВОЛОКА 0,8-0-Ч | ГОСТ 3282-74* |  |  | МОТ | 1 | 5,0 |  |
|  | Электроды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | э-42а | ГОСТ 9467-75 |  |  | КГ | 800,0 |  |  |
|  | Материал на покраску |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРУНТОВКА | ГФ-021 ГОСТ 25129-82* |  |  | КГ | 23,0 |  |  |
|  | ЭМАЛЬ | ХВ-110 ГОСТ 18374-79* |  |  | КГ | 5,0 |  |  |
|  | Материал для заземления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГАРЯЧЕКАТАНАЯ 25х4 ВСТ3ПС | ГОСТ 103-2006 |  |  | П.М. | 4,0 | 0,63 |  |
|  | БОЛТ М10х20 СТ3ПС2 | ГОСТ 7798-70* |  |  | ШТ. | 14,0 | 0,016 |  |
|  | ГАЙКА М10 СТ3ПС2 | ГОСТ 5915-70* |  |  | ШТ. | 14,0 | 0,009 |  |