- РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ

- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. ОСОБЕННОСТИ ОСТАНОВКИ И ПУСКА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

- 6.1. Подготовка установки к пуску

- Пуск установки после капитального ремонта должен производиться, согласно приказу по заводу, при наличии акта рабочей комиссии о принятии установки из ремонта и актов испытаний на герметичность технологических схем установки.

- После подписания акта рабочей комиссии о приятии установки, начальник цеха выпускает распоряжение по цеху с указанием лиц, ответственных за пуск установки.

- На ответственных за пуск лиц возлагается организация и безопасное проведение всех предпусковых мероприятий и вывод установки на режим эксплуатации с обеспечением мер безопасности.

- Перед пуском установки в работу ее территория и все производственные помещения должны быть убраны от грязи, строительного мусора, металлолома и розлитого нефтепродукта.

- С установки удаляются все посторонние предметы: остатки труб, леса, кислородные и газовые баллоны, газосварочные и электросварочные аппараты, электросварочный кабель, шланги и т.п.

- Колодцы должны быть закрыты, а крышки колодцев засыпаны слоем песка толщиной не менее 100 мм.

- Проверяется наличие первичных средств пожаротушения, согласно «Табеля оснащенности первичными средствами пожаротушения установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 ОАО «Славнефть-ЯНОС» №100» и средствами защиты согласно ПЛА.

- Проверяется исправность систем паротушения, пенотушения. Проверяется наличие и исправность средств индивидуальной защиты персонала, аварийного инструмента.

- Проверяется наличие и комплектность технической документации, инструкций согласно перечню, утвержденного  главным инженером ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Проверяются паспорта аппаратов на наличие в них записей о разрешении на эксплуатацию. Проверяется наличие актов о ревизии и настройке  предохранительных клапанов, целостность пломб. Вся запорная арматура должна быть в полной исправности и отревизирована.

- Производится осмотр всех аппаратов, трубопроводов и фланцевых соединений с целью выявления незаболченных фланцев, оставленных заглушек, неотглушенных воздушников, дренажей и аварийных линий, недостающих шпилек, непроваренных швов. Маршевые лестницы, площадки и переходы должны быть надежно укреплены.

- Проводится испытание работоспособности стационарной установки газотушения в машинном зале, лафетных стволов, колец орошения водой колонн К-1,
К-2, К-3, К-4, К-5, систем паро-пенотушения насосных, печей П-1, П-2, П-3, П-4.

- На оборудовании установки должны быть установлены все постоянно установленные заглушки, их постановка зарегистрирована в журнале постоянно установленных заглушек.

- Проверяется отсутствие посторонних предметов в камерах сгорания печей, наличие исправных электрозапальников, открытие шиберов на дымоходах печей.

- Показания первичных и вторичных приборов КИП И А должны соответствовать друг другу, приборы должны пройти контрольную проверку и настройку. Уравнительные разделительные сосуды расходомеров и манометров должны быть залиты соответствующими жидкостями. Производится проверка схем сигнализации и блокировки и гарантированного подпора в распредустройствах.

Проверяются на проходимость системы промливневой и фекальной канализации. Указанные системы  проверяются на отсутствие грязи в колодцах, трубах, наличие гидравлических затворов.

Производится обкатка насосов согласно инструкции №202 «по обслуживанию и безопасной  эксплуатации насосов».

Проверяется эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции на установке. Систему вентиляции оставить в работе.

Проверяется исправность заземляющих устройств и молниезащиты, сопротивление изоляции электрокабелей, средств связи и противопожарной сигнализации. Установка комплектуется портативными радиостанциями.

После выполнения мероприятий, перечисленных выше, следует продуть систему азотом и испытать на герметичность.

- 6.2. Продувка системы азотом.

6.2.1 Для проведения продувки системы азотом оформляется письменная заявка на имя начальника производственного отдела.

6.2.2 Начальник установки устно сообщает диспетчеру завода время приема азота на установку.

6.2.3 Технологическая бригада собирает схему приема азота для продувки блоков установки.

6.2.4 Прием азота на установку производится в соответствии с инструкцией №559 «по распределению и обеспечению объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» азотом и техническим воздухом». С разрешения диспетчера завода старший оператор дает обслуживающему персоналу указания на снятии заглушки на линии азота на установку. При достижении содержания кислорода в азоте по контрольному анализу ЦЗЛ не более 0,5%об., азот принимается в систему. Через 1,5-2,0 часа после начала продувки в конце каждой схемы азот отбирается на анализ. При концентрации кислорода не более 0,5%об., продувка схем прекращается и начинается испытание их на герметичность.

6.2.5 Продувка оборудования азотом осуществляется по схемам:

Схема №1 Блок подогрева сырой нефти в Т-1÷6, ЭД-1, ЭД-3

Азот ЭД-1Т-5Т-3Т-1 	Ф-1/А,ВН-1/А,В,С

 ЭД-3Т-6Т-4Т-2 

Выход азота через дренаж на линии «Сырая нефть на установку» (граница установки).

Арматура на входе нефти в ЭД-2, ЭД-4 - закрыта.

Схема №2 Блок обессоливания и подогрева нефти Т-7÷Т-18, ЭД-2, ЭД-4, К-1, Е-1.

АзотЭД-2Т-7Т-9Т-11Т-13Т-15Т-17/А,В

ЭД-4Т-8Т-10Т-12Т-14Т-16Т-18К-1ХВ-1/1÷3Х-1Е-1

выход на свечу

Арматура на выходе нефти из ЭД-1, ЭД-3 - закрыта.

Схема №3 Продувка схемы подачи горячей струи в К-1.

Азот по вр. схемеН-3/А,ВП-1К-1ХВ-1/1÷3Х-1Е-1 выход на свечу

Арматура на приёмах насосов Н-2/А,В,С, Н-4/А,В, на линиях подачи циркуляционного и острого орошения, обессоленной нефти в колонну К-1 - закрыта.

Схема №4 Продувка схемы острого орошения К-1 и вывода кислой воды из Е-1.

Азот по вр.схемевыкид Н-5/А,ВК-1ХВ-1/1÷3Х-1Е-1Е-3выход

приём Н-5/А,В						    на свечу

Продувку схемы проводить последовательно:

- Выкид насоса Н-5/А,В;

- Прием насоса Н-5/А,В.

Арматура на приёмах насосов Н-3А/В, Н-4А/В, Н-2А/В/С, Н-6А/В, входе горячей струи, подачи ЦО и обессоленной нефти в колонну К-1 – закрыта.

Схема №5 Продувка схемы циркуляционного орошения колонны К-1.

Азот по вр.схемевыкид Н-4/А,ВТ-7К-1ХВ-1/1÷3Х-1Е-1Е-3

Т-8			 			выход

приём Н-4/А,В 						        на свечу

Продувку схемы проводить последовательно:

- Выкид насоса Н-4/А,В;

- Прием насоса Н-4/А,В.

Арматура на приёме насосов Н-3/А,В, Н-2/А,В,С, горячей струи, обессоленной нефти в колонну К-1 - закрыта.

Схема №6 Продувка схемы подачи отбензиненной нефти в колонну К-2.

АзотК-1Н-2/А,В,СТ-20Т-21П-2К-2ХВ-2/1÷8Е-2выход на свечу

- Арматура на колонне К-1 перекрыта, кроме линии откачки отбензиненной нефти;

- Арматура на колонне К-1 перекрыта, кроме линии движения газов в Е-2.

Схема №7 Продувка схемы подачи бензина в К-4.

АзотЕ-1Н-6/А,ВТ-23Т-24/1÷4К-4ХВ-4/1÷3Х-4Е-4выход на свечу

- Арматура на приёме насосов Н-5/А,В, по выходу кислой воды из Е-1, по входу бензина из К-1, Е-2 – закрыта;

- Арматура на колонне К-4 перекрыта, кроме линии движения газов в Е-4.

Схема №8 Продувка схем вывода фр.140-2400С, 160-3000С, 240-3600С с установки.

Азот К-2К-3/1Н-18/А,ВХВ-3Х-6/1,2до границы установки

с выходом через дренаж

К-3/2Н-13/А,ВТ-9Т-1 до границы установки с выходом через

дренаж на линиях ЛДТ и №6999к

К-3/3Н-9/А,ВТ-10Т-2 до границы установки с выходом через

дренаж на линиях ЛДТ и №7000к

Арматура на колонне К-2 по загрузке нефти в К-2, по 1ЦО, 2ЦО, 3ЦО, по острому орошению от Н-7/А,В, по верхнему продукту К-2 в ХВ-2, по мазуту, закрыта.

Схема №9 Продувка схемы острого орошения К-2.

Азот по вр. схемевыкид Н-7/А,ВК-2ХВ-2/1÷8Е-2Е-3 выход на свечу

приём Н-7/А,В

Арматура на колонне К-2 перекрыта, кроме линии движения газов в Е-2.

Схема №10 Продувка схем циркуляционного орошения колонны К-2.

1ЦО

Азот по вр. схемевыкид Н-10/А,ВТ-5ХВ-8К-2ХВ-2/1÷8Е-2 выход

Т-6 					         на свечу

приём Н-10/А,В

Арматура на колонне К-2 по загрузке нефти в К-2, 2ЦО, 3ЦО, по острому орошению от Н-7/А,В, по мазуту, по стрипингам перекрыта.

2ЦО

Азот по вр. схемевыкид Н-11/А,ВТ-13Т-22К-2ХВ-2/1÷8Е-2 выход

Т-14					         на свечу

приём Н-11/А,В

Арматура на колонне К-2 по загрузке нефти в К-2, 1ЦО, 3ЦО, по острому орошению от Н-7/А,В, по мазуту, по стрипингам перекрыта.

3ЦО 								 Т-19

Азот по вр. схемевыкид Н-12/А,ВТ-20Т-15ХВ-8К-2ХВ-2/1÷8Е-2

Т-16

приём Н-12/А,В					        выход на свечу

Арматура на колонне К-2 по загрузке нефти в К-2, 1ЦО, 2ЦО, по острому орошению от Н-7/А,В, по мазуту, по стрипингам перекрыта.

Схема №11 Продувка схемы  вывода мазута с установки. 		выход азота через

АзотК-2Н-8А/ВФ-2/А,ВТ-21Т-17/А,ВТ-11Т-3 	дренаж на линии

Т-18Т-12Т-4		«Мазут с установки»  у отсекателя поз.UV123 (граница установки).

Арматура на колонне К-2 по загрузке нефти в К-2, по 1ЦО, 2ЦО, 3ЦО, по острому орошению от Н-7/А,В, по верхнему продукту К-2 в ХВ-2, по стрипингам, перекрыта.

Схема №12 Продувка схемы подачи горячей струи в колонну К-4.

Азот по вр. схемевыкид Н-15/А,ВП-3К-4ХВ-4/1÷3Х-4Е-4 выход

приём Н-15/А,В 						       на свечу

Арматура на приёмах насосов Н-14/А,В, на линиях подачи острого орошения, бензина в колонну К-4 - закрыта.

Продувку выполнять поочерёдно по каждому из 4х потоков П-3.

Схема №13 Продувка схемы вывода ПБФ с установки.

Азот Е-4Н-14А/ВХ-7/1,2	выход азота через дренаж на границе установки

выход на свечу Е-3 	после отсекателя поз. UV023

Арматура на потоках входящих и выходящих из колонны К-4 закрыта.

Схема №14 Продувка схемы подачи бензина в К-5.

АзотК-4Т-24/1÷4К-5ХВ-5/1÷3Х-5Е-5выход азота на свечу

Арматура на колоннах К-4,К-5 перекрыта, кроме:

- линии откачки бензина из К-4;

- линии движения газов из К-5 в Е-5;

- на Е-5 на линии подачи бензина к насосу Н-17/А,В.

Схема №15 Продувка схемы горячей струи колонны К-5.

Азот по вр. схемевыкид Н-16А/ВП-4К-5ХВ-5/1÷3Х-5Е-5 выход

прием Н-16/А,В 						    на свечу

Арматура на подаче стабильного бензина в К-5- закрыта.

Продувку выполнять поочерёдно по каждому из 4х потоков П-4.

Схема №16 Продувка схем вывода бензиновых фракций: НК-620С, 65-110оС,

110-180оС с установки.

АзотК-5ХВ-5/1÷3Х-5Е-5Н-17/А,В до границы установки с выходом

через дренаж после поз.UV028

 Н-20/А,ВХВ-7Х-9/1,2 до границы установки с выходом через дренаж

после отсекателя поз.UV029

 Н-19/А,ВТ-23ХВ-6Х-8/1,2 до границы установки с выходом через

дренаж после отсекателя поз.UV032

Арматура на входе бензина от К-4, острого орошения в К-5 - закрыта.

Схема №17 Продувка схемы острого орошения колонны К-5.

Азот по вр. схемеН-17/А,ВК-5ХВ-5/1÷3Х-5Е-5 выход на свечу.

Арматура на колонне К-5 перекрыта, кроме линии движения газов в Е-5.

Схема №18 Продувка дренажного коллектора светлых нефтепродуктов.

Азот по временной схеме подается через дренажи от наиболее удаленных мест дренажного коллектора с выходом через свечу на емкости Е-8.

дренаж у Х-7/1,2 

дренаж Т-5           дренажный коллекторЕ-8Азот

дренаж Н-24В      					  ↓

дренаж ХВ-2/8     					Н-22 дренаж на линии

дренаж  Н-7В         						   откачки некондиции

дренаж  Н-20В     			       			   светлых н/продуктов

дренаж Е-2           

дренаж Х-5          

Схема №19 Продувка факельного коллектора.

Азот по временной схеме подается через дренажи от наиболее удаленных мест факельного коллектора с выходом через свечу на емкости Е-19.

воздушник у клапана-регулятора

давления в Е-2 поз. РV-093А	факельный коллекторЕ-19Азот

воздушник на ХВ-2/7,8							↓

воздушник на Е-18						   Н-24/А,В

воздушник на ХВ-5/1,3							↓

воздушник на ХВ-7					   дренаж на линии откачки

факельного конденсата в линию

некондиции светлых н/продуктов

6.3. Испытание аппаратуры на герметичность.

- Испытание на герметичность производится с целью выявления и устранения пропусков и неплотностей фланцевых соединений трубопроводов и аппаратов, подвергавшихся вскрытию во время ремонта установки.

- Все испытания проводятся под руководством начальника установки и в присутствии представителей организаций, выполняющих ремонтные работы.

- Перед началом испытания обслуживающий персонал проверяет состояние арматуры, трубопроводов и аппаратов, исправность приборов КИП И А, укомплектованность крепежом фланцевых соединений, наличие и исправность СППК.

- Перед началом испытания необходимо проверить схему сброса давления из испытываемой схемы. Необходимо предусмотреть сброс давления азота с воздушников аппаратов не участвующих в испытании на герметичность, но в которых, вследствие пропуска запорной арматуры, может быть создано избыточное давление.

- Перед началом испытания все посторонние лица, не участвующие в проведении работ, должны покинуть территорию установки.

- На аппаратах устанавливаются манометры, включаются выводы показаний первичных приборов на вторичные в операторную.

- При проведении испытания для получения азота оформляется письменная заявка на имя начальника производственного отдела. Азот направляемый на испытание, должен соответствовать требованиям ГОСТ 9293.

- В процессе проведения испытания на герметичность старший оператор обязан информировать диспетчера завода о состоянии дел на установке и выполнении конкретных операций по испытанию.

- При испытании на герметичность производится тщательный осмотр всех аппаратов и трубопроводов, регулирующих клапанов, СППК, фланцевых соединений, арматуры, сварочных швов и других возможных мест утечки. С целью обнаружения утечек производится обмыливание сварочных швов и фланцевых соединений.

- Для устранения неплотностей необходимо отключить неисправный участок трубопровода или аппарат, сбросить в нем давление и устранить неисправности.

- В случае отсутствия утечек при испытании на герметичность, составляется акт, за подписью начальника установки, механика установки и старшего оператора, утверждаемый начальником цеха.

Проведение в зимнее время пуска, остановки, испытания на герметичность сосудов производится согласно приложения к инструкции №251 «По безопасному обслуживанию сосудов».

Испытание на герметичность с определением падения давления производится только после выравнивания температуры внутри трубопроводов и аппаратов.

Длительность испытания должна быть не менее 24 часов, если были смонтированы новые сосуды и трубопроводы и 4 часа – в остальных случаях.

Падение давления в системе за время её испытания на герметичность определяется по формуле:

где		ΔP	– падение давления,  %;

Рнач	– сумма манометрического и барометрического давления в начале испытания,  кгс/см2;

Ркон	– то же, в конце испытания, кгс/см2;

Тнач	– абсолютная температура в трубопроводе в начале испытания, 0К;

Ткон	– то же, в конце испытания, 0К;

t	– время испытания, ч.

При испытании трубопроводов с внутренним диаметром Dвн > 250мм, нормы падения давления в них определяются умножением приведенных величин на поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:

K=250/Dвн,

где Dвн - внутренний диаметр испытываемого трубопровода, мм (если трубопровод состоит из участков разных диаметров, то Dвн=Dmax).

Давление и температура в системе определяются как средние арифметические показания всех манометров и термометров, установленных на трубопроводах или аппаратах на время испытаний. Результаты испытаний признаются удовлетворительными, если падение давления за 1 час не превышает 0,1% - для токсичных сред и 0,2% - для взрывопожароопасных сред.

После испытания на герметичность на линиях, подводящим азот, установить заглушки.

Испытания на герметичность производится по схемам:

Схема №1 Схема нефти на прием насосов Н-1/А,В,С испытывается на давление 2,0 кгс/см2.

Линия азота  в  дренаж между  задвижкой	 	→  до ЗКЛ на границе установки

и отсекателем поз.UV116  				→  до ЗКЛ на выкиде Н-1/А,В,С

→  до СППК на линиях вывода фр.160-3000С,140-2400С и ЛДТ с установки.

→  до ЗКЛ на линиях деэмульгатора, нефть со щелочью, нефть от Е-6.

→  до ЗКЛ на линии темной некондиции.

- Давление контролируется по манометру, установленному на общем приёме насосов Н-1/А,В,С поз.PI008.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,071 %.

Примечание: 1.Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

2.Контроль давления осуществляется по манометрам поз.PI009, поз.PI010, поз.PI011 на выкидах Н-1/А,В,С соответственно.

Схема №2  Блок теплообменников Т-1÷Т-6 -  испытывается на давление 22,7 кгс/см2.

→ до ЗКЛ на выкиде Н-1/А,В,С

Линия азота → Ф-1/А,В →→ Т-1 → Т-3 → T-5  → → до отсекателя поз.UV117 перед входом в электродегидраторы.

→ Т-2 → Т-4 → T-6 →

- Давление контролируется по манометрам, установленным на теплообменниках Т-1,2 поз.РI021, РI016.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,062 %.

Примечание: 1.Испытание на герметичность теплообменников производится по холодной стороне.

2. Отсутствие давления по горячей стороне  контролируется через дренажные задвижки с этих контуров.

Схема №3 Схема нефти от электродегидраторов ЭД-1,3  до колонны К-1 испытывается на давление  15,0 кгс/см2.

Азот

до поз.UV117 нефть из Т-5,6

ЭД-1

до ЗКЛ

у поз.FV004

С-1

ЭД-3

С-2

ЭД-2

С-3

ЭД-4

С-4

до поз.UV113

до поз.UV114

Нефть/щёлочь от Н-27/А,В

С-5→Т-7, Т-9, Т-11, Т-13, Т-15, Т-17/А,В→

С-6 →  Т-8, Т-10, Т-12, Т-14, Т-16, Т-18 →

до ЗКЛ

у К-1

до ЗКЛ

у поз.FV048

до ЗКЛ

у поз.FV047

до ЗКЛ

у поз.FV049

→до ЗКЛ на приеме Н-27/А,В

Т-25→Х-3/1,2(тр.) →Е-6→→ к Н-1/А,В,С до отсекателя поз.UV003

→ л. стоков ЭЛОУ до ЗКЛ на гр. уст.

→ л. нефти в неконд. до ЗКЛ на гр. уст.

Давление контролируется по манометрам, установленным на ЭД-1 поз.PI194, на ЭД-2 поз.PI196, на линии стоков ЭЛОУ
из Т-25 в холодильник   Х-3 поз.PI145, на линии вывода нефти из Е-6 поз.PI714.

- Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,062 %.

Примечание: 1. Испытание на герметичность теплообменников Т-7÷18 производится по холодной стороне; Т-25, Х-3/1,2 по горячей стороне.

2. Отсутствие давления по горячей/холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки с этих контуров.

3. ЗКЛ у клапанов поз.FV004,047,048,049 (речная вода в С-1÷4), ЗКЛ у К-1 - закрыты.

4. Отсекатели поз.UV117 (нефть из Т-5,6) и поз.UV113,114 (нефти со щелочью от Н-27/А,В) - закрыты.

5. После проведения испытания на герметичность схемы азот перепустить в схему №5.

Схема №4  Схема подачи нефти со щёлочью в смесители С-5,6,7 испытывается на давление 18,0  кгс /см2.

Азот → Н-27/А,В → С-7 → → →до ЗКЛ в линию приема Н-1/А,В,С

(вр. схема)				     →до отсекателя поз.UV113 в С-5

до ЗКЛ на приеме Н-27/А,В    →до отсекателя поз.UV114 в С-6

# Давление контролируется: по манометрам, временно установленным на клапанной сборке поз.FV045, подачи раствора щёлочи  в смеситель С-5.

# Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №5  Колонна К-1 и емкость Е-1 испытываются на давление 5,0  кгс/см2.

→до ЗКЛ на линии подачи ингибитора коррозии

→до ЗКЛ на линии подачи нейтрализатора

→до ЗКЛ на линии бензина от Н-7/А,В

Азот→К-1→→ХВ-1/1÷3→Х-1 (мтр.) 			Е-1 → до ЗКЛ клапанов поз.PV059В и PV059C на линии газа на УОСГ

→	байпасная линия					  и на факел

→ до отсекателей поз. ЕUV013,014,015	  → до ЗКЛ на приеме Н-5/А,В

на приеме насосов Н-2/А, В, С	 	  → л. рециркуляции до ЗКЛ на общих выкидах Н-5/А,В и Н-6/А,В

→ до отсекателей поз. ЕUV007,010		  → до отсекателей поз.ЕUV056,019 на приеме Н-6/А,В

на приеме насосов Н-3/А, В	 		  → линия кислой воды до ЗКЛ у клапана поз.LV002

→до отсекателей поз. ЕUV051,052		  → до СППК на линиях сброса с электродегидраторов ЭД-1÷4

на приеме насосов Н-4/А, В			  → до ЗКЛ клапана поз.FV069 расхода рециркуляции от Н-5/А,В в Е-1

→ до ЗКЛ на входе ЦО в К-1

→ до ЗКЛ на входе обессоленной нефти в К-1

→ до ЗКЛ на входе горячей струи из П-1 в К-1

Давление контролируется по манометрам, установленным  на колонне К-1 поз.PI409 и на емкости Е-1 поз.PI075.

- Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,05 %.

Примечание:  Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

Схема №6 Нагрев отбензиненной  нефти в печи П-2 испытывается на давление 27,0  кгс/см2.

→ до отсекателей поз. ЕUV013,014,015 на приеме Н-2/А,В,С

Азот → Н-2/А,В,С → Т-20 → Т-21 → → змеевики печи П-2 (4 потока)  →  до ЗКЛ на выходе потоков нефти из змеевиков П-2

(вр. схема)	    				    → до ЗКЛ пара в змеевики П-2

Давление контролируется по манометрам, установленным  на линии нефти после  Т-20, Т-21 поз. PI082, PI083.

- Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,063 %.

Примечание:   1. Испытание на герметичность теплообменников производится по холодной стороне.

2. Отсутствие давления по горячей стороне  контролируется через дренажные задвижки с этих контуров.

3. Перед  испытанием на герметичность схемы насосы Н-2/А,В готовятся согласно инструкции №202. При этом давление в БПУ должно быть больше всей испытываемой схемы на 1,0 кгс/см2 и более.

Схема №7 Нагрев горячей струи отбензинивающей колонны  К-1 испытывается на давление 17,2  кгс/см2.

→ до отсекателей поз. ЕUV010,007 на приеме насосов Н-3/А,В

Азот → Н-3/А,В→ → змеевики печи П-1 (2 потока) → до ЗКЛ на входе в К-1

(вр. схема)		   → до ЗКЛ пара в змеевики П-1

Давление контролируется по манометрам установленным у клапанов поз.FV018А, PV019А (отбензиненная нефть в печь П-1).

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,083 %.

После проведения испытания на герметичность схем № 5,6,7,8 азот перепустить в схему № 10.

Примечание: Перед  испытанием схемы насосы Н-3-и готовятся согласно инструкции №202. При этом давление в БПУ должно быть больше всей испытываемой схемы на 1,0 кгс/см2 и более.

Схема №8. Орошение и ЦО отбензинивающей колонны  К-1 испытывается на давление 11,9  кгс/см2.

→ до ЗКЛ на линии рециркуляции в Е-1

Азот → Н-5/А,В  → 	→ до ЗКЛ на приеме Н-5/А,В

(вр. схема)		      → до ЗКЛ на входе ЦО в К-1	→ Т-7→

→ Т-8→ → до отсекателей поз.ЕUV051,052 на приеме Н-4/А,В

→ до ЗКЛ после и на байпасе клапана поз.FV069

Давление контролируется по манометрам, установленным  на теплообменниках Т-7, Т-8 поз.PI033 и PI029 соответственно и по манометру, временно установленному у  поз.FV017 нестабильного бензина от Н-5/А,В.

# Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Примечание: 1. Задвижки после клапана поз.FV069 и на его байпасе закрыты.

2. Испытание на герметичность теплообменников производится по горячей стороне.

3. Отсутствие давления по холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки с этих контуров.

Схема №9  Нестабильный бензин от Н-6/А,В в колонну К-4 испытывается на давление 17,6  кгс/см2.

Азот → Н-6/А,В  → →   Т-23 (мтр) → Т-24/1,2 (мтр) → Т-24/3,4 (мтр) → до ЗКЛ у К-4

(вр. схема)     	      → до ЗКЛ на приеме Н-6/А,В

Давление контролируется по манометрам, установленным на Т-23, Т-24/1÷4 поз. PI124 и PI125 соответственно.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №10 Колонна К-2 и емкость Е-2 испытывается на давление 0,7 кгс/см2.

→ до задвижки на линии подачи ингибитора коррозии

→ до задвижки на линии подачи нейтрализатора

→ до отсекателей поз.UV016,017 на л. поддавливания и сброса на факел у Е-2

Азот→ К-2→ ХВ-2/1÷8	→ Е-2→ → до ЗКЛ на выкиде Н-7/А,В

→ до СППК	      → до ЗКЛ на выкиде Н-26/А,В

→ до ЗКЛ на линии бензина от Н-19/А,В

→ до ЗКЛ на линии рециркуляции от Н-7/А,В

→ до ЗКЛ на входе циркуляционного орошения от Н-7/А,В в К-2

→ К-3/1→ Т-19 (мтр) → К-3/1→  до ЗКЛ на выкиде Н-18/А,В

→ линия возврата паров в К-2

→ до ЗКЛ на входе 1ЦО в К-2

→ К-3/2→ → линия возврата паров в К-2

→ до отсекателей поз. EUV067, 068  на выкиде Н-13/А,В

→ до ЗКЛ на входе 2ЦО в К-2

→ К-3/3→ → линия возврата паров в К-2

→ до ЗКЛ на выкиде Н-9/А,В

→ до ЗКЛ на входе 3ЦО в К-2

→ до отсекателей поз. EUV029, 046 на выкиде Н-8/А,В

→ до отсекателей поз. EUV061, 023 на выкиде Н-10/А,В

→ до отсекателей поз. EUV059, 021 на выкиде Н-11/А,В

→ до отсекателей поз. EUV031, 069 на выкиде Н-12/А,В

→ до ЗКЛ на выходе из змеевиков отбензиненной нефти из П-2

→ до ЗКЛ на входе пара низкого давления в К-2

Давление контролируется  по манометрам, установленным  на колонне К-2 поз. PI410, на ёмкости Е-2 поз. PI108.

- Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,041 %.

Примечание: 1. ЗКЛ  на байпасах Н-26/А,В закрыты.

2. Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего  давление с насосов сбрасывается.

Схема №11 Острое орошение К-2 испытывается на давление 9,0 кгс/см2.

# Азот → Н-7/А,В → →  до ЗКЛ на входе орошения в К-2

(вр. схема)		     → до ЗКЛ на приеме Н-7/А,В

→ до ЗКЛ в линию нестабильного бензина от ХВ-1/1÷3 в Х-1.

Давление контролируется  по временному манометру, установленному на клапанной сборке прибора поз.FIRC028 регулятора расхода острого орошения в колонну К-2.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Примечание: отсекатель поз.UV008 закрыт.

Схема №12 Вывод мазута с установки испытывается на давление 16,8 кгс/см2.

- Азот	→ Ф-2/А,В → Т-21→ →Т-17/В→Т-17/А→Т-11→Т-3→  →  до ЗКЛ на границе установки

- (вр. схема)				→ Т-18 → Т-12 → Т-4 →

→ до  отсекателей поз.EUV029,046 на выкиде Н-8/А,В

Давление контролируется  по манометрам, установленным  на фильтрах Ф-2/А,В, поз.PI119,PI118 соответственно, на линии мазута после Т-3,4 поз.PI020, PI017 и на границе установки по манометру поз.PI006.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,17 %.

Примечание: 1. Испытание на герметичность теплообменников производится по горячей стороне.

2. Отсутствие давления по холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки с этой стороны.

3. Перед испытанием на герметичность схемы насосы Н-8/А,В готовятся согласно инструкции по обслуживанию и безопасной эксплуатации насосов №202. При этом давление в БПУ должно быть больше всей испытываемой схемы на 1,0 кгс/см2 и более.

Схема №13 Линия 1ЦО и 3ЦО колонны К-2 испытывается на давление 11,5 кгс/см2.

до  отсекателей поз. EUV061,023← ← Т-5 	 			до ЗКЛ на входе 1ЦО в К-2

# на выкиде  Н-10/А,В			  ← Т-6  ←		ХВ-8

Азот  →  Т-20 → →  Т-15							до ЗКЛ на входе 3ЦО в К-2

(вр. схема)		→  Т-16 →

→ Т-19 (тр)

→ до  отсекателей поз. EUV031, EUV069 на выкиде  Н-12/А,В

Давление контролируется  по манометрам, установленным на теплообменниках Т-20 поз.PI081, на теплообменнике Т-6
поз.PI024, на теплообменнике Т-15 поз.PI049.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,17 %.

Примечание: 1. Испытание на герметичность теплообменников производится по горячей стороне.

2. Отсутствие давления по холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки.

Схема №14  Линия 2ЦО колонны К-2 испытывается на давление 10,1 кгс/см2.

Линия азота → Т-22 (тр) →→  Т-13→→   до отсекателей поз. EUV059, EUV021 на выкиде  Н-11/А,В

→ Т-14→

→ до ЗКЛ на входе 2ЦО в К-2

Давление контролируется  по манометрам, установленным   на линии 2ЦО из Т-14 поз.PI039 и линии 2ЦО от генератора пара Т-22 в колонну К-2 поз.PI055.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание: 1. Испытание на герметичность теплообменников производится по горячей стороне.

2. Отсутствие давления по холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки.

Схема №15  Вывод фр.140-240 0С испытывается на давление 14,5 кгс/см2.

# Азот →  ХВ-3→ Х-6/1,2 (мтр) 			     до ЗКЛ клапана поз.FV005 фр.160-300 0С на смешение

(вр. схема)	   → до ЗКЛ на выкиде Н-18/А,В	→ до ЗКЛ вывода фр.140-240 0С, ЗДТ с установки

→ до ЗКЛ ЛДТ с установки

→ до ЗКЛ ДТ с установки в л.325

→ до ЗКЛ в л. некондиции

Давление контролируется по манометрам временно установленным на Х-6/1,2 и по манометру установленному на линии вывода фр.140-2400С с установки поз.PI005.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №16  Вывод фр.160-300 0С  испытывается на давление 12,8 кгс/см2.

- Азот  → Т-9 → Т-1 					    до ЗКЛ клапана поз.FV005 на смешение с фр.140-2400С

(вр. схема)	 → до ЗКЛ на выкиде Н-13/А,В	→ до ЗКЛ вывода фр.160-300 0С с установки в л.6999к

→ до ЗКЛ на смешение с фр.230-3600С

→ до  ЗКЛ в л. некондиции

Давление контролируется по манометрам, установленным на линии фр.160-3000С после теплообменника Т-9 поз.PI034 и после теплообменника Т-1 поз.PI019.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание:  1. Испытание на герметичность теплообменников производится по горячей стороне.

2. Отсутствие давления по холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки.

Схема №17  Вывод фр.230-3600С  испытывается на давление 13,9  кгс/см2.

- Азот → Т-10 → Т-2 								     до ЗКЛ на  границе установки по выводу ЛДТ

(вр. схема)	 → до ЗКЛ на выкиде Н-9/А,В до отсекателя		→ до ЗКЛ вывода фр.230-360 0С с установки в л.7000к

→ до ЗКЛ на смешение с фр.160-3000С

→ до ЗКЛ на смешение с фр.140-2400С

→ до  ЗКЛ в л. некондиции

Давление контролируется  по манометрам, установленным на линии фр.230-3600С после теплообменник Т-10 поз.PI031 и по временно установленному манометру у клапана поз.FV007 расхода фр.230-3600С на смешение с фр.160-3000С.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание:  1. Испытание на герметичность теплообменников производится по горячей стороне.

2. Отсутствие давления по холодной стороне  контролируется через дренажные задвижки.

Схема №18  Откачка кислой воды из Е-2 испытывается на давление 4,0 кгс/см2.

Азот → дренаж на линии байпаса Н-26/А,В → →  до ЗКЛ на выкиде Н-26/А,В

(вр. схема)	→ до ЗКЛ клапана поз.LV003 кислая вода из кармана Е-2

Давление контролируется  по манометру, временно установленному у клапана поз.LV003 регулятора уровня кислой воды в кармане Е-2.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Примечание:  1. Задвижка  на байпасе насосов Н-26/А,В со стороны емкости Е-2 закрыта.

Схема №19   Колонна К-4 и емкость Е-4 испытываются на давление 13,0  кгс/см2.

→ до ЗКЛ на линии подачи ингибитора коррозии

→ до ЗКЛ на линии подачи нейтрализатора

Азот	→ К-4→→ ХВ-4/1-3 → Х-4 (мтр)				Е-4→ →  до отсекателя поз. UV021 на линии сброса на факел

→ до ЗКЛ на входе острого орошения			 →  до отсекателя поз. UV126 на л. отдува в топливную сеть

от Н-14/А,В в К-4						→ до ЗКЛ на выкиде Н-14/А,В

→ до ЗКЛ на входе бензина у тела К-4			→ линия кислой воды до ЗКЛ на клапане регуляторе

→ до ЗКЛ на входе горячей струи из П-3 в К-4	 	      уровня кислой воды в Е-4

→ до  ЗКЛ на выкиде Н-15/А,В				→ линии циркуляции до ЗКЛ на выкиде Н-14/А,В

→ до ЗКЛ в линию выкида Н-19/А,В

→ Т-24/3,4 (тр) → Т-24/1,2 (тр) → → до ЗКЛ на входе в К-5

Давление контролируется по манометру установленному на Е-4 поз.PI138 и по манометру, временно установленному у клапана поз.FV038 регулятора расхода стабильного бензина в колонну К-5.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,081 %.

После проведения испытания схемы на герметичность азот перепустить в схему № 24.

Примечание:  Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

Схема №20  Вывод  ПБФ с установки испытывается на давление 17,1 кгс/см2.

# Азот → → Х-7/1,2 (мтр) 				до  ЗКЛ на  выкиде Н-14/А,В

(вр. схема)	    → до ЗКЛ границе установки 	→ до ЗКЛ в К-4

Давление контролируется  по манометру, установленному на границе установки поз.PI192 и по манометру, временно установленному у клапана регулятора поз.FV036 расхода ПБФ на орошение верха К-4.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №21 Горячая струя стабилизационной колонны  К-4  испытывается на давление 27,4  кгс/см2.

Лин. азота → дренаж на пусковой линии от Н-15/А,В в К-5 → до ЗКЛ на входе в К-5

(вр. схема)			у клапана поз.FV070 			→ до  ЗКЛ на выкиде Н-15/А,В

→ змеевики печи П-3 (4 потока)

→ до ЗКЛ на входе в К-4

→ до ЗКЛ на входе пара в змеевики печи

Давление контролируется  по манометру, временно установленному у клапана регулятора поз.FV070 расхода стабильного бензина, при заполнении, в колонну К-5.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,164 %.

Примечание: Перед  испытанием на герметичность схемы, Н-15/А,В готовятся согласно инструкции по обслуживанию и безопасной эксплуатации насосов №202 . При этом давление в БПУ должно быть больше всей испытываемой схемы на 1,0 кгс/см2 и более.

Схема №22   Колонна К-5 и емкость Е-5  испытывается на давление 4,5 кгс/см2

→ до ЗКЛ на линии подачи ингибитора коррозии

Азот → К-5	 → ХВ-5/1-3→Х-5(мтр)					             Е-5 → до отсекателей поз.UV026,027 на л. Т.Г. и на факел

→ до ЗКЛ на входе острого орошения от Н-17/А,В в К-5     → до ЗКЛ на Е-5 на линии рециркуляции от Н-17/А,В

→ до ЗКЛ на входе стаб. бензина у тела К-5		        → до  ЗКЛ на выкиде Н-17/А,В

→ до ЗКЛ на пусковой линии от Н-15/А,В в К-5

→ до ЗКЛ на входе горячей струи из П-4 в К-5

→ до ЗКЛ на приеме Н-20/А,В

→ до  ЗКЛ на приеме Н-19/А,В

→ до  отсекателей поз.EUV074,037 на приеме Н-16/А,В

Давление контролируется по манометрам, установленным на Е-5 поз.PI159.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,082 %.

Примечание: Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

Схема №23 Горячая струя фракционирующей колонны  К-5 и печь П-4 испытываются на давление 7,8  кгс/см2.

Азот→ клапанная сборка поз.FIRCSA040А→ →  змеевики печи П-4 (4 потока) → до ЗКЛ на входе в К-5

(вр. схема)							     → до ЗКЛ на входе пара в змеевики печи

→ до  ЗКЛ на выкиде Н-16/А,В

Давление контролируется  по манометру, временно установленному у клапана поз.FV040А,041А,042А,043А.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,098 %.

Схема №24  Линия  фр.110-1800С  испытывается на давление 9,6 кгс/см2.

- Азот → Т-23 (тр) →→  до  ЗКЛ на выкиде Н-19/А,В

(вр. схема) 	→ пусковая линия до ЗКЛ на приеме Н-7/А,В

→ байпасная линия К-5 до ЗКЛ на выкиде Н-19/А,В

→ ХВ-6→ Х-8/1,2(мтр) →→  до ЗКЛ на линии фр.110-1800С на границе установки

→ бензин до ЗКЛ перед смешением с нейтрализатором и ингибитором

Давление контролируется по манометрам, установленным на линии фр.110-1800С после теплообменника Т-23 поз.PI023 и по манометру, установленному на линии вывода фр.110-1800С  поз.PI002.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №25  Линия вывода фр.70-1100С испытывается на давление 8,5 кгс/см2.

Азот→ Х-9/1,2 (мтр) → ХВ-7→ до  ЗКЛ на выкиде Н-20/А,В

→ до ЗКЛ на границе установки на линии фр.70-1100С

Давление контролируется по манометру, временно установленному на Х-9/1,2 и по манометру, установленному на линии вывода фр.70-1100С с установки поз.PI003.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №26  Линия вывода фр. НК-62 0С с установки испытывается на давление 8,7 кгс/см2.

Азот  →   клапанная сборка поз. LIRC026 → до ЗКЛ на границе установки

(вр. схема)				  →  линия рециркуляции в Е-5

→ до  отсекателей поз. EUV077, EUV078 на выкиде Н-17/А,В

→ до  ЗКЛ на входе в К-5

Давление контролируется по манометру, установленному на границе установки поз.PI004 и манометру, временно установленному у клапана поз.FV039 на линии орошения К-5.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №27  Схема сбора кислой воды в ёмкости Е-3 испытывается на давление 0,7 кгс/см2.

# Азот → Е-3→ до ЗКЛ на выкиде Н-29/А,В

→ до ЗКЛ у клапана поз.LV002 кислая вода из кармана Е-1

→ до ЗКЛ у клапана поз.LV003 кислая вода из кармана Е-2

→ до ЗКЛ у клапана поз.LV004 кислая вода из кармана Е-4

Давление контролируется по манометру, установленному на линии кислой воды вход в Е-3 поз.PI182.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №28  Схема вывода кислой воды с установки  испытывается на давление 8,0 кгс/см2.

# Азот  → клапанная сборка поз.LIRCA034→ до ЗКЛ на границе установки

# (вр. схема)   				→ до ЗКЛ на приеме Н-29/А,В

Давление контролируется по манометрам, временно установленным на дренаже у клапана регулятора уровня в Е-3 и на дренаже у секущей задвижки на выходе с установки.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Примечание:  Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

Схема №29  Схема обеспечения топливным газом  испытывается на давление 2,5 кгс/см2.

# Азот→ Е-20→ →  до ЗКЛ на границе установки	→  до  вентилей на форсунках печи П-1

→ Т-28(тр) → Ф-3/А, В			→  до  вентилей на форсунках печи П-2

→ до  вентилей на форсунках печи П-3

→  до  вентилей на форсунках печи П-4

→ до ЗКЛ на клапане регуляторе уровня газового конденсата в Е-20 поз.LV502

→ до ЗКЛ на байпасе клапана поз. LV502 по откачке газового конденсата

→ до ЗКЛ на клапане регуляторе давления в ёмкости Е-2 поз.PV093

→ до ЗКЛ на клапане регуляторе давления в ёмкости Е-5 поз.PV145

→ до ЗКЛ на клапане регуляторе поз.FV512 расхода т.г. для продувки факельного коллектора

# → до отсекателя поз.UV033 на линии байпаса CППК PSV060/А,В на Е-20

Давление контролируется по манометрам, установленным на Е-20 поз.PI503, на линиях т.г. к печи П-1 поз.PI507,518, к печи П-2 поз.PI520,523,528, к печи П-3 поз.PI545,550, к печи П-4 поз.PI558,563.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание:  Задвижки на линиях сброса с коллекторов печей по газу на факел должны быть закрыты.

Схема №30 Схема обеспечения жидким топливом  испытывается на давление 8,0 кгс/см2.

Азот→ Т-29(тр) → Ф-4/А, В→ лин. прям. ж.т. до вентилей форсунок П-2→ лин. обр. ж.т. до ЗКЛ на гран. установки

(временная схема) 	→ до ЗКЛ лин. прям. ж.т. на границе установки

Давление контролируется по манометрам поз.PI530, PI533 на линии жидкого топлива к форсункам П-2.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №31 Факельная система (Е-19 и коллектор)  испытывается на давление 1,0 кгс/см2.

- Азот	→ Е-19→ факельная линия до ЗКЛ на границе установки

(вр. схема)	    → до отсекателя поз.UV501на линии азота для продувки факельного коллектора

→ до ЗКЛ у клапана регулятора расхода т.г. поз. FV512 на лин. т.г. для продувки факельного коллектора

→ до ЗКЛ на линиях сброса с аппаратов ЭД-1÷4, Е-6

→ до ЗКЛ на линиях сброса с аппаратов Ф-3/А,В, Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, 	Е-8, Е-15, Е-16, Е-17, Е-18,  Е-20,

ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1÷8, ХВ-3, ХВ-4/1÷3, ХВ-5/1÷3, ХВ-6, ХВ-7, ХВ-8, Н-6/А,В, Н-5/А,В, Н-14/А,В, Н-17/А,В и

до ЗКЛ на газовых коллекторах П-1÷4

→ до ЗКЛ на выкиде Н-24/А,В

Давление контролируется по манометру, установленному на емкости Е-19 поз.PI586 и по манометру, временно установленному на выходе факельного коллектора с установки.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,049 %.

Примечание: Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

Схема №32  Схема откачки емкостей Е-19 и Е-8 с установки в линию некондиции испытывается на давление 10,0 кгс/см2.

# Азот → дренаж на линии факельного конденсата в → → до ЗКЛ на границе установки

# линию откачки светлых нефтепродуктов из Е-8	   → до ЗКЛ на приеме Н-24/А,В

→ до ЗКЛ на выкиде насоса Н-22

Давление контролируется по манометру, временно установленному на линии откачки светлой некондиции с установки.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

# Схема №33 Схема дренажа светлых нефтепродуктов  испытывается на давление 1,0  кгс/см2.

Азот → Е-8 → до ЗКЛ на выкиде Н-22

→ дренажный коллектор до ЗКЛ на аппаратах:

ХВ-6, ХВ-3, ХВ-7, Х-8/1,2, Х -6/1,2, Х-9/1,2, Х-7/1,2, Т-5÷8, Е-19, Н-24, Е-1, ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1÷8, Х-1,

Н-4, В, Н-5, В, Н-6, В, Н-7, В, Н-10, В, Н-18, В, Т-24/1÷4, Т-23, Т-19, дренаж линии фр.140-2400С,

ХВ-8, Е-4, Х-4, Х-5, ХВ-4/1÷3, ХВ-5/1÷3, Н-14, Н-15, Н-16, Н-17, Н-19, Н-20, Е-5, Е-2

→ до ЗКЛ на дренаже с  линии отбора фр.140-2400С из К-2

→ до ЗКЛ на дренаже с пусковой линии  от Н-15/А,В к К-5

→ до ЗКЛ на дренаже с пусковой линии  от Н-19/А,В на прием Н-7/А,В

Давление контролируется по манометрам, установленным  на выкиде Н-22 поз.PI580 и по манометру, временно установленному на дренаже холодильника Х-5.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №34 Схема дренажа тёмных нефтепродуктов  испытывается на давление 1,0 кгс/см2.

Азот → Е-9 → до ЗКЛ на выкиде Н-23

→ дренажный коллектор до ЗКЛ на аппаратах:

Н-1/А, В,С, ЭД-1÷4, Н-27/А, В, С-7, Ф-1/А,В, Е-6, Т-22, Т-29, Ф-4/А, В, Т-21, Т-17/А,В, Т-15, Т-13, Т-11,
Т-9, Т-7, Т-5, Т-3, Т-1, Т-20, Т-18, Т-16, Т-14, Т-12, Т-10, Т-8, Т-6, Т-4, Т-2, П-1,2, ХВ-8, Н-3/А,В, Ф-2/А, В,
Н-8/А,В, Н-12/А,В, Н-13/А,В, Н-9/А,В, Н-33/А,В, Н-2/А,В,С, Н-11/А,В, Е-3, Е-18, Н-25/А,В, Е-10, Х-10/1,2, Т-27

# → до ЗКЛ на дренаже с  линии отбора фр.160-3000С из К-2

→ до ЗКЛ на дренаже с  линии отбора фр.230-3600С из К-2

→ до ЗКЛ на дренажах с линий обратного ж.т. у П-2

Давление контролируется по манометрам, временно установленным на дренаже у П-2 и на дренаже у Н-25А.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание: отглушить емкость Е-9 на свечу, после испытания схемы на герметичность заглушку снять.

Схема №35  Схема откачки тёмных нефтепродуктов с установки в л. некондиции испытывается на давление 7,9  кгс/см2.

# Азот → дренаж на линии некондиции →→  до ЗКЛ на границе установки

# на границе установки 		→ до ЗКЛ на выкиде Н-23

Давление контролируется по манометру, временно установленному на границе установки.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №36  Схема приёма дизельной фракции в систему промывки оборудования испытывается на давление 4,0 кгс/см2.

# Азот →  клапан регулятор уровня Е-18 → → до ЗКЛ на врезке в л. откачки К-3/2, К-3/3 с установки

# поз.LV507			  → до ЗКЛ на входе  в Е-10

Давление контролируется по манометру, временно установленному у  клапана регулятора уровня Е-18 поз.LV507.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание:   ЗКЛ после клапана поз. LV507 и на байпасе закрыты.

Схема №37  Схема промывочной фракции  испытывается на давление 0,7 кгс/см2.

# Азот → Е-18 → → до ЗКЛ свечи и ручного сброса на факел

# → до СППК на Е-18

→ до ЗКЛ в Е-9

# → до ЗКЛ на линии рециркуляции от Т-27 и от БПУ Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В

# → до ЗКЛ на выкиде Н-33/А,В

# → до ЗКЛ на линии заполнения Е-18 у клапана поз. LV507

Давление контролируется по манометру, установленному на емкости Е-18 поз.PI599.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание:  Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

- Схема №38  Схема подачи промывочной фракции  к аппаратам испытывается на давление 11,8 кгс/см2.

- Азот → Т-27(тр) → → до СППК на линии промывочной фракции после Т-27

- (вр. схема)			→ до ЗКЛ на входе в БПУ Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В

- → до ЗКЛ на линии рециркуляции от Т-27 в Е-18

- → до ЗКЛ на линии рециркуляции от БПУ Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В в Е-18

→ до ЗКЛ на входе в Ф-2/А,В, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В, Т-21, Т-17/А,В, Т-11, Т-3, Т-18, Т-12, Т-4

- → до ЗКЛ на линии дренажа в Е-9

→ до ЗКЛ на приеме Н-33/А,В

# Давление на линии циркуляции от насосов Н-33/А,В в Е-18 контролируется по манометру, временно установленному на линии промывки в Т-21.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №39 Схема охлаждения насосов  испытывается на давление 2,0 кгс/см2.

# Азот   → Н-1/С   → →  коллектор охлаждения (обратная) до ЗКЛ на насосах

# (вр. схема) 			→  до ЗКЛ на входе (обратки) в Е-10

Давление контролируется по манометру, временно установленному на Н-24/А,В.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Примечание: Испытание на герметичность обвязки насосов на наличие пропусков производится кратковременно на давление приема, после чего давление с насосов сбрасывается.

Схема №40  Схема охлаждения насосов испытывается на давление 8,2 кгс/см2.

# Азот   → Х-10/1,2(мтр) → → до ЗКЛ на выкиде Н-25/А,В

(вр. схема) 				 →  коллектор охлаждения (прямая) до ЗКЛ на насосах

# Давление контролируется по манометру, временно установленному на Х-10/1,2 по Д.Т.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,2 %.

Схема №41  Схема подачи деэмульгатора Е-17 испытывается на давление 1,0 кгс/см2.

# Азот   → Е-17 → →  до ЗКЛ на приёме Н-32/А,В

→ до ЗКЛ на линии закачки деэмульгатора

→ линия циркуляции до ЗКЛ на выкиде Н-32/А,В

→ до ЗКЛ на линии сброса на факел

Давление контролируется по манометру, временно установленному на дренаже емкости Е-17.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №42  Схема подачи деэмульгатора от Н-32/А,В к Н-1-м испытывается на давление 3,0  кгс/см2.

# Азот   → прием Н-32/А,В → →  до ЗКЛ на входе в приём Н-1/А,В,С

→ линия циркуляции до задвижки в Е-17

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-32/А,В поз.PI174 и PI173 соответственно и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию сырой нефти.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1 %.

Схема №43  Схема подачи ингибитора коррозии от Е-15 к насосам Н-30, 31, 36, 38  испытывается на давление 1,0 кгс/см2.

- Азот  → Е-15 → → до ЗКЛ на приёме Н-30,31,36,38

→ до ЗКЛ на линии закачки ингибитора коррозии

→ линия циркуляции до ЗКЛ выкиде Н-30,31,38

→ до ЗКЛ на линии сброса на факел

Давление контролируется по манометру, временно установленному на дренаже емкости Е-15.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №44  Схема подачи ингибитора коррозии от Н-30 в колонну К-1 испытывается на давление 6,5  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка→ Н-30→ до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-1

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-30 поз.PI164 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию выхода газов из К-1.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №45  Схема подачи ингибитора коррозии от Н-31 в колонну К-2 испытывается на давление 4,6  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка→ Н-31→ до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-2

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-31 поз.PI165 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию вывода верхнего продукта из колонны К-2.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №46  Схема подачи ингибитора коррозии от Н-38 в колонну К-4 испытывается на давление 15,5  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка → Н-38→ до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-4

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-38 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию вывода верхнего продукта из колонны К-4.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №47  Схема подачи ингибитора коррозии от Н-36 в колонну К-5 испытывается на давление 5,2  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка → Н-36 → до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-5

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-36 поз.PI169 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию вывода верхнего продукта из колонны К-5.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №48  Схема подачи нейтрализатора  от Е-16 к Н-30, Н-31, Н-38 испытывается на давление 1,0 кгс/см2.

- Азот  → Е-16 →→  до ЗКЛ на приёме Н-30,31,38

→ до ЗКЛ на линии закачки нейтрализатора

→ линия циркуляции до ЗКЛ выкиде Н-30,31,38

→ до ЗКЛ на линии сброса на факел

Давление контролируется по манометру, временно установленному на дренаже емкости Е-16.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №49  Схема подачи нейтрализатора от Н-30 в колонну К-1 испытывается на давление 6,5  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка → Н-30 → до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-1

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-30 поз.PI166 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию вывода верхнего продукта из колонны К-1.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №50  Схема подачи нейтрализатора от Н-31 в колонну К-2 испытывается на давление 4,6  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка → Н-31 → до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-2

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-31 поз.PI167 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию вывода верхнего продукта из колонны К-2.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

Схема №51  Схема подачи нейтрализатора от Н-38 в колонну К-4 испытывается на давление 15,5  кгс/см2.

Азот  → временная перемычка → Н-38 → до ЗКЛ на входе в шлемовую линию К-4

Давление контролируется по манометрам, установленным на выкиде Н-38 поз.PI170 и по манометру, временно установленному на дренаже у врезки в линию вывода верхнего продукта из колонны К-4.

Испытание на герметичность считается удовлетворительным, если падение давления за час не превышает 0,1%.

6.4. Меры безопасности при проведении испытаний на герметичность.

6.4.1. Перед проведением испытаний на герметичность все ремонтные работы, не относящиеся к испытанию на герметичность, прекращаются.

6.4.2. На границе установки устанавливаются предупредительные плакаты.

6.4.3. Нахождение на установке людей, не имеющих отношения к испытанию на герметичность, категорически запрещается.

6.4.4. К испытанию на герметичность установки допускаются лица, прошедшие обучение на право обслуживания сосудов, работающих под давлением и сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе. Перед началом испытаний на герметичность начальник установки проводит инструктаж обслуживающего персонала о порядке и безопасном проведении испытаний.

6.4.5. Испытание на герметичность разрешается проводить только при положительных результатах наружного осмотра трубопроводов и аппаратов.

6.4.6. Во время испытаний на герметичность установки контроль за давлением в аппаратах осуществляется по вторичным приборам в операторной, а также по манометрам, установленным на оборудовании.

6.4.7. При проведении испытаний на герметичность запрещается производить обстукивание молотком, чеканку и подтяжку фланцевых соединений.

6.5. Прием воздуха КИП и А на установку.

Воздух КИП и А используется в исполнительных механизмах системы управления технологическим процессом. Трубопроводы воздуха КИП и А установки ЭЛОУ-АТ-4 подключаются к системе воздуха КИП и А завода. Для создания необходимого запаса воздуха КИП и А на установке предусмотрены ресиверы воздуха КИП и А Е-14/1,2. Перед приемом на установку воздуха КИП и А необходимо проверить состояние воздушной системы, наличие на ней манометров и состояние арматуры, она должна быть закрыта в схеме разводки воздуха по установке. Прием воздуха на установку производится по согласованию с дежурным инженером цеха №17 и диспетчером завода и осуществляется  в следующей последовательности:

6.5.1. Открываются дренажи на линии воздуха КИПиА на установке и на Е-14/1,2.

6.5.2. Медленно приоткрывается магистральная задвижка.

6.5.3. Линии воздуха КИПиА на установке продуваются до сухого воздуха.

6.5.4. Закрываются дренажные вентили.

6.5.5. Включаются в работу приборы КИПиА на установке.

6.5.6. Контроль за показаниями давления воздуха КИПиА на входе на установку осуществляется по прибору поз.РIА594.

Проверяется состояние схем сигнализации и блокировки. Выявленные дефекты устраняются.

Технический воздух, используемый при ремонтных работах, подается из заводского коллектора технического воздуха и разводится по территории установки.

6.6. Прием пара на установку.

Прием пара на установку производится по согласованию с дежурным инженером цеха №17 и диспетчером завода.

Закрываются все вентили на входе пара в аппараты, устанавливаются поворотные заглушки в положение «отглушено» и открываются все дренажные вентили, используемые для спуска конденсата.

Основную паровую задвижку необходимо открывать постепенно, не допуская гидравлических ударов. При появлении гидравлических ударов прием пара следует прекратить и возобновить только после их прекращения.

По мере появления пара из дренажей по ходу его движения необходимо прикрывать дренажи. Прием пара на отдельные аппараты осуществляется аналогично приему пара на установку. После приема пара на установку необходимо произвести проверку системы паротушения и коллектора разводки пара по установке и устранить все выявленные неполадки.

После завершения операции по приёму пара на установку, настраивается и включается в работу хозрасчетные счетчики расхода 3/А,В атмосферного пара из заводской магистрали на установку поз.FIRQ201 и 10-ти атмосферного пара из заводской магистрали на установку поз.FIRQ202А и поз.FIRQ202В.

6.7. Прием воды на установку.

На установке используются оборотная вода 1-ой системы, 2-ой системы, речная вода, химочищенная вода (ХОВ), паровой напорный конденсат.

Оборотная вода 1-ой системы используется для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих нефтепродукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в жидком состоянии.

Оборотная вода 2-ой системы  предусмотрена для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих нефтепродукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии.

Речная вода и паровой напорный конденсат подаются на промывку нефти на блок ЭЛОУ.

ХОВ используется для получения пара в котлах утилизаторах и парогенераторе.

Вода на установку принимается по согласованию с дежурным инженером цеха водоснабжения и диспетчером завода.

Прием оборотной воды 1-ой и 2-ой системы, речной воды и ХОВ производится по согласованию с дежурным инженером цеха №17 и диспетчером завода.

Прием воды осуществляется в следующей последовательности:

6.7.1. Прием оборотной воды 1-ой системы.

6.7.1.1. Закрываются задвижки на входе и выходе воды из всех  холодильников и открываются байпасы.

6.7.1.2. Открываются дренажные вентили, расположенные на коллекторе оборотной воды 1-ой системы, (блок №5,7 на установке) для выпуска из системы воздуха.

6.7.1.3. Открываются задвижки на входе и выходе воды фильтра Ф-5/А,В.

6.7.1.4. Медленно открывается задвижка на магистральном трубопроводе и вода подаётся на установку.

6.7.1.5. Заполняется магистральный трубопровод, закрываются дренажные вентили и принимается вода на холодильники.

6.7.1.6. Проверяется на проходимость система сброса воды после охлаждения холодильников.

6.7.1.7. Контроль над параметрами поступающей воды и ее расходом осуществляется по приборам поз. ТIR301, поз.РIRА301, поз.FQIR301, за сбрасываемой горячей водой по приборам поз.ТIR302, поз.РIR302.

6.7.2. Прием оборотной воды 2-ой системы.

6.7.2.1. Закрываются ЗКЛ на входе и выходе воды из холодильников Х-7/1,2 и Х-4, открываются байпасы.

6.7.2.2. Открываются дренажные вентили, расположенные на коллекторе оборотной воды 2-ой системы (блок №7 на установке) для выпуска из системы воздуха.

6.7.2.3. Открываются задвижки на входе и выходе воды фильтров Ф-6/А,В.

6.7.2.4. Медленно открывается задвижка на магистральном трубопроводе и вода подаётся на установку.

6.7.2.5. По мере заполнения трубопроводов водой, закрываются дренажные вентили и вода принимается на холодильники Х-7/1,2 и Х-4.

6.7.2.6. Проверяется на проходимость система сброса воды после охлаждения холодильников.

6.7.2.7. Контроль над параметрами поступающей воды и ее расходом осуществляется по приборам поз.ТIR303, поз.РIRА303, поз.FQIR302, за сбрасываемой горячей водой по приборам поз.ТIR304, поз.РIR304.

6.7.3. Прием речной воды на установку.

6.7.3.1. Закрываются задвижки на входе и выходе воды из теплообменника Т-25 и     открывается байпас.

6.7.3.2. Для выпуска из системы воздуха открываются дренажные вентили:

- на линии речной воды к электродегидратору ЭД-1, перед клапаном поз.FV004,

- на линии речной воды к электродегидратору ЭД-2, перед клапаном поз.FV048,

- на линии речной воды к электродегидратору ЭД-3, перед клапаном поз.FV047,

- на линии речной воды к электродегидратору ЭД-4, перед клапаном поз.FV049.

6.7.3.3. Медленно открывается задвижка на магистральном трубопроводе, вода подаётся на установку, закрываются дренажные вентили.

6.7.3.4. Контроль над температурой поступающей воды и ее расходом осуществляется по приборам поз.ТIR182, поз.FQIR061.

6.7.4. Приём напорного конденсата пара низкого давления на установку.

6.7.4.1. Перекрываются секущие ЗКЛ на выходе парового конденсата в общий коллектор с обогревов оборудования. Открывается ЗКЛ на входе в емкость Е-13. Открываются дренажи и воздушники на линии для выпуска из системы воздуха.

6.7.4.2. Принимается конденсат на установку. По мере заполнения линии конденсатом дренажи и воздушники закрываются.

6.7.4.3. Параметры и расход принимаемого конденсата контролируются по приборам поз.ТIR203, поз.РIR203, поз.FQIR203.

6.7.4.4. Уровень в емкости Е-13 контролируется по уровнемеру прямого действия поз.LG209 (уровнемерное стекло).

6.7.4.5. При заполнении емкости на 50% от показания уровнемера конденсат принимается на насосы Н-37/А,В.

6.7.4.6. Насосы Н-37/А,В освобождаются от воздушных пробок. Дежурным электриком ООО «ЯНОС-Энерго» проверяется электрическая схема насосов. Насос включается в работу по схеме циркуляции:

Е-13 → Н-37/А,В → л. LC-0027 →  л. LC-0018 → Е-13

6.7.4.7. После включения в работу электродегидраторов конденсат пара низкого давления подается насосами Н-37/А,В на прием насосов Н-21/А,В. При этом речная вода на установку принимается с минимальным расходом. Уровень конденсата водяного пара низкого давления в емкости Е-13 регулируется клапаном регулятором поз.LV208, расположенным на линии выкида насосов Н-37/А,В.

6.7.5. Приём ХОВ на установку.

6.7.5.1. Закрываются ЗКЛ на входе и выходе ХОВ из холодильника Х-16, теплообменника Т-26 и открываются байпасы.

6.7.5.2. Открывается ЗКЛ на линии выпара деаэратора на свечу для выпуска из системы воздуха.

6.7.5.3. Медленно открывается ЗКЛ на магистральном трубопроводе и ХОВ подаётся на установку до ДА-1. По мере вытеснения воздуха водой, дренажные вентили и воздушники закрываются.

6.7.5.4. Параметры и расход принимаемой ХОВ контролируются по приборам
поз. ТIR206, поз.РIR206, поз.FQIR204.

6.7.5.5. Уровень в деаэраторе ДА-1 контролируется по уровнемеру прямого действия поз. LGМ202 (уровнемерное стекло).

6.7.5.6. При заполнении барабана деаэратора на 50%, от показания уровнемера, вода принимается на насосы Н-28-е (либо Н-34-е).

6.7.5.7. Насосы Н-28-е освобождаются от воздушных пробок. Дежурным электриком ООО «ЯНОС-Энерго» проверяется электрическая схема насосов. Насос включается в работу по схеме циркуляции:

ДА-1 → Н-28/А,В,С (Н-34/А,В) → л. циркуляции ВFW-008 (ВFW-0032) → ДА-1

В дальнейшем вода насосами Н-28-и подается для питания котлов КУ-1/А,В, насосами Н-34-и подается для питания парогенератора низкого давления Т-22.

6.8. Прием электроэнергии на установку (0,4кВ и 6кВ).

Прием электроэнергии на установку согласовывается с ООО «ЯНОС-Энерго» и осуществляется дежурным персоналом ООО «ЯНОС-Энерго». Перед приемом электроэнергии необходимо убедиться в том, что все электродвигатели выключены, и на электродвигателях и насосах не производятся ремонтные работы. Перед приемом электроэнергии необходимо отобрать анализ воздушной среды из помещений РУ и ТП на отсутствие взрывоопасных паров и газов. После приема электроэнергии, для поддержания воздухообмена в помещениях РУ, закрытых насосных и операторной включаются приточные и вытяжные вентиляторы.

6.9. Прием реагентов на установку.

На установке ЭЛОУ-АТ-4 используются следующие реагенты:

- ингибитор коррозии;

- деэмульгатор;

- нейтрализатор;

- раствор 1,5-2% щелочи.

6.9.1. Приём ингибитора коррозии на установку.

6.9.1.1. Закрыть ЗКЛ на выходе из Е-15 на приём насосов Н-30, 31, 36, 38.

6.9.1.2. Закрыть ЗКЛ на линии рециркуляции ингибитора от насосов Н-30, 31, 36, 38.

6.9.1.3. Снять заглушку с линии закачки ингибитора от насоса Н-39.

6.9.1.4. Подключить Е-15 к факельному коллектору установки.

6.9.1.5.  Подключить переносной насос Н-39 к линии закачки ингибитора в Е-15.

6.9.1.6. Открыть ЗКЛ на линии закачки ингибитора в ёмкость Е-15 от насоса Н-39 и произвести закачку ингибитора из бочек переносным насосом Н-39 в ёмкость Е-15.

6.9.2. Приём деэмульгатора на установку.

6.9.2.1. Закрыть ЗКЛ на выходе из Е-17 на приём насосов Н-32/А,В.

6.9.2.2. Закрыть ЗКЛ на линии рециркуляции ингибитора от насосов Н-32/А,В.

6.9.2.3. Снять заглушку с линии закачки деэмульгатора от насоса Н-39.

6.9.2.4. Подключить Е-17 к факельному коллектору установки.

6.9.2.5.  Подключить переносной насос Н-39 к линии закачки деэмульгатора в Е-17.

6.9.2.6. Открыть ЗКЛ на линии закачки деэмульгатора в Е-17 от насоса Н-39 и произвести закачку деэмульгатора из бочек переносным насосом Н-39 в Е-17.

6.9.3.  Приём нейтрализатора на установку.

6.9.3.1. Закрыть ЗКЛ на выходе из Е-16 на приём насосов Н-30, 31, 38.

6.9.3.2. Закрыть ЗКЛ на лин. рециркуляции нейтрализатора от насосов Н-30, 31, 38.

6.9.3.3. Снять заглушку с линии закачки нейтрализатора от насоса Н-39.

6.9.3.4. Подключить Е-16 к факельному коллектору установки.

6.9.3.5. Подключить переносной насос Н-39 к линии закачки нейтрализатора  в Е-16.

6.9.3.6. Открыть ЗКЛ на линии закачки нейтрализатора в Е-16 от насоса Н-39 и произвести закачку нейтрализатора из бочек переносным насосом Н-39 в Е-16.

6.9.4.  Приём  щелочного раствора на установку.

Обеспечение установки щелочным раствором производится по согласованию с реагентным хозяйством завода.

6.9.4.1. Открыть ЗКЛ на линии щелочного раствора на границе установки.

6.9.4.2. Закрыть ЗКЛ на выходе из Е-11 на приём насосов Н-35.

6.9.4.3. Принять щелочной раствор в Е-11.

6.9.4.4. В зимний период времени, после окончания закачки щелочного раствора,  линию подачи щелочного раствора необходимо продуть воздухом, с реагентного хозяйства в Е-11.

При работе с реагентами следует соблюдать необходимые правила техники безопасности.

6.10. Включение линии сброса газа на факел.

В факельный коллектор установки ЭЛОУ-АТ-4 направляются газовые сбросы от предохранительных клапанов при аварийном сбросе давления из аппаратов установки, сбросы при продувке аппаратов и трубопроводов установки.

Порядок подключения установки к общезаводскому факельному коллектору:

6.10.1. Перед включением в работу линии сброса газа на факел необходимо убедиться в закрытии секущих ЗКЛ на аппаратах, связанных с факельным коллектором.

6.10.2. Снять заглушку с линии «Газ на факел в заводской коллектор», заболтить фланцы.

6.10.3. Открыть секущую ЗКЛ на линии сброса газа на факел и в открытом положении зафиксировать её замком или опломбировать.

6.10.4. Конденсат из факельного сепаратора Е-19 следует откачать Н-24/А,В в линию некондиции.

6.11. Прием топлива на установку.

6.11.1. Прием жидкого топлива.

Жидкое топливо поступает на установку из сетей завода. К установке подведены два трубопровода жидкого топлива: прямой и обратный. Перед входом обеих линий на установку стоят две секущие задвижки и одна байпасная  задвижка, которая до приема жидкого топлива на установку находится в открытом положении, с целью обеспечения циркуляции топлива из  прямого трубопровода в обратный.

Порядок приема ж.т. на установку:

6.11.1.1. Прием ж.т. на установку согласовывается с диспетчером завода, предупреждается оператор топливного хозяйства.

6.11.1.2. Убедиться в закрытии ЗКЛ на прямой и обратной линиях ж.т. к печи П-2, а также всех вентилей на линиях подачи  ж.т.  к форсункам печи.

6.11.1.3. Снять заглушки с линии прямого и обратного ж.т. на установку, заболтить фланцы.

6.11.1.4. Медленно открываются секущие ЗКЛ на прямом и обратном трубопроводах ж.т. на входе на установку, не допуская падения давления в заводской топливной линии, и плавно закрывается байпасная ЗКЛ.

6.11.1.5. Убедиться в проходимости ж.т. по установке. Проверяется работа приборов поз. FIR507, FIR508, FIR509, FIR510 ж.т. к/от 1-ой и 2-ой секции П-2.

6.11.1.6. Включаются в работу приборы расхода ж.т. поз.FIRC508,  FIRC510, установленные на линии возврата ж.т. от горелок 1-ой и 2-ой секций печи П-2.

6.11.1.7. Включается в работу теплообменник Т-29.

6.11.1.8. Включаются в работу приборы давления ж.т. к горелкам 1-ой и 2-ой секции печи П-2 поз. PIRCА529, PIRCА532.

6.11.1.9. Убеждаются в циркуляции ж.т. вдоль форсуночных коллекторов печи П-2, после чего ж.т. принимается к форсункам.

Порядок включения печей в работу описаны в инструкции по эксплуатации печей установки ЭЛОУ-АТ-4.

6.11.2. Прием газообразного топлива.

В качестве топлива для печей П-1, П-2, П-3, П-4 используется топливный газ.

Топливный газ поступает на установку из сетей завода.

Прием топливного газа производится непосредственно перед началом шуровки печей.

Порядок приёма топливного газа (т.г.) на основные и пилотные горелки:

6.11.2.1. Проверить исправность и готовность к работе линии т.г.

6.11.2.2. На все схеме топливного газа включить в работу приборы КИП и А.

6.11.2.3. Перекрыть все ЗКЛ  на газовых форсунках печей П-1÷4. Все газовые форсунки на печах должны быть отглушены.

6.11.2.4. Открыть байпасные ЗКЛ на клапанах-регуляторах давления г.т. на П-1÷4.

6.11.2.5. Снять заглушки на линиях продувки т.г. от печей П-1÷4 на факел.

6.11.2.6. При закрытой ЗКЛ на входе газа на установку и закрытых вентилях на линиях подачи газа к форсункам печей собирается схема подачи газа к  печам.

6.11.2.7. Прием т.г. на установку согласовать с МЦК и диспетчером завода.

6.11.2.8. Снять заглушки на линии подачи т.г. на установку.

6.11.2.9. Приоткрывается ЗКЛ на входе т.г. на установку.

6.11.2.10. Подключить установку к общезаводскому трубопроводу т.г. через сепаратор Е-20.

6.11.2.11. Предупредив операторов УКФГ и МЦК, продуть сепаратор Е-20 на факел в течение 10 минут.

6.11.2.12. Принять пар низкого давления и включить в работу теплообменник Т-28.

6.11.2.13. Открыть отсекатели по основному и пилотному газу.

6.11.2.14. Приоткрываются ЗКЛ на линиях сброса т.г. из системы печей на факел, после чего, предупредив при этом оператора МЦК и факельного хозяйства, системы продуваются от конденсата на факел в течение 10 минут.

6.11.2.15. Затем сброс газа на факел прекращается и производится приём т.г. к форсункам печей. Розжиг форсунок на каждой из печей производится с крайней газовой форсунки.

6.11.2.16. Все клапаны-регуляторы переводятся на автоматическое регулирование.

Порядок включения печей в работу описаны в инструкции по эксплуатации печей установки ЭЛОУ-АТ-4.

### 6.12. Прием дизельной фракции и налаживание циркуляции по контуру системы охлаждения насосов.

Для охлаждения масла в картерах насосов и уплотнительного масла в термосифонах насосов применяется дизельная фракция. Дизельная фракция (охлаждающая жидкость) подается в е-10. Из е-10 охлаждающая жидкость насосом н-25/А,В через х-10 подается для охлаждения масла в картерах насосов установки, после чего возвращается в Е-10.

Прием дизельной фракции осуществляется с МЦК по согласованию с диспетчером завода.

Порядок приёма дизельной фракции:

6.12.1. Проверить отсутствие установленных заглушек в системе охлаждения насосов.

6.12.2. Включить в работу приборы КИПиА.

6.12.3. Заполнить  Е-10 (охлаждения насосов) с линии дизельного топлива по схеме:

л.530  л.6135  л.6134  л.Р21-1001  Е-10,

контроль за уровнем в Е-10 вести по приборам поз.LISA508/А,В

6.12.4. Включить Х-10/1,2 в работу по воде.

6.12.5. Собрать электросхему насосов Н-25/А,В. Принять дизельное топливо на прием насосов. Насосы освободить от воздушных пробок. Насос Н-25 включить в работу по схеме контура охлаждения:

Е-10 →Н-25/А,В →Х-10/1,2→ контур охлаждение насосов → Е-10,

контроль за давлением в системе охлаждения насосов вести по прибору поз.РIА406. При первичном заполнении – из схемы вытеснить все воздушные пробки.

Примечание: при устойчивой работе насоса Н-25 в течение одного часа – перейти на резервный насос.

6.13. Включение в работу дренажной системы.

При плановой или аварийной остановке установки ЭЛОУ-АТ-4 или отдельных единиц оборудования светлые и темные нефтепродукты, которыми заполнены трубопроводы и аппараты, откачиваются в цех №13 в соответствующие резервуары или в резервуар некондиционного продукта.

### 6.13.1. Дренажная система светлых нефтепродуктов.

Светлые нефтепродукты, оставшиеся в трубопроводах и аппаратах, дренируется в Е-8. При этом во избежание образования газовой подушки в аппарате, «дыхание» Е-8 связывают с факельным коллектором установки.

Порядок включения системы дренирования светлых нефтепродуктов:

6.13.1.1. Собрать схему откачки дренажного нефтепродукта в линию некондиции.

6.13.1.2. Снять заглушку с линии откачки некондиционного продукта из Е-8.

6.13.1.3. Подключить Е-8 к факельной системе установки.

6.13.1.4. Проверить установку заглушек на линиях дренажа оборудования.

6.13.1.5. Проверить закрытие арматуры на линиях дренажа.

6.13.1.6. Собрать электросхему насоса Н-22. При наборе уровня в емкости в пределах 30-70% насос пустить в работу и нефтепродукт откачать из Е-8.

### 6.13.2. Дренажная система темных нефтепродуктов.

Остатки нефти и мазута вытесняются дизельной фракцией в дренажную емкость темных нефтепродуктов Е-9. Оставшаяся в трубопроводах и аппаратах дизельная фракция дренируется в Е-9.

Порядок включения системы дренирования тёмных нефтепродуктов:

6.13.2.1. Собрать схему откачки дренажного нефтепродукта в линию некондиции.

6.13.2.2. Снять заглушку с линии откачки некондиционного продукта из Е-9.

6.13.2.3. Отревизировать огнепреградитель на Е-9.

6.13.2.4. Проверить установку заглушек на линиях дренажа оборудования.

6.13.2.5. Проверить закрытие арматуры на линиях дренажа.

6.13.2.6. Собрать электросхему насоса Н-23. При наборе уровня в емкости в пределах 30-70% насос пустить в работу и нефтепродукт откачать из Е-9.

### 6.14. Система промывки трубопроводов и аппаратов.

6.14.1. В технологических трубопроводах и аппаратах установки обращаются вещества, застывающие при положительной температуре. Для обеспечения возможности остановки отдельных единиц оборудования, работающего с высоковязкими продуктами, без необходимости остановки всей установки, а также при аварийных остановах, предусмотрена система промывки оборудования дизельной фракцией.

Порядок включения системы промывки трубопроводов и аппаратов:

6.14.1.1. По согласованию с диспетчером завода принять ДТ из л.6134к на заполнение Е-18.

6.14.1.2. Собрать схему:

Е-18 → Н-33/А,В → Т-27 → Е-18

6.14.1.3. Собрать электросхемы электродвигателей Н-33/А,В, заполнить насосы продуктом Н-33/А,В, наладить циркуляцию по схеме:

Е-18 → Н-33/А,В → Т-27 → Е-18

6.14.1.4. Принять пар в Т-27, произвести подъем температуры не более 1200С.

6.14.1.5. После разогрева промывочной фракции, подать её в промывочный коллектор к оборудованию.

Продукты промывки сбрасываются в Е-9 дренажную ёмкость темных нефтепродуктов.

6.15. Особенности пуска, остановки и эксплуатации
установки в зимний период.

6.15.1. Проведение в зимнее время испытания на герметичность сосудов, пуска, остановки производится согласно приложения к инструкции №251 «По безопасному обслуживанию сосудов».

6.15.2. Следует помнить, что в зимнее время некоторые трубопроводы могут быть заморожены (иметь ледяные пробки). Поэтому особое внимание должно быть уделено продувке аппаратуры согласно разделу 6.2 с целью определения проходимости по технологическим схемам  и выявлению замороженных участков. Желательно продувку схем производить поочередно.

6.15.3. До приема нефти на установку все обогревы и теплоспутники должны быть включены в работу, в том числе работающие в сухотрубном режиме, т.е. включаемые на время пуска, а затем выключаемые из работы. Во избежание размораживания дренажи на паровых гребенках печей и на тупиковых участках паропроводов в зимнее время должны быть приоткрыты на проход.

6.15.4. Приборы КИПиА, которые могут замерзать (уровнемеры, датчики давления и дифференциальные манометры), должны быть надёжно заизолированы, иметь включенные обогревы. Импульсные линии должны быть прокачаны антифризом.

6.15.5. Должен быть обеспечен постоянный проток воды через кожухотрубные конденсаторы-холодильники.

6.15.6. В случае, если после останова установка не была полностью освобождена от продукта, следует иметь ввиду возможность застывания в аппаратуре мазута, жидкого топлива, фр.240-3600С, отбензиненной нефти, раствора щелочи. Трубопроводы с этими продуктами должны быть прокачаны перед пуском для проверки проходимости.

6.15.7. В зимнее время каждая схема испытания на герметичность, непосредственно перед испытанием, проверяется на проходимость. В случае отсутствия проходимости по какой-либо схеме необходимо выяснить причину отсутствия проходимости и устранить её.

6.15.8. На этапе горячей циркуляции, поднятия температур верха колонн и выпаривания воды, когда нет возможности обеспечить достаточные расходы паров через секции аппаратов воздушного охлаждения, необходимо принимать меры для предотвращения застывания воды в трубках секций, а именно: жалюзи должны быть закрытыми, электродвигатели остановленными, период работы на малых расходах паров предельно сокращен по времени.

Контуры обогрева аппаратов должны быть включены. Бензин из емкостей и лёгкий продукт из стриппингов К-3/1÷3 должен полностью откачиваться на орошение или в дренажные емкости Е-8, Е-9.

6.15.9. При останове установки в холодное время года следует предусмотреть возможность застывания в аппаратуре мазута, жидкого топлива, фр.240-3600С, 2ЦО, 3ЦО, отбензиненной нефти, раствора щелочи. Аппаратура и коммуникации застывающих продуктов должны быть прокачаны незамерзающим продуктом. Специально следует прокачать байпасные линии регулирующих клапанов, теплообменников и холодильников, резервные насосы, пусковые линии. Трубопроводы раствора щелочи следует продуть азотом.

6.16. Пуск установки

Пуск установки производится только после ее приема из ремонта заводской комиссией и составления акта, утвержденного главным инженером завода. Пуск осуществляется в присутствии и под руководством начальника установки или одного из руководителей цеха (начальника или его заместителя), назначенного распоряжением по заводу.

6.16.1. Прием нефтепродуктов на установку для заполнения аппаратуры.

6.16.1.1. Перед приемом нефти на установку необходимо проверить состояние оборудования, трубопроводов, приборов КИП И А. Следует убедиться, что все вентиляционные системы исправны и включены в работу. Дренажи и воздушники аппаратов отглушены. Прием нефти на установку осуществляется в следующей последовательности:

6.16.1.1.1. Открывается задвижка и отсекатель поз.UV116 на линии сырой нефти на установку, открывается отсекатель поз.ЕUV002 (ЕUV050, ЕUV049) на приеме насосов Н-1/А,(В,С) из трубопровода вытесняется воздух до появления нефти из воздушника насоса Н-1/А(В,С).

6.16.1.1.2. Подготавливается схема заполнения нефтью электродегидраторов ЭД-1÷4

6.16.1.1.3. Проверяется закрытие дренажных ЗКЛ электродегидраторов ЭД-1÷4.

6.16.1.1.4. По ходу нефти открываются ЗКЛ на фильтре Ф-1/А,В, на 1-ом блоке теплообменников, предназначенном для подогрева сырой нефти, на линиях входа и выхода нефти из электродегидраторов ЭД-1÷4, на 2-ом блоке теплообменников, предназначенном для подогрева обезвоженной нефти, на входе на 9-ую тарелку К-1.

Проверяется закрытие и отглушение воздушника на колонне К-1.

6.16.1.1.5. Включается насос Н-1/А(В,С).

6.16.1.1.6. Заполнение аппаратуры нефтью проводится  двумя параллельными потоками по схеме:

Т-1Т-3Т-5      ЭД-1ЭД-2      Т-7Т-9  

Н-1/А,В,С  Ф-1/А,В			      			    	 

Т-2Т-4Т-6       ЭД-3ЭД-4      Т-8Т-10

Т-11 Т-13 Т-15Т-17АТ-17В 

9т К-1

Т-12Т-14 Т-16Т-18     

Азот, оставшийся в системе, вытесняется через воздушник на Е-1 по схеме:

К-1 ХВ-1/1÷3  Х-1  Е-1  воздушник

6.16.1.1.7. Колонна К-1 заполняется нефтью до уровня в пределах 30-70 % по приборам поз.LIRCSA001 и поз.LISA005 (уровень в К-1).

6.16.1.1.8. После заполнения нефтью всей системы, о чем можно судить по величине уровня нефти в К-1, нефть принимается на насос горячей струи Н-3/А,В. Вода из колонны К-1 дренируется через дренажи на насосе Н-3/А,В. После появления нефти на приеме, Н-3/А,В включить в работу и малым расходом начать заполнение змеевиков печи П-1 по схеме:

Низ К-1  Н-3 /А,В  П-1(1,2 потоки)   в куб К-1

6.16.1.1.9. Принимается нефть на прием насосов Н-2/А,В,С. После появления нефти на приёме насосов, они включаются в работу и малым расходом производится заполнение змеевиков печи П-2 по схеме:

Низ К-1 Н-2/А,В,С  Т-20  Т-21  П-2(1,2,3,4 потоки)  8т. К-2

В колонне К-2 набирается 30-70 % уровень нефти в кубе колонны по приборам поз.LIRCSA008 и поз.LISA009, при этом воздушник на К-2 должен быть закрыт и отглушен. Вода из колонны дренируется через дренаж на приеме насосов Н-8/А,В,С до появления нефти.

Азот, оставшийся в системе, вытесняется через воздушник на емкости Е-2 по схеме:

К-2 ХВ-2/1÷8   Е-2  воздушник

После заполнения печей П-1,2, воздушники на емкостях Е-1, Е-2 закрываются и отглушаются.

6.16.1.1.10. Из колонны К-2 нефть насосом Н-8/А,В направляется в теплообменники, предназначенные для охлаждения мазута, и далее в  линию циркуляции на прием насоса Н-1/А,В,С по схеме:

Т-17/А,В Т-11Т-3

К-2  Н-8 /А,В  Т-21					       Н-1/А(В,С)

 Т-18 Т-12Т-4  

Заполнение аппаратуры производится по байпасам регулирующих клапанов.

6.16.1.2. Прием фр.110-1800С на установку для заполнения схем стабилизации и вторичной переработки бензина.

6.16.1.2.1. Перед приемом фр.110-1800С на установку необходимо проверить состояние оборудования, трубопроводов, приборов КИПиА. Следует убедиться, что дренажи и воздушники аппаратов отглушены.

Бензиновая фр.110-1800С принимается из л.№709 МЦК.

Прием фр.110-1800С на установку осуществляется в следующей последовательности:

6.16.1.2.2. Подготавливается схема для заполнения фр.110-1800С аппаратов.

л. №709 л.6163к  Р16-1011 Х-8/1,2  ХВ-6  Т-23  выкид Н-19/А,В 

 пусковая линия 100 Р16 -1004  Е-2

Азот, оставшийся в системе, вытесняется через воздушник Е-2. После чего он закрывается и отглушается.

Уровень бензина в Е-2 контролируется по приборам поз.LIRCSA010 и поз.LISA011.

6.16.1.2.3. После заполнения Е-2 в пределах 30-70 % уровня по прибору поз.LIRCSA010 – настроить схему для заполнения емкости Е-1:

E-2 Н-7/А,В л.Р09-1009 л.Р09-1010 л.Р03-1003 Х-1 Е-1

Насос Н-7/А,В включить в работу и малым расходом направить бензин в Е-1.

Азот, оставшийся в системе, вытесняется через воздушник Е-1.

После вытеснения азота воздушник закрывается и отглушается. Уровень бензина в емкости Е-1 контролируется по приборам поз.LIRCSA006 и поз.LISA007.

6.16.1.2.4. После заполнения Е-1 в пределах 30-70% от показания прибора поз.LIRCSA006 – настроить схему для заполнения колонны К-4:

E-1  Н-6/А,В  Т-23  Т-24/1÷4  20т. К-4

Подготовить насосы Н-6/А,В к пуску, включить один из насосов в работу и малым расходом заполнить колонну К-4 бензином.

Азот, оставшийся в системе, вытесняется через воздушник Е-4 по схеме:

К-4  ХВ-4/1÷3 Х-4  Е-4  воздушник

После чего воздушник закрывается и отглушается.

6.16.1.2.5. В колонне К-4 набирается 30-70% уровень нефтепродукта по приборам поз.LIRCSA019 и поз.LISA018, при этом воздушник на колонне должен быть закрыт и отглушен.

Вода из колонны К-4 дренируется через дренаж на приеме насосов Н-15/А,В до появления бензина.

Насос Н-15/А,В включается в работу и малым расходом производится заполнение схемы горячей струи колонны К-4:

К-4  Н-15/А,В  П-3(1,2,3,4 потоки)  К-4

После заполнения схем колонны К-4 и змеевиков печи П-3 приступают к заполнению нефтепродуктом схем вторичной переработки бензина в колонне К-5.

6.16.1.2.6. Собирается схема подачи бензина в К-5:

Н-15/А,В  пусковая линия Р15-1004  28т. К-5

6.16.1.2.7. Собирается схема движения газов:

К-5  ХВ-5/1÷3 Х-5 Е-5 воздушник

После вытеснения азота из системы воздушник закрывается.

6.16.1.2.8. Прекращается циркуляция бензина через змеевики печи П-3. Бензин насосами Н-15/А,В направляется в колонну К-5. Расход подаваемого бензина в К-5 регулируется клапаном поз.FV070.

6.16.1.2.9. В колонне К-5 набирается 30-70% уровень нефтепродукта по приборам поз.LIRCSA022 и поз.LISA023, при этом воздушник на колонне должен быть закрыт и отглушен.

Вода из колонны К-5 дренируется через дренаж на приеме насосов Н-16/А,В до появления бензина.

Насос Н-16/А,В включается в работу и малым расходом производится заполнение схемы горячей струи колонны К-5:

К-5  Н-16/А,В  П-4(1,2,3,4 потоки)  К-5

Азот, оставшийся в системе, вытесняется через воздушник емкости Е-5.

После вытеснения азота воздушник закрывается и отглушается.

Заполнение аппаратуры производится по байпасам регулирующих клапанов и теплообменников.

6.16.2. Холодная циркуляция установки.

Холодная циркуляция установки необходима для наладки работы насосов, аппаратов, контрольно-измерительных приборов и налаживания постоянства расходов потоков сырья по блокам установки.

6.16.2.1. Циркуляция налаживается по схеме:

Т-1Т-3Т-5	ЭД-1ЭД-2    Т-7Т-9  

Н-1/А,В,С  Ф-1 А/В			      				

Т-2Т-4Т-6	 ЭД-3ЭД-4    Т-8Т-10

Т-11 Т-13 Т-15Т-17/1Т-17/2

9т К-1 Н-2/А,В,С  Т-20  Т-21 

Т-12Т-14 Т-16Т-18

Т-16/А,ВТ-11Т-3

П-2(1÷4 пот.)8тК-2Н-8/А,ВТ-21				            Н-1/А,В,С

Т-18Т-11 Т-3 

6.16.2.2. Также налаживается циркуляция нефти через печь П-1 по схеме:

К-1  Н-3 /А,В  П-1(1,2 пот.)  К-1

Циркуляция нефти начинает осуществляться на малом расходе (около 40% от регламентной загрузки) с ручной регулировкой расходов, уровней и  давлений в аппаратах.

При увеличении расхода сырья до 50% от регламентного значения налаживается автоматическое регулирование расходов по потокам печей и уровней в аппаратах. Включаются в работу все приборы КИПиА.

6.16.2.3. Наладить холодную циркуляцию через печь П-3 по схеме:

низ К-4  Н-15/А,В  П-3(1÷4 пот.)  куб К-4

6.16.2.4. Наладить холодную циркуляцию через печь П-4 по схеме:

низ К-5  Н-16/А,В  П-4(1÷4 пот.)  куб К-5

6.16.2.5. Включаются в работу регуляторы расходов нефтепродукта через печи:

П-1 – поз. FIRCSA018A, FIRCSA019A;

П-2 – поз. FIRCSA022А÷FIRCSA025А;

П-3 – поз. FIRCSA032А÷FIRCSA035А;

П-4 – поз. FIRCSA040А÷FIRCSA043А.

6.16.3. Горячая циркуляция и вывод установки на режим.

Горячая циркуляция установки проводится для прогрева аппаратуры и оборудования, удаления воды и постепенного подключения не участвующего в холодной циркуляции оборудования, аппаратуры и приборов КИПиА.

В процессе вывода установки на режим горячая циркуляция является продолжением холодной и осуществляется по той же схеме.

Перед тем, как разжечь форсунки на печах, необходимо проделать следующие операции:

6.16.3.1. Подать воду в конденсаторы-холодильники Х-1, Х-4, Х-5.

6.16.3.2. Для удаления возможного скопления углеводородных газов продуваются паром камеры сгорания печей. Продувка камер сгорания прекращается через 30 минут после появления пара из дымовой трубы.

6.16.3.3. Зажигаются форсунки печей П-1, П-2, П-3, П-4 и постепенно (по 15-20 С в час) поднимаются температуры потоков на выходе из печей до 200С. (Пуск, шуровка печей производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации печей установки ЭЛОУ-АТ-4)

6.16.3.4. Включаются в работу регуляторы давления топлива к форсункам печей:

П-1 – поз. РIRCА506;

П-2 – поз. РIRCА519, РIRCА522;

П-3 – поз. РIRCА544;

П-4 – поз. РIRCА557.

Уровень в колоннах должен быть видимым, в случае его понижения, необходимо организовать его подпитку по схемам описанным выше.

При подъеме температуры дымовых газов над перевалом П-2 до 150-1800С в пароперегреватель печи подаётся пар низкого давления, с выходом на свечу.

6.16.3.5. При достижении температуры в электордегидраторах 800С подается напряжение на электроды электродегидраторов.

Подача и снятие напряжения на повышающие трансформаторы, установленные на электордегидраторах, производится со щита управления в операторной.

Перед подачей напряжения необходимо убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов в пределах площадки трансформаторов.

Напряжение, устанавливаемое на электродах электродегидраторов, может составлять 11,5 кВ; 16 кВ; 22 кВ.

Оператор, убедившись, что схема собрана (по сообщению электриков), подает напряжение на электроды электродегидраторов нажатием кнопки «Пуск» каждого электродегидратора на пульте в операторной. При этом загорается пиктограмма зеленого цвета на мнемосхеме блока ЭЛОУ, на соответствующем электродегидраторе. При выключении ЭД на мнемосхеме блока ЭЛОУ загорается пиктограмма красного цвета, на соответствующем электродегидраторе.

6.16.3.6. После подачи напряжения на электроды электродегидратора соленая вода снизу электродегидратора минимальным расходом направляется в емкость отстоя солевых стоков Е-6, предназначенную для сбора солевых стоков и отделения теряемой нефти при дренировании воды с электродегидраторов. Включаются в работу регуляторы уровня раздела фаз поз.LIRCA044, LIRCA046, LIRCA045, LIRCA047 на соответствующем электродегидраторе. На линии вывода воды из Е-6 в канализацию стоков ЭЛОУ включается регулятор давления в Е-6 поз.PIR001. На линии вывода нефти из Е-6 на прием насосов Н-1/А,В,С включается клапан поз.LV033 от прибора поз.LIRCA033 .

6.16.3.7. При уровне раздела фаз в электродегидраторе менее 50% производится подача речной воды или конденсата водяного пара в электродегидратор по схеме:

 С-1  ЭД-1

Н-21/А,В  Т-25   С-2  ЭД-3

 С-3  ЭД-2

 С-4  ЭД-4

6.16.3.8. По достижении температуры верха колонн К-1, К-2 100-105С дальнейший ее подъем прекращается, и она поддерживается на достигнутом уровне до полного испарения воды из колонн К-1, К-2.

При появлении уровня раздела фаз в емкости Е-1 в ручном режиме открывается клапан поз.LV002, регулирующий уровень раздела фаз от прибора поз.LIRCA002, и вода из емкости Е-1 направляется в емкость для сбора кислых стоков Е-3.

При появлении уровня раздела фаз в емкости Е-2, кислая вода откачивается в емкость Е-3 насосом Н-26/А,В по схеме:

Е-2  Н-26/А,В  Е-3,

включается в работу клапан поз.LV003, регулирующий уровень раздела фаз от прибора поз.LIRCA003 в емкости Е-2.

Полное выпаривание воды из колонн К-1 и К-2 характеризуется ее отсутствием в рефлюксных емкостях Е-1, Е-2.

6.16.3.9. Подъем температуры в колоннах К-4, К-5 за счет циркуляции бензина через печи П-3, П-4 прекращается при достижении температуры в кубе колонны К-4 - 160÷1800С, в кубе К-5 - 140÷150 С, и она поддерживается в достигнутых пределах.

По мере подъема температуры в колоннах К-4, К-5 уровень в их кубовой части понижается в связи с испарением части бензина и конденсацией его в рефлюксных емкостях Е-4 и Е-5. Для поддержания рабочего уровня (в пределах 30÷70%) в кубовой части колонн, необходимо организовать его подпитку по схемам описанным выше.

Сконденсировавшийся бензин в емкостях Е-4 и Е-5 возвращается в соответствующие колонны по схемам острого орошения. Для этого на прием насосов
Н-14/А,В и Н-17/А,В принимается бензин из емкостей Е-4 и Е-5. Из приемных трубопроводов насосов через дренажи сливается вода до появления бензина, и насосы включаются в работу по схемам:

Е-4  Н-14/А,В  верх К-4,

Е-5  Н-17/А,В  верх К-5

В работу включаются клапаны регуляторы расходов острого орошения колонн К-4, К-5 поз.FV036, FV039 от приборов поз.FIRC034, FIRC039 соответственно.

При появлении уровня раздела фаз в емкости Е-4 в ручном режиме открывается клапан поз.LV004, регулирующий уровень раздела фаз от прибора поз.LIRCA004, и вода из емкости Е-4 направляется в емкость для сбора кислых стоков Е-3.

6.16.3.10. После окончания выпаривания воды из колонн К-1, К-2, продолжается подъем температуры нефти на выходе из печей П-1, П-2 со скоростью не более 30-400С в час.

При появлении уровня бензина в емкостях Е-1, Е-2 и в колонны К-1, К-2 подается острое орошение по схемам:

Е-1  Н-5/А,В  верх К-1,

Е-2  Н-7/А,В  верх К-2

Расходы бензина в колонны К-1, К-2 по острому орошению регулируются клапанами поз.FV017, FV028 соответственно в зависимости от заданной температуры верха колонны.

Для регулирования температуры верха колонны К-1 кроме острого орошения предусмотрено орошение циркуляционное. Этот контур регулирования температурой является более предпочтительным, так как для острого орошения расходуется «целевой продукт» - нестабильный бензин из емкости Е-1.

При появлении уровня на 22 тарелке К-1 приемный трубопровод насоса
Н-4/А,В освобождается от воды через дренаж насоса до появления бензина и насос пускается в работу по схеме:

22т. К-1 Н-4/А,В  параллельно Т-7, Т-8  верх К-1

Для регулирования расхода циркуляционного орошения колонны К-1 включается в работу клапан поз.FV016. Расход циркуляционного орошения выставить на минимально возможную величину. Регулировку клапаном поз.FV016 проводить вручную.

Избыток бензина из емкости Е-2 направляется в емкость Е-1 по схеме:

Е-2   Н-7/А,В  л.Р03-1003  Х-1  Е-1

Накопленный избыток бензина в емкости Е-1 направляется на загрузку колонны стабилизации бензина К-4 по схеме:

Е-1  Н-6/А,В  Т-23  Т-24/1÷4  20т К-4

Включается в работу клапан-регулятор уровня бензина в Е-1 поз.FV031.

6.16.3.11. Для создания давления в колонне К-4 включаются в работу клапан-регулятор давления поз.РV129А. Температура бензина на выходе из печи П-3 поднимается до 180÷1900С.

По мере накопления ПБФ в емкости Е-4, при устойчивом орошении колонны
К-4, избыток ПБФ из Е-4 насосом  Н-14/А,В направляется  на ГФУ по схеме:

Е-4  Н-14/А,В  Х-7/1,2  ПБФ с установки

Для регулирования уровня ПБФ в Е-4 включается в работу клапан поз.LV021.

Бензин с низа К-4 (до получения результатов анализа, соответствующих требованиям по качеству), через Т-24/1÷4 направляется в К-5 на 28 тарелку.

После получения положительных результатов анализов, соответствующих СТП на фракцию НК-1800С, бензин из куба колонны К-4 направляется с установки по схеме:

низ К-4  Н-15/А,В,С  л. Р15-1004  л. Р16-1004  выкид Н-19/А,В 

 Т-23  ХВ-6  Х-8/1,2  с установки по своей схеме

Включается в работу клапан-регулятор уровня в кубе колонны К-4 поз.FV037.

6.16.3.12. При появлении уровней в секциях колонны К-3 – линии на приемах насосов Н-9/А,В, Н-13/А,В, Н-18/А,В освобождаются через дренажи от воды.

Одновременно открываются вводы и выводы циркуляционных орошений К-2 и производится зачистка трубопроводов на приеме насосов Н-10/А,В, Н-11/А,В,
Н-12/А,В от воды через дренажи.

При подъеме температуры на 49 тарелке К-2 до 130-1500С (контроль по прибору поз.ТIRC077), включается в работу насос Н-10/А,В и нефтепродукт подается малым расходом в схему 1ЦО К-2:

47т. К-2  Н-10/А,В  Т-5, Т-6 (параллельно)  байпас ХВ-8  49т К-2

Включается в работу регулятор расхода 1ЦО в колонну К-2 поз.FV027.

При подъеме температуры на 37 тарелке К-2 до 180-2000С (контроль по прибору поз.ТIR078), включается в работу насос Н-11/А,В и нефтепродукт подается малым расходом в схему 2ЦО колонны К-2:

35т. К-2  Н-11/А,В  Т-13, Т-14 (параллельно)  Т-22 37т К-2

Включается в работу регулятор расхода 2ЦО в колонну К-2 поз.FV026.

При подъеме температуры на 25 тарелке К-2 до 220-2400С (контроль по прибору поз.ТIRС082) включается в работу насос Н-12А/В и нефтепродукт подается малым расходом в схему 3ЦО колонны К-2:

23т. К-2Н-12/А,ВТ-20Т-15, Т-16 (параллельно)байпас ХВ-8 25т. К-2

Т-19

Включается в работу регулятор расхода 3ЦО в колонну К-2 поз.FV029.

По мере увеличения температуры сырья на выходе из печи П-2 и температуры верха К-2, расход циркулирующих орошений увеличивается до получения устойчивых температур на тарелках К-2.

6.16.3.13. По мере накопления продуктов в стриппингах К-3/1, 2, 3, нефтепродукты из них направляются по схемам:

К-3/1  Н-18/А,В  ХВ-3  Х-6/ 1,2  с установки в цех №13

К-3/2  Н-13/А,В  Т-9  Т-1  с установки в цех №13

К-3/3  Н-9/А,В  Т-10  Т-2  с установки в цех №13

По мере прогрева линий и теплообменной аппаратуры увеличиваются расходы потоков, включаются в работу регуляторы уровней в стриппингах К-3/1, 2,3 и регуляторы расходов фракций откачиваемых с установки.

Для подогрева низа стриппинга К-3/1 включается в работу ребойлер Т-19. Подогрев происходит за счет части тепла потока 3ЦО колонны К-2.

6.16.3.14. При подъёме температуры низа К-2 до 300 С подать в куб колонны перегретый пар низкого давления из пароперегревателя печи П-2 с расходом не более 6200 кг/час. Перед подачей пара в низ колонны К-2, паропровод необходимо прогреть, а образовавшийся паровой конденсат сдренировать через дренажи перед колонной К-2 до появления сухого пара.

6.16.3.15. При подъеме температуры продукта, подаваемого по линии циркуляции на прием насосов Н-1/А,В,С, до 900С и отсутствием возможности его охлаждения (включены все теплообменники в схеме откачки мазута), по согласованию с диспетчером завода, приоткрывается задвижка на выводе мазута с установки. Некондиционный мазут откачивается по линии №545 в цех №13.

6.16.3.16. По мере роста температуры низа К-2, постепенно, в несколько этапов производится обновление сырья, путем открытия задвижки на линии вывода некондиционного мазута с установки в линию №545 и прикрытия задвижки на линии циркуляции на прием насосов Н-1/А,В,С. При полностью закрытой задвижке на линии циркуляции на прием насосов Н-1/А,В,С установка считается снятой с циркуляции.

6.16.3.17. Для защелачивания обессоленной нефти, в нее, после электродегидраторов, подается смесь слабого (1,5-2 %) раствора щелочи с нефтью. Для создания смеси нефть/щелочь небольшая часть обессоленной нефти направляется на прием насоса Н-27/А,В, где смешивается со щелочью, подаваемой из емкости Е-11 насосом
Н-35/А,В. Окончательное смешение двух компонентов происходит в смесителе С-7, расположенном на выкиде насоса Н-27/А,В.

Полученная смесь направляется к смесителям С-5 и С-6, где происходит смешение смеси нефть/щелочь с основным потоком обессоленной нефти. Для регулирования расходов раствора нефть/щелочь, подаваемых на смешение с основными потоками обессоленной нефти, включаются в работу клапаны поз.FV045,  FV046. При необходимости подать раствор нефть/щелочь на прием насосов Н-1/А,В,С.

6.16.3.18. Насосом Н-32/А,В подать на прием насосов Н-1/А,В,С деэмульгатор из емкости Е-16 по схеме:

Е-16  Н-32/А,В  л. Р01-1001  Н-1/А,В,С

6.16.3.19. Мазут, по согласованию с диспетчером завода, выводится в линию 116, керосин и дизельное топливо (при получении результатов   анализов соответствующих требованиям по качеству)  выводится с установки по своим линиям.

6.16.3.20. При необходимости прекращается подача острого орошения в К-1 от насоса Н-5/А,В.

6.16.4. Наладка и отработка режима по атмосферной части и блоку стабилизации.

Для обеспечения нормального и устойчивого режима необходимо:

6.16.4.1. Производительность установки по нефти установить в пределах
350-640 м3/час.

6.16.4.2. Добиться устойчивой и надежной работы регулирующих клапанов.

6.16.4.3. Наладить подачу ингибитора и нейтрализатора в шлемовые линии колонн К-1, К-2, К-4. Подачу довести до оптимального значения рН воды в Е-1, Е-2, Е-4.

6.16.4.4. Довести подачу перегретого пара низкого давления в низ колонны К-2 до оптимальных значений на основании анализов отходящих продуктов.

6.16.4.5. Стабилизировать загрузку колонны К-4 по сырью.

6.16.4.6. Обеспечить соответствующие качества бензина, керосина, дизельного топлива, газовой головки стандартам предприятия на данные нефтепродукты.

6.16.4.7. Довести расход воды в конденсаторы-холодильники и холодильники до значений, обеспечивающих вывод нефтепродуктов с установки с температурами, не превышающими значений установленных в  разделе «Нормы технологического режима» данного регламента, а также максимальную конденсацию и охлаждение головных продуктов колонн К-1, К-2, К-4.

6.16.5. Пуск блока вторичной перегонки бензина.

Пуск блока вторичной перегонки бензина является продолжением пусконаладочных работ описанных выше.

Фракция НК-1800С, за счет перепада давления между колоннами К-4 и К-5, направляется в К-5 на 28 тарелку по схеме:

К-4  Т-24/3,4  Т-24/1,2  28т. К-5

Включается в работу регулятор расхода стабильного бензина в К-5 поз.FIRC038. Температура подаваемого бензина контролируется по прибору поз.TIR128.

Температура в колонне поднимается за счет подъема температуры бензина на выходе из печи П-4 (не более 1800С) и доводится в кубовой части до 150÷1600С.

Уровень бензина в кубе колонны К-5 контролируется по приборам 
поз.LIRCSA022, LISA023 и поддерживается в пределах 30÷70%.

Излишки бензина из кубовой части колонны К-5 откачиваются по схеме:

низ К-5  Н-19/А,В  Т-23  ХВ-6  Х-8/1,2  с установки

Температура верха колонны К-5 поддерживается в пределах 75÷800С за счет изменения расхода острого орошения, подаваемого насосом Н-17/А,В.

При стабильной работе орошения верха К-5 и появлении излишков бензина в емкости Е-5 по приборам поз.LIRCSA026, LISA025, включается в работу клапан-регулятор уровня в Е-5 поз.LV026, и часть бензина из Е-5 выводится с установки.

Для вывода бокового погона колонны К-5 с тарелки 47 на прием насосов
Н-20/А,В принимается бензин. Насос освобождается от газовой пробки и включается в работу по схеме:

47т. К-5  Н-20 /А,В  ХВ-7  Х-9/1,2  с установки

Включается в работу клапан-регулятор расхода поз.FV044.

При получении результатов анализов, соответствующих требованиям по качеству, все фракции выводятся с установки по своим линиям для дальнейшей переработки.

6.16.6. Отработка режима по блоку вторичной перегонки бензина.

Для обеспечения устойчивого режима на блоке ВПБ необходимо:

6.16.6.1. Производительность блока по сырью (фракции НК-180 С) установить в пределах 50-140 м3/час (клапан поз.FV038), наладить подачу ингибитора в шлемовую трубу колонны К-5.

6.16.6.2. Добиться устойчивой работы схемы орошения верха колонны К-5.

6.16.6.3. Отрегулировать откачку продуктов с блока вторичной переработки, добиться постоянства уровня жидкой фазы в Е-5 поз.LIRCSA026.

6.16.6.4. Во время ведения нормального технологического режима блока вторичной переработки бензина необходимо:

6.16.6.4.1. Следить за постоянством расходов потоков, подаваемых на загрузку и орошение колонны К-5. Не допускать резких колебаний загрузки колонны.

6.16.6.4.2. Следить за уровнем жидкой фазы в емкости Е-5, не допускать его резких колебаний.

6.16.6.4.3. Следить за параметрами процесса стабилизации бензина в колонне К-4, поскольку наличие бутана и изобутана во фракции НК-1800С  ухудшает работу блока ВПБ.

6.16.6.4.4. Следить за постоянством давления в колоннах К-4, К-5.

6.16.7. Пуск блока утилизации тепла.

Перед пуском в работу котлов-утилизаторов КУ-1/А,В и парогенератора низкого давления Т-22 необходимо провести наружный осмотр всего оборудования и убедиться в том, что:

- На генераторе пара не ведутся какие-либо работы.

- Отсутствует мусор и посторонние предметы на площадках, лестницах и на самом оборудовании.

- Лазы в котлы-утилизаторы плотно закрыты.

- Обеспечена полная герметичность газового тракта котлов.

- Паровые и водяные вентили и прочая арматура находятся в исправном состоянии.

- На трубопроводах, соединяющих парогенератор с линией питательной воды и паропроводом, сняты заглушки.

- Предохранительные клапаны находятся в исправном состоянии.

- Водоуказательные колонки исправны.

- Контрольно-измерительные приборы парогенератора находятся в исправном состоянии.

- Все вентили (паровые, водяные, продувочные и дренажные) плотно закрыты; все вентили на воздушниках открыты.

- Линия питательной воды до деаэратора находится под давлением.

- Подготовлены к работе питательные насосы.

- Дымососы и питательные  насосы подготовлены к работе.

Пуск, эксплуатация и останов котлов-утилизаторов КУ-1/А,В и генератора пара низкого давления Т-22 производится в соответствии  инструкцией №440 «По эксплуатации и обслуживанию котлов-утилизаторов КУ-1 /А,В и генератора пара Т-22  установки ЭЛОУ-АТ-4».

6.17. Нормальный останов установки.

При нормальном останове установки в первую очередь останавливается блок вторичной перегонки бензина, затем приступают к останову атмосферной части.

Перед началом останова установки о возможных сбросах на факел ставятся в известность старшие операторы установок МЦК, УКФГ, товарный оператор АВТ-4 и диспетчер завода.

6.17.1. Нормальный останов блока вторичной перегонки бензина.

Останов блока вторичной перегонки производится в следующем порядке:

6.17.1.1. Производительность БВПБ снижается до 50 м3/час. Постепенно, со скоростью не более 200С в час, снижается температура бензина на выходе из П-4.

6.17.1.2. Е-5 откачивается в  колонну К-5 насосом Н-16/А,В. Остатки бензина дренируются в емкость Е-8.

При снижении температуры бензина на выходе из печи П-4 до 1300С – прекращается подача топливного газа к форсункам печи, все вентили на линии топливного газа к форсункам перекрываются и отглушаются.

Циркуляцию продуктов через змеевики печи продолжать, а откачку продуктов с блока вторичной перегонки направить по линии №6165к в цех №13.

6.17.1.3. При снижении температуры нефтепродукта на выходе из печи П-4
до 600С подача сырья из К-4 в колонну К-5 прекращается (закрывается отсекатель поз.UV022), и оно помимо блока вторичной перегонки направляется по схеме:

низ К-4  Т-24/1÷4  л. Р15-1015  выкид Н-19/А,В  Т-23  ХВ-6 

 Х-8/1,2  с установки в линию в МЦК

6.17.1.4. Останавливается Н-36, подающий ингибитор в шлемовую трубу К-5.

6.17.1.5. Останавливается насос Н-16/А,В подачи горячей струи в колонну К-5. Для освобождения змеевиков печи П-4 от нефтепродукта – продуть их паром среднего давления в колонну К-5. Оставшийся бензин из куба колонны откачивается по своей схеме в цех №13 насосом Н-19/А,В.

6.17.1.6. Оставшийся нефтепродукт из всей остановленной аппаратуры дренируется в емкость Е-8.

В зимнее время, после прекращения пропарки: аппараты, насосы и секции ХВ освобождаются от парового конденсата. Подача воды в трубные пучки конденсаторов и холодильников оставляется на «проход».

6.17.2. Нормальный останов атмосферной части установки и блока ЭЛОУ.

Останов атмосферной части установки производится в следующем порядке:

6.17.2.1. Постепенно со скоростью 200С в час понижается  температура потоков на выходе из печей П-1,П-2,П-3. Прекращается подача ингибитора и нейтрализатора в шлемовые трубы колонн К-1, К-2, К-4.

6.17.2.2. Согласно инструкции №440 «По эксплуатации и обслуживанию котлов-утилизаторов КУ-1 /А,В и генератора пара Т-22  установки ЭЛОУ-АТ-4».

6.17.2.3. При снижении температуры потоков на выходе из печи П-2 до 3000С прекращается подача перегретого пара в колону К-2 и производится его сброс через глушитель в атмосферу.

6.17.2.4. При снижении температуры низа колонны К-2 до 3000С из неё прекращается вывод фр.140-2400С, фр.160-3000С, фр.230-3600С. Нефтепродукт из стриппингов К-3/1÷3 откачивается насосами Н-18/А,В, Н-13/А,В, Н-9/А,В по своим схемам до границы установки, где направляются в линию некондиции. Откачка мазута переводится в линию №1145.

6.17.2.5. При снижении температуры низа К-2 до 250 С установка переводится на горячую циркуляцию по схеме:

Т-1Т-3Т-5     ЭД-1ЭД-2    Т-7Т-9  

Н-1/А,В,С  Ф-1/А,В			     	 			   

Т-2Т-4Т-6      ЭД-3ЭД-4    Т-8Т-10

Т-11 Т-13 Т-15Т-17АТ-17В 

9т К-1 Н-2/А,В,С  Т-20  Т-21 

Т-12Т-14 Т-16Т-18

Т-17/А,ВТ-11Т-3

П-2(1÷4 пот.)8тК-2Н-8/А,ВФ-2/А,ВТ-21				  Н-1/А,В,С

Т-18Т-12 Т-4

6.17.2.6. Для постепенного охлаждения колонн, необходимо продолжать подачу острого и циркуляционных  орошений орошения в колонны К-1, К-2. При неустойчивых расходах орошений и отсутствии уровней в емкостях Е-1, Е-2 насосы
Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-7/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В останавливаются. Останавливаются аппараты воздушного охлаждения ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1÷8, ХВ-4/1÷3

6.17.2.7. Газ из Е-1,2,4 сбрасывается на факел. Бензин из Е-1,2,4 по линиям острого орошения откачивается в колонны К-1,2,4, соответственно.

6.17.2.8. При снижении температуры потоков на выходе из печей П-1, П-2
до 2500С, приступают к нормальному останову блока ЭЛОУ, для чего:

- Снимается напряжение с электродегидраторов.

- Проверяется наличие нулевых показаний на электроприборах – вольтметрах и амперметрах.

- Останавливается дозировочный насос Н-32/А,В, подающий раствор деэмульгатора и Н-21/А,В, подающий воду для смешения с нефтью в смесителях С-1÷4. Прекращается дренирование воды из электродегидраторов в Е-6.  Емкость Е-6 полностью освобождается от воды.

- Для прекращения подачи раствора щёлочи в нефть останавливается насос
Н-27/А,В.

- Линия подачи раствора щёлочи от смесителей С-5, С-6 до приема насосов
Н-27/А,В обратным ходом прокачивается нефтью до появления нефти из дренажа насосов Н-27, после чего отсекается запорной арматурой с обеих сторон.

6.17.2.9. При снижении температуры отбензиненной нефти на выходе из печи П-1 до 1900С прекращается подача топливного газа к форсункам печи П-1.

6.17.2.10. При снижении температуры дымовых газов на выходе из печи до 4000С  разрешается прекратить циркуляцию сырья через змеевик и включить подачу пара в сырьевой змеевик.

6.17.2.11. При снижении температуры бензина на выходе из печи П-3 до 1300С, прекращается подача топливного газа к форсункам печи П-3.

При снижении температуры бензина на выходе из печи П-3 до 600С его циркуляция через П-3 прекращается.

6.17.2.12. При снижении температуры потоков на выходе из печи П-2 до 1900С, прекращается подача топлива к форсункам печи П-2, подача пара через форсунки, работающие на жидком топливе.

6.17.2.13. При снижении температуры низа колонны К-2 до 900С прекращается подача нефти через змеевики печи П-2.

6.17.2.14. Потоки печей П-1, П-2 и П-3 продуваются паром по ходу продуктов в колонны К-1, К-2, К-4. Остатки нефтепродукта и паровой конденсат из змеевиков П-1, П-2 дренируются через дренажи коллектора сбора темных нефтепродуктов в Е-9.

6.17.2.15. Нефтепродукты из колонн К-1,2, предварительно зачищенные от воды, откачиваются по линии 6171к некондиция темных с установки. Остатки нефтепродукта и паровой конденсат дренируются через дренажи коллектора сбора темных нефтепродуктов в Е-9.

6.17.2.16. Бензин из колонны К-4 откачивается по линии 6164к некондиция светлых с установки.

6.17.2.17. При нормальном останове блока ЭЛОУ и атмосферной части установки в зимних условиях принимаются следующие меры безопасности:

- Циркуляция ж.т. по прямому и обратному трубопроводам печей осуществляется в течении всего периода останова установки.

- Трубопроводы подачи воды на блок ЭЛОУ и трубопроводы подачи щелочного раствора освобождаются, продуваются паром, с последующим дренированием парового конденсата в промливневую канализацию.

- Подача воды в трубные пучки конденсаторов и холодильников оставляется «на проход».

- После окончания пропарки все аппараты и трубопроводы освобождаются от парового конденсата, пропарочные линии отсекаются и отглушаются от магистральных паровых линий.

6.18. Аварийный останов установки.

При аварийной остановке установки оповестить диспетчера завода (прямая связь, 22-02, 27-00). При необходимости вызвать пожарную охрану (01, 22-27), ВГСО (04, 22-73), скорую помощь (05), цех режима (06), дежурных инженеров цеха №15 (22-39), цеха №17 (17,21-22), ООО «ЯНОС-Энерго» (18,21-56), встретить их и объяснить ситуацию. Оповестить операторов: цех №13 (21-52), АВТ-4 (22-98),
АВТ-3 (20-25), МЦК (22-83), УКФГ (22-12), КР-600 (30-21), ГФУ (20-19),
ВТ-6 (22-79), ВТ-3 (32-18), ЛГ-35/11 (20-31), Л-35/11 (21-26), Л-35/6 (21-51),
ИЗОМАЛК (33-71), Л-24/6 (25-61), ЛЧ-24/7 (20-37), ГОДТ (30-84).

6.18.1.  Дистанционно остановить печи П-1, П-2, П-3, П-4 кнопкой «аварийная остановка печи» со вспомогательного пульта в операторной HS501 (печь П-1),
HS506 (печь П-2), HS507 (печь П-3), HS509 (печь П-4). При этом срабатывает световая и звуковая сигнализация в операторной, останавливаются печные насосы
(Н-3/А,В, Н-2/А,В,С, Н-15А,В, Н-16/А,В), закрываются отсекатели на линиях газообразного топлива к основным и пилотным горелкам печей, на линии жидкого топлива к П-2, на сырьевых потоках печей:

- по печи П-1 поз.UV012,UV508,UV013,EUV012,EUV055;

- по печи П-2 поз.UV014,UV509,UV015,UV106,UV107,EUV016, EUV017, EUV018;

- по печи П-3 поз.UV024,UV510,UV025,EUV034,EUV035;

- по печи П-4 поз.UV030,UV511,UV031,EUV038,EUV075.

Открываются отсекатели на подаче пара в потоки печей:

- по печи П-1 поз.EUV041;

- по печи П-2 поз. EUV042;

- по печи П-3 поз.EUV043;

- по печи П-4 поз.EUV044.

Останавливаются дымососы Д-1/А,В, открывается байпасный шибер котлов-утилизаторов поз.HV511. При отсутствии срабатывания вышеуказанных блокировок, продублировать закрытие и открытие соответствующих отсекателей и клапанов с пульта управления операторной.

6.18.2.  Дистанционно останавливается насос подачи нефти Н-1/А,В,С.

6.18.3.  Откачать нефтепродукт в линию некондиции из колонн К-2, К-3/1÷3,
К-4, К-5 до минимального уровня. Остановить соответствующие насосы:
Н-2А,В,С; Н-18А,В; Н-13А,В; Н-9А,В; Н-15/А,В, Н-19А,В.

6.18.4.   Для съема избыточного тепла с колонн К-1,2,4,5, в случае отсутствия угрозы развития аварийной ситуации, насосы  Н-4/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В,
Н-5/А,В, Н-7/А,В, Н-14/А,В, Н-17/А,В остаются в работе по схемам циркуляционных и острых орошений. После снижения температуры в кубе колонн ниже 1000С (или уменьшения уровня в емкостях Е-1,2,4,5 ниже минимального), остатки циркулирующего продукта откачиваются, насосы останавливаются.

6.18.5.  Прекратить подачу пара в колонну К-2 выход пара открыть в атмосферу через воздушники.

6.18.6.  При необходимости сбросить газ из емкостей Е-1, Е-2, Е-4, Е-5 на факел.

6.18.7.  Перекрыть секущую ЗКЛ на л.6102к «т.г. на установку», ЗКЛ на л.6103к «ж.т. на установку», ЗКЛ на л.6104к «ж.т. с установки». Давление из схемы т. г. сбросить с Е-20 (сепаратор т.г.) через клапан отсекатель поз.UV033 в ФВД линию.

6.18.8.  После ликвидации аварийной ситуации остатки нефтепродукта из аппаратуры сдренировать в емкость Е-8,9 по стационарным дренажным линиям. Приступить к промывке оборудования согласно разделу 6.14. настоящего регламента.

6.18.9.  По согласованию с диспетчером завода откачать емкости Е-8, Е-9 насосами Н-22, Н-23 в лин. некондиции 6164к, 6171к соответственно.

6.19. Подготовка установки к ремонтным работам.

6.19.1. Установка ЭЛОУ-АТ-4 выводится в текущий или капитальный ремонт приказом по заводу. В приказе оговариваются сроки начала и окончания работ по подготовке установки к ремонту.

6.19.2. Необходимость подготовки к ремонту того или иного оборудования установки, а также перечень оборудования установки, которое на период ремонта установки остается неподготовленным к ремонту, определяется «Планом безопасного производства ремонтных работ». Оборудование установки, которое на период ремонта остается не подготовленным к ремонту, должно быть отглушено  от остального оборудования установки и обозначено предупредительными плакатами.

6.19.3. В период эксплуатации установки, а также в период ее вынужденного простоя, могут быть выведены в ремонт отдельные технологические блоки установки. Проведение этих работ осуществляется на основании приказа по заводу, в котором оговариваются сроки начала и окончания ремонта. Условия проведения ремонтных работ определяются «Планом безопасного проведения ремонтных работ». На период ремонта технологический блок должен быть отглушен от остального оборудования.

6.19.4. В период эксплуатации установки могут быть выведены в ремонт отдельные единицы оборудования - насосы, теплообменники и т.д. Мероприятия по подготовке оборудования к ремонту определяются нарядом-допуском на  производство ремонтных работ в действующих цехах предприятия.

6.19.5. Подготовка установки к текущему или капитальному ремонту начинается после полного останова установки и включает в себя следующие стадии:

- освобождение оборудования от н/продукта, сброс давления из оборудования до «0»

- отглушение установки от межцеховых коммуникаций.

- пропарку.

- освобождение оборудования и трубопроводов от конденсата.

- отглушение оборудования, подлежащего ремонту.

- вскрытие оборудования, охлаждение его и проветривание.

- зачистку оборудования от твердых и вязких отложений.

6.19.5.1. Освобождение оборудования от нефтепродукта.

При плановом или аварийном останове установки ЭЛОУ-АТ-4 или отдельных единиц оборудования светлые нефтепродукты, которыми заполнены трубопроводы и аппараты, откачиваются в резервуары  Р-4, Р-5 промпарков  тит.55/2. Оставшаяся, после этого в трубопроводах и аппаратах, жидкость дренируется в Е-8.

Тёмные нефтепродукты, которыми заполнены трубопроводы и аппараты, откачиваются в резервуары Р-4, Р-5 промпарков  тит.55/2. Остатки нефти и мазута вытесняются дизельной фракцией в дренажную емкость темных нефтепродуктов Е-9.

- Схема освобождения оборудования установки от светлых нефтепродуктов

Насосы:

Н-4/А,В; Н-5/А,В; Н-6/А,В; Н-7/А,В; Н-10/А,В; Н-14/А,В; Н-15/А,В; Н-16/А,В;
Н-17/А,В; Н-18/А,В; Н-19/А,В; Н-20/А,В; Н-24/А,В

Теплообменники:

- Т-5; Т-6; Т-7; Т-8; Т-23; Т-24/1÷4                                                      Е-8

Холодильники:

- Х-1; Х-4; Х-5; Х-6/1,2; Х-7/1,2; Х-8/1,2; Х-9/1,2

Ёмкости:

- Е-1; Е-2; Е-4; Е-5; Е-19

- Дренаж пусковой линии (Р15-1022) от Н-15/А,В в К-5

Холодильники воздушные:

- ХВ-1/1÷3; ХВ-2/1÷8; ХВ-3; ХВ-4/1÷3; ХВ-5/1÷3; ХВ-6; ХВ-7; ХВ-8

- Схема освобождения оборудования установки от тёмных нефтепродуктов

Насосы:

Н-1/А,В,С; Н-2/А,В,С; Н-3/А,В; Н-8/А,В; Н-9/А,В; Н-11/А,В; Н-12/А,В

- Н-13/А,В; Н-25/А,В; Н-27/А,В; Н-33А,В;

Теплообменники:

- Т-1; Т-2; Т-3; Т-4; Т-5; Т-6; Т-7; Т-8; Т-9; Т-10; Т-11; Т-12; Т-13;

- Т-14; Т-15; Т-16; Т-17/1,2; Т-18; Т-20; Т-21; Т-22;Т-27; Т-29;                              Е-9

Холодильники:

- Х-10; ХВ-8;

Ёмкости:

- Е-6; Е-10; Е-18;

Фильтры, смеситель:

- Ф-1/А,В; Ф-2/А,В; Ф-4/А,В, С-7

- Дренажи с л. Р02-1057 (от С-5, С-6), с л. Р01-1020

(сырая нефть после Т-5,6), с л. Р04-1018 (отбензиненная нефть                                     в Т-20 после кл. отсекателя поз.UV122)

- Дренажи из змеевиков печей П-1 и П-2,

- из л. ж.т. на линии возврата от форсунок П-2,

- из л. ж. т. до кл. рег. давления ж.т. к форсункам П-2

Дренаж электродегидраторов ЭД-1; ЭД-2; ЭД-3; ЭД-4;

- Дренаж с л. Р08-1015 (3-е Ц.О. в К-2 после клапана поз. FV029)

- Дренаж с л. Р08-1008 (3-е Ц.О.  в Т-15, Т-16 у клапанов поз. FV066, FV067)

Оборудование Е-20, Т-28, Ф-3/А,В и трубопроводы с топливным газом освобождаются в факельную емкость Е-19.

6.19.5.2. Отглушение установки от межцеховых коммуникаций.

- Отглушение оборудования, оставленного под продуктом.

На период текущих и капитальных ремонтов установка отглушается от всех коммуникаций сырья, реагентов, жидкого и газообразного топлива,  получаемых продуктов.

На ЭЛОУ-АТ-4 подлежат отглушению следующие межцеховые трубопроводы:

| № 6101к | Сырая нефть из л. №101 в л. № P01-1001. |
| --- | --- |
| № 6102к | Топливный газ из л. №501 в л. № FG-1001. |
| № 6103к | Жидкое топливо прямое из л. №1203 в л. № FO1001. |
| № 6104к | Жидкое топливо обратное из л. № FO1009 в л. №1205. |
| № 6114к | Вода ХОВ из л. № б/н в л.ТW0001. |
| № 6134к | Летнее дизельное топливо из л. № P21-1001 в л. №325,330. |
| № 6137к | Фр. НК-62оС из л. № P18-1012 в л. №130к. |
| № 6139к | Керосин ТС-1, ЗДТ из л. № P10-1019 в л. №4387к и №509к. |
| № 6154к | Мазут из л. № P13-1017 в л. №116. |
| № 6159к | 1,5-2% раствор щёлочи из л. № б/н 14 в л. № ZC-1001. |
| № 6160к | Кислая вода (сернисто-щелочные стоки) из л. SCS-1034 в л. № б/н 16. |
| № 6161к | Стоки ЭЛОУ из л. SCS-1031 в л. № б/н 15. |
| № 6163к | Фракция 110-1800С из л. № Р16-1011 в л. №709. |
| № 6164к | Некондиция светлых нефтепродуктов из л. №OGP-1024 в л. №283. |
| № 6165к | Фракция 70-1100С из л. № Р17-1010 в л. №169к, и №2429. |
| № 6166к | Углеводородный газ из л. № Р19-1001 в л. №528 б. |
| № 6170к | Пропан-бутановая фракция из л. № Р14-1014 в л. №501. |
| № 6171к | Некондиция тёмных нефтепродуктов из л. №OGP-1006 в л. №725а. |
| № 6172к | Газ на факел из л. №HF-1058 в л. №925 и №1317. |
| № 6999к | Диз. топливо с К-3/2 АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 в парки тит.68/2. |
| № 7000к | Диз. топливо с К-3/3 АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 в парки тит.68/2. |

В период  ремонтов ЭЛОУ-АТ-4 не отглушаются следующие коммуникации:

- Пар 10 ати.

- Пар 3 ати.

- Воздух КИП.

- Технический воздух.

- Оборотная вода 1-ой системы.

- Оборотная вода 2-ой системы.

- Речная вода.

- Азот.

- Хозпитьевая вода.

- Конденсат пара низкого давления.

- Промтеплофикационная вода.

- Сантеплофикационная вода.

Для отглушения неподготовленного к ремонту и оставленного под продуктом оборудования, должны быть использованы заглушки, конструктивно и по материальному исполнению соответствующие требованиям инструкции №260 по эксплуатации постоянных заглушек. Постановка ремонтных заглушек не допускается.

6.19.5.3. Пропарка оборудования установки.

Пропарка оборудования производится с целью освобождения его от нефтепродукта. Нефтепродукт удаляется за счет испарений и механического уноса фракций, выкипающих до 150-200 оС, а так же смыва образующимся паровым конденсатом более тяжелых фракций. Продолжительность пропарки и расход пара на пропарку отдельных единиц оборудования определяется «Нормами расхода пара на пропарку оборудования установки», согласованными с главным энергетиком и утвержденными главным инженером.

Пропарка оборудования установки ЭЛОУ-АТ-4 производится по следующим схемам:

Теплообменники сырой нефти пропариваются по следующей схеме:

→ Т-5 → Т-3 → Т-1 → Ф-1/А →

пар 3 ати →ЭД-1→					        →  Н-1/А,ВС

→ Т-6 → Т-4 → Т-2 → Ф-1/В →

Выход пара осуществляется через воздушники фильтров Ф-1/А,В и теплообменников Т-1, Т-2, образующийся конденсат сливается через  дренажи аппаратов в емкость Е-9.

На блоке ЭЛОУ каждый электродегидратор пропаривается отдельно по стационарной схеме:

пар 3 ати → ЭД-1        пар 3 ати → ЭД-2      пар 3 ати → ЭД-3      пар 3 ати → ЭД-4

↓				    ↓				↓			       ↓

- Т-25 → Х-3/1,2 → Е-6 → Е-9

Выход пара осуществляется через воздушник каждого электродегидратора. Одновременно с паром в электродегидраторы через маточник подается вода. Образующийся конденсат сливается в канализацию.

С ёмкости Е-6 выход пара осуществляется через воздушник, остатки нефтепродукта дренируются в ёмкость Е-9.

Пропарка теплообменников подогрева обессоленной нефти :

пар 3 ати →ЭД-4→С-5→Т-7→Т-9→Т-11→Т-13→Т-15→Т-17А→Т-17В→

- →К-1

- →С-6→Т-8→Т-10→Т-12→Т-14→Т-16→Т-18→→ → →

Н-3/А,В         Н-2/А,В,С

Выход пара осуществляется через воздушник на К-1.

Конденсат пара из колонны К-1 дренируется через дренажи на насосах
Н-2/А,В,С, Н-3/А,В и на теплообменниках.

Отбензинивающая колонна К-1 пропаривается по схеме:

пар 3ати → К-1 → ХВ-1/1÷3 → Х-1 → Е-1 →  дренаж на клапанной сборке

поз.LV002 регулятора уровня

Н-2/А,В,С           Н-3/А,В 				раздела фаз в Е-1

Выход пара осуществляется через воздушник на ёмкости Е-1. Образующийся конденсат сливается через дренажи ёмкости Е-1, холодильников   ХВ-1/1÷3 и Х-1, на насосах Н-2/А,В,С, Н-3/А,В.

Схема пропарки горячей струи отбензинивающей колонны К-1:

пар 12 ати→П-1→Н-3/А,В→К-1 (воздушник)

Выход пара осуществляется через воздушник К-1. Образующийся конденсат сливается через дренажи П-1, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В.

Схема пропарки циркуляционного орошения К-1:

пар 3ати →К-1 → Н-4/А,В

→ Т-7 →Т-8 → дренаж на клапанной сборке поз.FIRC016

«расход циркуляционного орошения в К-1».

Выход пара осуществляется через воздушник К-1.

Образующийся конденсат сливается через дренаж насосов Н-4/А,В, теплообменников Т-7 и Т-8.

Схема пропарки подачи отбензиненной нефти в атмосферную колонну К-2:

пар 12ати

↓

Н-2/А,В,С ← Т-20 ← Т-21 ← П-2 ← К-2 → (воздушник)

↓

Н-8/А,В

Выход пара осуществляется через воздушник К-2.

Образующийся конденсат сливается через дренаж насосов Н-2/А,В,С и Н-8/А,В, теплообменников Т-20 и Т-21, печи П-2. Арматура на приёме Н-2/А,В,С, Н-9/А,В,
Н-13/А,В, Н-18/А,В - закрыта.

Схема пропарки линии нестабильного бензина от ёмкости Е-1 в колонну К-4:

пар 3ати →Е-1 →Н-6/А,В →Т-23 →Т-24/1,2,3,4 →К-4 → (воздушник)

Н-5                                       Н-15/А,В       Т-24/3,4

- с выходом через дренажи у клапана

- поз.FV017подачи циркуляционного

- орошения в колонну К-1.

- Выход пара осуществляется через воздушник К-4.

- Образующийся конденсат сливается через дренаж насосов Н-15/А,В, теплообменников Т-23 и Т-24/1÷4. Конденсат пара из колонны К-4 дренируется через дренажи теплообменника Т-24/3,4 и насосов Н-15/А,В. Арматура на выкиде насосов Н-15/А,В и по входу горячей струи в колонну К-4 - закрыта.

Схема пропарки К-2, Х-2, Е-2, К-3/1÷3, ХВ-3, Х-6/1,2, Н-18/А,В, Н-13/А,В,
Н-9/А,В, Т-10, Т-9, Т-2, Т-1:

→ХВ-2→Е-2→Н-7А/В→→ →→выходом через дренажи у клапанов

→Н-26/А,В→Е-3		подачи орошения в К-2 поз.FV028

и поз.LV010 регулятора уровня в Е-2.

пар 3ати→К-2→К-3/1→Н-18/А,В→ХВ-3→Х-6/1,2 → выход конденсата  через

пробоотборник с линии вывода	фр.140-2400С на границе установки.

→К-3/2→Н-13/А,В→Т-9→Т-1→ до сек. ЗКЛ на л. 6999к и 7000к

→К-3/3→Н-9/А,В→Т-10→Т-2→→ выход конденсата через

→ Н-8/А,В→ дренаж на линии	         	пробоотборник с линии

темной некондиции 		вывода ЛДТ с установки

Выход пара осуществляется через воздушник ёмкостей Е-2 и Е-3.

Образующийся конденсат сливается через дренаж насосов Н-7/А,В, Н-9/А,В,
Н-13/А,В, Н-18/А,В теплообменников Т-9 и Т-10. Конденсат пара из колонны К-2 дренируется через дренажи насосов Н-8/А,В.

Примечание:  Закрыта арматура:

- на приёме насосов Н-7/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В,  Н-12/А,В;

- на линиях подачи 1-ого, 2-ого, 3-его Ц.О. в К-2;

- на клапане-регуляторе поз.FV005 фр.160-3000С на смешение с керосином;

- на клапане-регуляторе поз.FV003 расхода пара в колонну К-2.

Схема пропарки 1-ого, 2-ого, 3-его ЦО колонны К-2:

→ Н-10/А,В → Т-5 →Т-6 → ХВ-8→

пар3ати→К-2 → →Н-11/А,В → Т-13→Т-14→Т-22→

→ Н-12/А,В→ Т-20 →Т-15→Т-16→

- → Н-8/А,В                         →  Т-19 →

→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора расхода поз.FV027 1ЦО К-2

→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора расхода поз.FV026 2ЦО К-2

→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора расхода поз.FV029 3ЦО К-2

→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора расхода поз.FV030 3ЦО К-2

Выход пара осуществляется через воздушники ХВ-8, Т-19, Т-15, Т-16, Т-22. Образующийся конденсат сливается через дренажи насосов Н-8/А,В, Н-10/А,В,
Н-11/А,В, Н-12/А,В, теплообменников Т-5, Т-6, Т-14, Т-15, Т-16, Т-19, Т-22.

Пропарка схемы  вывода мазута с установки

К-2←Н-8А/В←Ф-2А/В→Т-21→ →Т-17/А,В→Т-11→Т-3

↑                     →Т-18→Т-12→Т-4→ →UV123 (гр. установки)

пар 3 ати

Выход пара осуществляется через воздушники Т-3, Т-4, К-2.

Образующийся конденсат сливается через дренажи теплообменников Т-3, Т-4, Т-11, Т-12, Т-17/А,В, Т-18. Конденсат пара из колонны К-2 дренируется через дренажи насосов Н-8/А,В. Выход конденсата через дренаж с линии «Мазут с установки» на отсекателе поз.UV123.

Схема пропарки горячей струи отбензинивающей колонны К-4:

пар 12ати→П-3→Н-15/А,В→К-4→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора

поз.FV070 расхода стабильного бензина в К-5.

Выход пара осуществляется через воздушник К-4. Образующийся конденсат сливается через дренажи насосов Н-15/А,В.

Примечание:  Арматура на подаче нестабильного бензина в К-4 закрыта. Пропарку трубопроводов выполнять поочерёдно по каждому из четырех потоков печи П-3.

Схема пропарки  К-4, ХВ-4/1÷3, Х-4, Е-4, Х-7/1,2.

→ХВ-4/1÷3→Х-4→Е-4→ с выходом на свечу ёмкости Е-3.

пар 3ати→К-4 →Н-15	      Н-14/А,В→ с выходом через дренаж у клапана поз.FV036

подачи циркуляционного орошения в К-4

Х-7/1,2→ с выходом через дренаж после отсекателя поз.UV023

→Т-24/1÷4→К-5→Н-16/А,В.

Выход пара осуществляется через воздушники К-5, Е-3, Е-4.

Образующийся конденсат сливается через дренажи насосов Н-14/А,В, Н-15/А,В,
Н-16/А,В, теплообменника Т-24/1÷4, холодильников Х-7/1,2 и Х-4.

Примечание:  При этом арматура на приёме Н-15/А,В, на выкиде насосов Н-16/А,В, на линии подачи горячей струи в К-4, на линии подачи нестабильного бензина в К-4 у тела колонны - закрыта.

Схема пропарки горячей струи стабилизирующей колонны К-5:

пар 12ати→П-4→Н-16/А,В→К-5→ с выходом конденсата в дренаж на Н-19/А,В.

Выход пара осуществляется через воздушник К-5. Образующийся конденсат сливается через дренажи печи П-4, насосов Н-16/А,В.

Примечание:  Арматура на линии подачи стабильного бензина в К-5 закрыта.

Пропарку трубопроводов выполнять поочерёдно по каждому из четырех потоков печи П-4.

Схема пропарки К-5, ХВ-5/1÷3, Х-5, Е-5, Х-8/1,2, Х-9/1,2, ХВ-6,ХВ-7,Т-23:

→ХВ-5/1÷3→Х-5→Е-5→Н-17/А,В→ с выходом через дренаж у клапана

поз.FV039 острого орошения в К-5 и после отсекателя поз.UV028 на границе установки

Пар 3ати →К-5→Н-20/А,В→ХВ-7→Х-9/1,2 → с выходом через дренаж после

отсекателя поз.UV032 на границе установки

→Н-19/А,В→Т-23→ХВ-6→Х-8/1,2→ с выходом через дренаж после

отсекателя поз. UV032 на границе установки.

Выход пара осуществляется через воздушники на Е-5, холодильниках Х-8/1,2 и Х-9/1,2. Образующийся конденсат сливается через дренажи насосов Н-17/А,В,       Н-19/А,В, Н-20/А,В, теплообменника Т-23, холодильников Х-8/1,2 и Х-9/1,2.

Примечание:  При этом арматура на выкиде Н-16/А,В, на линии подачи горячей струи в К-5, на линии подачи стабильного бензина в К-5 у тела колонны - закрыта.

Дренажный коллектор светлых нефтепродуктов отглушается через  электроды на входе в аппараты и пропаривается по схеме:

→ с выходом через дренаж  Х-7/1,2

→ с выходом через дренаж Т-5

→ с выходом через дренаж Н-24В

Пар 3ати→ Е-8→дренажный коллектор→ → с выходом через дренаж  ХВ-2/8

→ с выходом через дренаж  Н-7В

→ с выходом через дренаж  Н-20В

→ с выходом через дренаж Е-2

→ Н-22→ с выходом через дренаж на границе установки.

Выход пара осуществляется через воздушник ёмкости Е-8.

Дренажный коллектор тёмных нефтепродуктов пропаривается по схеме:

→с выходом через дренаж  Т-27

→с выходом через дренаж  П-1

→с выходом через дренаж  П-2

→с выходом через дренаж  Н-33/В

→с выходом через дренаж  Т-1

→с выходом через дренаж  Т-2

Пар 3ати→ Е-9→дренажный коллектор→ →с выходом через дренаж  Н-1/С

→с выходом через дренаж Ф-1/В

→с выходом через дренаж Е-6

→с выходом через дренаж ЭД-3

→с выходом через дренаж Т-22

→Н-23 → с выходом через дренаж на       границе установки.

Схема пропарки  факельного коллектора:

с выходом через на гр. установки.

Пар 3ати → Е-19 → →	→ →	с выходом через воздушник на клапане-регуляторе

↓        		поз. РV093А давления в ёмкости Е-2

Н-24/А,В	     →	с выходом через воздушник на  ХВ-2/7,8

↓		     → с выходом через воздушник на  Е-18.

с выходом	     → с выходом через воздушник на  ХВ-5/1,3

через дренаж           →с выходом через воздушник на  ХВ-7

Выход пара осуществляется через воздушник ёмкости Е-2, Е-18, холодильников
ХВ-2/7,8, ХВ-5/1,3 и Х-7/1,2. Образующийся конденсат сливается через дренажи на        Ф-3/А,В, Н-6/А,В, Н-17/А,В, Е-3.

Линия жидкого топлива пропаривается по схеме:

Пар 3ати→линия прямого ж. топлива→Т-29→Ф-4/А,В→коллектора печи П-2 к

вр. схема                                                                          горелкам 1-ой и 2-ой секции

↓

→линия обратного ж. топлива→дренаж

Выход пара через свидетель теплообменника Т-29, выход конденсата осуществляется через дренаж на линии обратного жидкого топлива, через дренаж фильтров Ф-4/А,В, теплообменника Т-29 в ёмкость Е-9.

Линия топливного газа пропаривается по следующей схеме:

→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора поз.PV512 давления топливного газа на установку на границе установки

Пар 3ати→Е-20→ → с выходом через разболченные фланцы у клапана-отсекателя

поз.UV033, сброс газа из Е-20 на факел

→ с выходом через дренаж у клапанов-регуляторов

поз.PV093А,В давления в К-2 установленных на Е-2

→ с выходом через дренаж у клапанов-регуляторов

поз.PV145А,В давления в К-5 установленных на Е-5

→ с выходом через дренаж у клапана-регулятора

поз.FV512 расхода т.г. на продувку факельного коллектора

Т-28

Ф-3А  Ф-3В

- → с выходом пара через свечу на конце топл. коллектора П-1.

- Выход конденсата через дренажи у клапанов-регуляторов поз.PV506 давления топливного газа к форсункам П-1

- → с выходом пара через свечу на конце топл. коллектора П-2.

Выход конденсата через дренажи у клапанов-регуляторов поз.PV519, поз.PV522 давления топливного газа к форсункам 1-ой и 2-ой секции П-2

- → с выходом пара через свечу на конце топл. коллектора П-3.

Выход конденсата через дренаж у клапана-регулятора поз.PV544 давления топливного газа к форсункам П-3

- → с выходом пара через свечу на конце топл. коллектора П-4.

Выход конденсата через дренаж у клапана-регулятора поз.PV557 давления топливного газа к форсункам П-4

Выход пара осуществляется через форсунки печи и воздушник на Е-20. Образующийся конденсат сливается через дренажи Е-20 и Ф-3/А,В в промливневую канализацию.

6.19.6.  Подготовка к ремонту отдельных видов оборудования.

Газоопасные работы, выполняемые при подготовке оборудования к ремонту, проводятся согласно инструкции №22 «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»». Огневые работы, выполняемые при ремонте оборудования, проводятся согласно инструкции №69 «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»»

6.19.6.1. Подготовка к ремонту насосного оборудования.

В период эксплуатации установки, в случае необходимости проведения ремонтных  работ на каком- либо отдельном насосе для его подготовки следует:

- Выключить насос из работы.

- Перекрыть арматуру на приеме и выкиде насоса.

- Охладить до температуры не выше +40 0С.

- Освободить от нефтепродукта. Насосы перекачивающие тяжёлые нефтепродукты промываются дизельной фракцией по дренажному коллектору темных нефтепродуктов в емкость Е-9.

- Разобрать схему электродвигателя насоса, вывесить предупредительный плакат «Не включать, работают люди», расцепить полумуфты во избежание обратного вращения двигателя при проведении пропарки.

- Отглушить насос от действующих трубопроводов. (В период эксплуатации установки постановка ремонтных заглушек не допускается, заглушки конструктивно и по материальному исполнению должны соответствовать требованиям инструкции №260 по эксплуатации постоянных заглушек).

- Пропарить  насос. Пар подается по временной схеме через дренаж на насосе. Слив образующегося конденсата производится через дренажный штуцер с помощью шланга в промливневую канализацию. Время и интенсивность пропарки не нормируются и определяются для каждого насоса индивидуально, в зависимости от его типа и рабочей среды. Контроль за пропаркой осуществляется по содержанию нефтепродукта в образующемся конденсате.

- По окончании пропарки насос охладить до температуры не выше +40 0С. Для этой цели допускается продувка насоса азотом.

- Слить оставшийся водяной конденсат через дренажный штуцер в промливневую канализацию.

6.19.6.2. Подготовка к ремонту теплообменного оборудования.

В период эксплуатации установки, в случае необходимости проведения ремонтных работ на каком-либо отдельном теплообменнике для его подготовки к ремонту следует:

- Выключить теплообменник из работы.

- Отсечь его задвижками от трубопроводов по входу и выходу теплоносителя и нагреваемого продукта (теплообменники, в которых транспортируются вязкие продукты, необходимо промыть дизельной фракцией).

- Охладить до температуры не выше +40 °С.

- Освободить от нефтепродукта трубное и межтрубное пространство через дренажные штуцера в дренажные емкости Е-8, Е-9, предварительно открыв воздушники.

- Отглушить теплообменник по входу и выходу теплоносителя и хладагента.
(В период эксплуатации установки постановка ремонтных заглушек не допускается, заглушки конструктивно и по материальному исполнению должны соответствовать требованиям инструкции №260 по эксплуатации постоянных заглушек).

- Пропарить кожухотрубный теплообменник по трубному и межтрубному пространству, а пластинчатый по контуру «А» и по контуру «В». Пар подается по временной схеме через дренажи поочередно в трубное и межтрубное пространства или в контур «А» и контур «В», слив образующегося конденсата производится в промливневую канализацию.  Время и интенсивность пропарки не нормируются и определяются для каждого теплообменника индивидуально в зависимости от его рабочей среды. Контроль за пропаркой осуществляется по содержанию нефтепродукта в образующемся конденсате.

- По окончании пропарки охладить теплообменник. Для этой цели допускается продувка теплообменника азотом.

- Слить оставшийся водяной конденсат через дренажные штуцера.

- Отобрать из трубного пространства и межтрубного пространства пробу воздушной среды для проведения анализа на содержание взрывоопасных паров и газов. Отбор пробы производится через воздушники аппарата с каждой его стороны. В случае отсутствия взрывоопасных паров и газов можно приступать к выполнению ремонтных работ.

6.19.10.3. При подготовке к ремонту трубопроводов паро-, водо-, воздухоснабжения установки дефектный участок перекрывается задвижками, сбрасывается давление до «0», трубопровод освобождается от конденсата или от воды соответственно. Трубопроводы воды и воздуха при необходимости пропариваются. Из всех трубопроводов отбирается анализ воздуха на отсутствие взрывоопасных паров и газов.

6.19.10.4. При пропарке оборудования осуществлять постоянный контроль со стороны обслуживающего персонала и отдела охраны природы для предотвращения загазованности территории установки и завода. При неблагоприятных метеорологических условиях пропарку оборудования прекратить.

6.19.11. Подготовка установки  к ремонту в зимнее время.

В зимний период при отрицательных температурах окружающей среды особое внимание необходимо уделить оборудованию, рабочей средой которого 
являются легкозамерзающие продукты, способные вывести из строя 
оборудование установки. К такому оборудованию относятся: 
Т-22, КУ-1/А,В, Х-1, Х-3, Х-4, Х-5, Х-6/1,2,
Х-7/1,2, Х-8/1,2, Х-9/1,2, Х-10/1,2, Х-15, Х-16, ХВ-9, Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-6, деаэратор ДА-1, дымососы Д-1/А,В.

При сдаче в ремонт в зимнее время эти аппараты освобождаются от продукта, отглушаются, пропариваются и через воздушники продуваются азотом или техническим воздухом в дренаж и атмосферу до появления азота, не содержащего конденсата в дренажах аппаратов и трубопроводов.

Для исключения размораживания трубопроводов при подготовке к ремонту необходимо:

6.19.11.1. Продуть линию речной воды на установку от Н-21/А,В в сторону колодца, с выходом через дренаж у задвижки в колодце, после чего перекрыть линию задвижками и отглушить.

6.19.11.2. Продуть линию речной воды к электродегидраторам от Н-21/А,В с выходом через дренаж перед смесителями.

6.19.11.3. Продуть линии пара на форсунки печей.

6.19.11.4. Продуть линию конденсата водяного пара от границы установки до ёмкости Е-13, после чего перекрыть её задвижками. Конденсат сдренировать в промливневую канализацию через дренажи ёмкости Е-13 и насосов Н-37/А,В.

6.19.11.5. Продуть линию конденсата водяного пара от Н-37/А,В до Н-21/А,В, после чего перекрыть её задвижками.

6.19.11.6. Выдуть линии закачки реагентов;

- нейтрализатора от Н-30, Н-31, Н-38 в Е-16;

- ингибитора от Н-30, Н-31, Н-36, Н-38 в Е-15;

- деэмульгатора от Н-32/А,В в Е-17;

- щелочного раствора от Н-27/А,В до дренажей на выкиде Н-35/А,В;

- с приёма Н-35/А,В до Е-11.

Конденсат сдренировать в промливневую канализацию через дренажи ёмкостей.

6.19.11.7. Выдуть линии закачки раствора щелочи на установку, после чего перекрыть задвижками и отглушить.

6.19.11.8. Линию оборотной воды 1-ой и 2-ой системы оставить на проход.

6.19.11.9.  Перекрыть задвижками линию ХОВ на установку, сдренировать её, отглушить на границе установки, продуть от дренажа с линии ХОВ на границе установки через Т-26, ДА-1 до насосов Н-28/А,В,С и Н-34/А,В, с выходом через дренажи насосов.

6.19.11.10. КУ-1/А,В отсечь задвижками от паровой и питательных линий и сдренировать их, продуть и отглушить линию питательной воды.

6.19.11.11. Продуть линию вывода воды из Е-1, Е-2, Е-4 в Е-3 и линию сброса воды из Е-3 в сернисто-щелочную канализацию, после чего отглушить её.

6.19.11.12. Старшим операторам ежесменно, с записью в сменном журнале, производить наружный осмотр межцеховых трубопроводов и фланцевых соединений.

6.19.11.13. На аппаратах колонного типа открывать люк для их чистки и ремонта следует, начиная с верхнего. Перед открытием нижнего люка необходимо иметь наготове шланг для подачи пара на случай воспламенения отложений на внутренних поверхностях аппарата.

6.19.11.14. Завершающие стадии подготовки оборудования к ремонту, отглушение оборудования, его вскрытие, охлаждение, проветривание и зачистка от твердых и вязких отложений для установки ЭЛОУ-АТ-4 осуществляются в соответствии с инструкциями №10 «Инструкция по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»»,  №22 «Инструкция по организации и безопасному производству газоопасных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»».