РАЗДЕЛ 8. Отходы, образующиеся при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу,
методы их утилизации, переработки

Таблица № 12

8.1. Твердые и жидкие отходы

| № п/п | Наименование отхода | Место складирования, транспорт | Периодичность образования | Условие (метод) и место захоронения, обезвреживания, утилизации | Количество ( т/год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смеси нефтепродуктов отработанных (масла индустриальные отработанные) | Собираются в герметично закрывающиеся металлические бочки (0,2 м3), временно хранятся в специально оборудованном месте под навесом. | Образуются при замене масла в насоснокомпрессорном оборудовании | Вывозятся автотранспортом в цех № 13 на узел слива масла, для передачи на утилизацию по договору в специализированную организацию | 1,0 | - |
|  | Шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти | Собирается в металлические бочки (0,2 м3) без временного хранения на территории предприятия | образуется при зачистке аппаратов и емкостей от отложений (1 раз в 2 года) | вывозится на утилизацию по договору в специализированную организацию | 30 т. | - |

Таблица № 13

8.2. Сточные воды

| № п/п | Наименование стока | Количество образующихся сточных вод, м3/час | Условия (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации | Периодичность сбросов | Место сброса | Установленная норма содержания загрязнений в стоках, мг/дм3 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоки ЭЛОУ (с Е-6 – ёмкости сбора стоков ЭЛОУ) | 48 | Очистка в цехе №12 | Постоянно | В канализацию стоков ЭЛОУ система II а | Нефтепродуктов не более 2000 | - |
|  | Промливневые стоки (с КУ-1/А,В через Х-13/1,2, Х-14/1,2; с Т-22 через Х-12; с ДА-1 через Х-11; с Е-12 через Х-15) | 6,3 | Очистка в цехе №12 | Постоянно | Промливневая канализация | Нефтепродуктов не более 500; сульфиды, гидросульфиды, сероводород не более 20 | - |

| Продолжение таблицы № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стока | Количество образующихся сточных вод, м3/час | Условия (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации | Периодичность сбросов | Место сброса | Установленная норма содержания загрязнений в стоках, мг/дм3 | Примечания |
|  | Сернисто-щелочные стоки (с Е-3 – ёмкости сбора кислой воды) | 5,7 | Нейтрализуются на установке нейтрализации СЩС | Постоянно | В сернисто-щелочную канализацию система II б | Не нормируется | - |
|  | Промливневые сточные воды с территории установки | 5,3 | Очистка в цехе №12 | Периодически | Промливневая канализация | Нефтепродуктов не более 500; сульфиды, гидросульфиды, сероводород не более 20 | - |

Таблица № 14

8.3. Выбросы в атмосферу

| № п/п |  | Количество образования выбросов по видам, г/сек, (т/год) | Условие (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации | Периодичность выбросов | Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печи П-1,2,3,4 (дымовая труба) ист. №2103 |  |  |  |  |  |  |
|  | ванадия пятиокись | 0,0197 (0,563) | Рассеивание в атмосфере | Постоянно | 1,28568 | - |
|  | азота диоксид | 4,99 (122,149) |  |  | 325,66319 |  |
|  | азота оксид | 2,772 (67,855) |  |  | 180,90949 |  |
|  | сера диоксид | 22,2705 (378,269) |  |  | 1453,44332 |  |
|  | углерод оксид | 2,856 (41,501) |  |  | 186,3916 |  |
|  | углеводороды предельные С1-С5 | 1,684 (23,032) |  |  | 109,90317 |  |
|  | бенз/а/пирен (3,4 бензпирен)*10-6 | 1,433 (34,79) |  |  | 0,00009 |  |
|  | взвешенные вещества | 0,0222 (0,635) |  |  | 1,44884 |  |

| Продолжение таблицы № 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Количество образования выбросов по видам, г/сек, (т/год) | Условие (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации | Периодичность выбросов | Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м3 | Примечание |
| Аппаратный двор (неорганизованные выбросы) ист. №2107 |  |  |  |  |  |  |
|  | сероводород | 0,02557 (0,49) | Рассеивание в атмосфере | Постоянно | - | - |
|  | углеводороды предельные С1-С5 | 24,84 (468,919) |  |  | - |  |
|  | углеводороды предельные С6-С10 | 8,94 (171,177) |  |  | - |  |
|  | углеводороды предельные С12-С19 | 0,202 (3,826) |  |  | - |  |
| Подготовка к ремонту (неорганизованные выбросы) ист. №2110 |  |  |  |  |  |  |
|  | углеводороды предельные С1-С5 | 157,5 (13,72) | Рассеивание в атмосфере | При подготовке к ремонту | - | - |
|  | углеводороды предельные С6-С10 | 18,31 (1,6) |  |  | - |  |
|  | углеводороды предельные С12-С19 | 7,32 (0,63) |  |  | - |  |