ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

ЭЛОУ-АТ-4 ЦЕХА №1

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Наименование раздела | Страница |
| --- | --- |
| Общая характеристика производственного объекта. |  |
| Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции. |  |
| Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта. |  |
| Нормы технологического режима. |  |
| Контроль технологического процесса. |  |
| Основные положения пуска и остановки производственного объекта при нормальных условиях. Особенности остановки и пуска в зимнее время. |  |
| Безопасная эксплуатация производства. |  |
| Отходы, образующиеся при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы их утилизации, переработки. |  |
| Краткая характеристика технологического оборудования, регулирующих и предохранительных клапанов. |  |
| Перечень обязательных инструкций, нормативной и технической документации. |  |
| Технологическая схема производства продукции (графическая часть). |  |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБЪЕКТА

Установка ЭЛОУ-АТ-4 предназначена для переработки сернистых нефтей Западносибирских месторождений и других нефтей, поступающих на завод, и допущенных в производство в установленном порядке.

Технологическая схема установки ЭЛОУ-АТ-4 разработана проектным институтом ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург.

Установка введена в эксплуатацию в 2010 году.

Производительность установки по сырью (нефть) составляет 4 000 тыс. т/год. Диапазон устойчивой работы составляет 60-110 % от расчётной:

- максимальная 640 м3/ч;

- минимальная 350 м3/ч.

Переработка сернистой нефти на  комбинированной установке ЭЛОУ-АТ-4 состоит из следующих стадий:

- Обессоливание и обезвоживание нефти;

- Фракционирование нефти по двухколонной схеме;

- Стабилизация и фракционирование бензиновой фракции.

Установка ЭЛОУ-АТ-4 состоит из следующих технологических блоков:

- Блок электрообессоливания и обезвоживания сырой нефти;

- Блок атмосферной перегонки нефти, где проходит первичное фракционирование обессоленной нефти;

- Блок стабилизации бензиновой фр.НК-1800С с получением стабильной
фр.НК-1800С и пропан-бутановой фракции;

- Блок вторичной перегонки стабильной бензиновой фр.НК-1800С с получением узких фракций: фр.НК-620С,  фр.70-1100С, фр.110-1800С;

- Блок защиты оборудования от коррозии, включающий в себя следующие узлы:

- узел подачи 1÷2 % раствора едкого натра в нефть;

- узел подачи ингибитора коррозии в шлемовые линии колонн К-1, К-2, К-4, К-5;

- узел подачи нейтрализатора в шлемовые линии колонн К-1, К-2, К-4.

- Блок утилизации тепла отходящих дымовых газов, предназначенный для получения перегретого водяного пара среднего давления, используемого для нужд установки и вывода избытка пара в заводскую магистраль.

- Блок топливного газа.

- Блок жидкого топлива.

- Блок промывочной жидкости (дизельного топлива), предназначенный для промывки трубопроводов и оборудования с вязкими продуктами в период остановки установки (или отдельных единиц оборудования) и подготовки к капитальному ремонту.