РАЗДЕЛ 4. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА.

Таблица №2

Нормы технологического режима.

| № п/п | Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима | Номер позиции прибора на схеме | Единица измерения | Допускаемые пределы технологических параметров | Требуемый класс точности измерительных приборов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьевой насос |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход сырья на установку | FQIR059 | м3/ч | 350÷640 | 1,0 | - |
| Электродегидраторы |  |  |  |  |  |  |
|  | # Уровень раздела фаз в ЭД-1 | LIRCA044 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | # Уровень раздела фаз в ЭД-2 | LIRCA046 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | # Уровень раздела фаз в ЭД-3 | LIRCA045 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | # Уровень раздела фаз в ЭД-4 | LIRCA047 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Расход 1-го потока нефти через Т-1, Т-3, Т-5 | FIRC013 | м3/ч | 100÷400 | 1,0 | - |
|  | Расход 2-го потока нефти через Т-2, Т-4, Т-6 | FIRC012 | м3/ч | 100÷400 | 1,0 | - |
|  | Температура нагрева сырой нефти | TIR018 | ºC | Не более 140 | 1,0 | - |
|  | Расход промывочной воды в электродегидраторы I ступени | FIRC004 FIRC047 | % масс. на 1т нефти | 3,8÷7,6 | 1,0 | - |
|  | Расход промывочной воды в электродегидраторы II ступени | FIRC048 FIRC049 | % масс. на 1т нефти | 1,2÷2,4 | 1,0 | - |
|  | Давление в электродегидраторах | PIRC028 | кгс/см2 | 7,5÷15 | 1,0 | - |
| Отбензинивающая колонна К-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень нефти в колонне К-1 | LIRCSA-001 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Давление верха колонны К-1 | PIRCA059 | кгс/см2 | 1,0÷5,0 | 1,0 | - |
|  | Температура верха колонны К-1 | TIRC050 | ºC | Не более 180 | 1,0 | - |
|  | Температура низа колонны К-1 | TIR048 | ºC | Не более 300 | 1,0 | - |
| Атмосферная колонна К-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень нефти в колонне К-2 | LIRCSA-008 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  |  | LISA009 |  |  |  |  |
|  | Давление верха колонны К-2 | PIRSA094А | кгс/см2 | Не более 0,7 | 1,0 | - |
|  |  | PIRSA094В |  |  |  |  |
|  |  | PIRC093 |  |  |  |  |
|  | Температура верха колонны К-2 | TIRC075 | ºC | Не более 150 | 1,0 | - |
|  | Температура на 49 тарелке | TIRC077 | ºC | Не более 200 | 1,0 | - |
|  | Температура на 36 тарелке | TIR078 | ºC | Не более 265 | 1,0 | - |

| Продолжение таблицы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима |  |  |  |  |  | Номер позиции прибора на схеме | Единица измерения | Допускаемые пределы технологических параметров | Требуемый класс точности измерительных приборов | Примечание |
|  | Температура на 25тарелке |  |  |  |  |  | TIRС082 | ºC | Не более 320 | 1,0 | - |
|  | Температура низа колонны К-2 |  |  |  |  |  | TIR084 | ºC | Не более 370 | 1,0 | - |
| Отпарные колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень фр.140-240ºC в колонне К-3/1 |  |  |  |  |  | LIRCSA-012 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Уровень фр.160-300ºC в колонне К-3/2 |  |  |  |  |  | LIRCSA-014 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Уровень фр.230-360ºC в колонне К-3/3 |  |  |  |  |  | LIRCSA-016 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
| Стабилизационная колонна К-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень бензина в колонне К-4 |  |  |  |  |  | LIRCSA-019 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Давление верха колонны К-4 |  |  |  |  |  | PIRСA129 | кгс/см2 | Не более 13,0 | 1,0 | - |
|  | Температура верха колонны К-4 |  |  |  |  |  | TIRC122 | ºC | Не более 100 | 1,0 | - |
|  | Температура низа колонны К-4 |  |  |  |  |  | TIR121 | ºC | Не более 240 | 1,0 | - |
|  | Температура питание на 20 тарелку колонны К-4 |  |  |  |  |  | TIR119 | ºC | Не более 180 | 1,0 | - |
| ### Фракционирующая колонна К-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень бензина в колонне К-5 |  |  |  |  |  | LIRCSA-022 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Давление верха колонны К-5 |  |  |  |  |  | PIRSA146A | кгс/см2 | Не более 4,5 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | PIRSA146B |  |  |  |  |
|  | Температура верха колонны К-5 |  |  |  |  |  | TIRC130 | ºC | Не более 90 | 1,0 | - |
|  | Температура низа колонны К-5 |  |  |  |  |  | TIR127 | ºC | Не более 185 | 1,0 | - |
|  | Температура отбора фр. 70-110 ºC с 46 тарелки |  |  |  |  |  | TIR129 | ºC | Не более 128 | 1,0 | - |
|  | Температура питания на 28 тарелку колонны К-5 |  |  |  |  |  | TIR128 | ºC | Не более 145 | 1,0 | - |
|  | Температура фр.70-1100С на выходе из ХВ-7 |  |  |  |  |  | TIRCA165 | ºC | Не более 70 | 1,0 | - |
|  | Температура фр.110-1800С на выходе из ХВ-6 |  |  |  |  |  | TIRCA162 | ºC | Не более 60 | 1,0 | - |
| Печь П-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход продукта в 1-ый поток змеевика печи П-1 |  |  |  |  |  | FIRСSA-018A | м3/ч | Не менее 45 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта во 2-ой поток змеевика печи П-1 |  |  |  |  |  | FIRСSA-019A | м3/ч | Не менее 45 | 1,0 | - |
|  | Температура продукта на выходе из змеевика печи П-1 | 1-ый поток |  |  |  |  | TIRA052 | ºC | Не более 350 | 1,0 | - |
|  |  | 2-ой поток |  |  |  |  | TIRA053 | ºC | Не более 350 | 1,0 | - |
|  | Температура горячей струи на выходе из П-1 |  |  |  |  |  | TIRC056 | ºC | Не более 350 | 1,0 | - |
|  | Разрежение на «перевале» печи П-1 |  |  |  |  |  | PIRSA514A | мм.вод.ст. | Не более 0 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 |  |  |  |  |  | PIRCA506 | кгс/см2 | 0,03÷0,3 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 |  |  |  |  |  | PIRSA511A | кгс/см2 | Не менее 0,1 | 1,0 | - |
|  | Температура продуктов сгорания на «перевале» печи П-1 |  |  |  |  |  | TIRSA508 | ºC | Не более 880 | 1,0 | - |
|  | Cодержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» печи |  |  |  |  |  | AIRSA501 | % об. | Не менее 2,0 | 1,0 | - |
|  | Содержание окиси углерода в продуктах сгорания печи |  |  |  |  |  | AIRA502 | ppm | Не более 100 | 1,0 | - |
| Печь П-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход продукта в 1-ый поток змеевика печи П-2 |  |  |  |  |  | FIRСSA-022A | м3/ч | Не менее 65 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта во 2-ой поток змеевика печи П-2 |  |  |  |  |  | FIRСSA-023A | м3/ч | Не менее 65 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта в 3-ий поток змеевика печи П-2 |  |  |  |  |  | FIRСSA-024A | м3/ч | Не менее 65 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта во 4-ый поток змеевика печи П-2 |  |  |  |  |  | FIRСSA-025A | м3/ч | Не менее 65 | 1,0 | - |
|  | Температура продукта на выходе из змеевика печи П-2 |  |  |  | 1-ый поток |  | TIRA070 | ºC | Не более 380 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2-ой поток |  | TIRA071 | ºC | Не более 380 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | 3-ий поток |  | TIRA072 | ºC | Не более 380 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | 4-ый поток |  | TIRA073 | ºC | Не более 380 | 1,0 | - |
|  | Разрежение на «перевале» печи П-2 |  |  |  |  |  | PIRSA537A | мм.вод.ст. | Не более 0 | 1,0 | - |
|  | Температура продуктов сгорания на выходе из секции печи П-2 |  |  |  | 1-ой секции |  | TIRA511A | ºC | Не более 870 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2-ой секции |  | TIRA524A | ºC | Не более 870 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа к основным горелкам на секции печи П-2 |  |  |  | 1-ой секции |  | PIRСA519 | кгс/см2 | 0,02÷0,3 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2-ой секции |  | PIRСA522 | кгс/см2 | 0,02÷0,3 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 |  |  |  |  |  | PIRSA527A | кгс/см2 | Не менее 0,1 | 1,0 | - |
|  | Давление жидкого топлива к основным горелкам на секции печи П-2 |  |  |  | 1-ой секции |  | PIRСA529 | кгс/см2 | Не менее 1,8 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2-ой секции |  | PIRСA532 | кгс/см2 | Не менее 1,8 | 1,0 | - |
|  | Перепад давления жидкого топлива и пара на распыл жидкого топлива на секциях печи П-2 |  |  |  | на 1-ой секции |  | PDIRСA540 | кгс/см2 | Не менее 0,8 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  | на 2-ой секции |  | PDIRСA542 | кгс/см2 | Не менее 0,8 | 1,0 | - |
|  | Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» печи |  |  |  |  |  | AIRSA503 | % об. | Не менее 2,0 | 1,0 | - |
|  | Содержание окиси углерода в продуктах сгорания печи |  |  |  |  |  | AIRA504 | ppm | Не более 100 | 1,0 | - |
|  | Давление продукта на выходе из печи П-2 |  |  |  |  |  | PIRSA088 | кгс/см2 | Не менее 0,4 | 1,0 | - |
| Печь П-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход продукта в 1-ый поток змеевика печи П-3 |  |  |  |  |  | FIRСSA-032A | м3/ч | Не менее 45 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта во 2-ой поток змеевика печи П-3 |  |  |  |  |  | FIRСSA-033A | м3/ч | Не менее 45 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта в 3-ий поток змеевика печи П-3 |  |  |  |  |  | FIRСSA-034A | м3/ч | Не менее 45 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта в 4-ый поток змеевика печи П-3 |  |  |  |  |  | FIRСSA-035A | м3/ч | Не менее 45 | 1,0 | - |
|  | Температура продукта на выходе из змеевика печи П-3 |  |  |  |  | 1-ый поток | TIRA114 | 0C | Не более 235 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2-ой поток | TIRA115 | 0C | Не более 235 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 3-ий поток | TIRA116 | 0C | Не более 235 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 4-ый поток | TIRA117 | 0C | Не более 235 | 1,0 | - |
|  | Разрежение на «перевале» печи П-3 |  |  |  |  |  | PIRSA553A | мм.вод.ст. | Не более 0 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа к горелкам печи П-3 |  |  |  |  | к основным | PIRCA544 | кгс/см2 | 0,02÷0,3 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | к пилотным | PIRSA549A | кгс/см2 | Не менее 0,1 | 1,0 | - |
|  | Температура продуктов сгорания на «перевале» печи П-3 |  |  |  |  |  | TIRSA515 | ºC | Не более 830 | 1,0 | - |
|  | Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» печи |  |  |  |  |  | AIRSA505 | % об. | Не менее 2,0 | 1,0 | - |
|  | Содержание окиси углерода в продуктах сгорания печи |  |  |  |  |  | AIRA506 | ppm | Не более 100 | 1,0 | - |
|  | Давление продукта на выходе из печи П-3 |  |  |  |  |  | PIRSA136 | кгс/см2 | Не менее 4,8 | 1,0 | - |
| Печь П-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход продукта в 1-ый поток змеевика печи П-4 |  |  |  |  |  | FIRСSA-040A | м3/ч | Не менее 50 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта во 2-ой поток змеевика печи П-4 |  |  |  |  |  | FIRСSA-041A | м3/ч | Не менее 50 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта в 3-ий поток змеевика печи П-4 |  |  |  |  |  | FIRСSA-042A | м3/ч | Не менее 50 | 1,0 | - |
|  | Расход продукта в 4-ый поток змеевика печи П-4 |  |  |  |  |  | FIRСSA-043A | м3/ч | Не менее 50 | 1,0 | - |
|  | Температура продукта на выходе из змеевика печи П-4 |  |  |  |  | 1-ый поток | TIRA132 | ºC | Не более 180 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2-ой поток | TIRA133 | ºC | Не более 180 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 3-ий поток | TIRA134 | ºC | Не более 180 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 4-ый поток | TIRA135 | ºC | Не более 180 | 1,0 | - |
|  | Разрежение на «перевале» печи П-4 |  |  |  |  |  | PIRSA566A | мм.вод.ст. | Не более 0 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа к горелкам печи П-4 |  |  |  |  | к основным | PIRCA557 | кгс/см2 | 0,03÷0,3 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | к пилотным | PIRSA562A | кгс/см2 | Не менее 0,1 | 1,0 | - |
|  | Температура продуктов сгорания на «перевале» печи П-4 |  |  |  |  |  | TIRSA518 | ºC | Не более 830 | 1,0 | - |
|  | Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» печи |  |  |  |  |  | AIRSA507 | % об. | Не менее 2,0 | 1,0 | - |
|  | Содержание окиси углерода в продуктах сгорания печи |  |  |  |  |  | AIRA508 | ppm | Не более 100 | 1,0 | - |
|  | Давление продукта на выходе из печи П-4 |  |  |  |  |  | PIRSA154 | кгс/см2 | Не менее 0,8 | 1,0 | - |
| Емкости рефлюксные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость рефлюксная Е-1 отбензинивающей колонны К-1 |  |  | уровень бензина |  |  | LIRCSA-006 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  |  |  |  | уровень раздела фаз |  |  | LIRCA002 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Емкость рефлюксная Е-2 атмосферной колонны К-2 |  |  | уровень бензина |  |  | LIRCSA-010 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  |  |  |  | уровень раздела фаз |  |  | LIRCA003 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Емкость рефлюксная Е-4 стабилизационной колонны К-4 |  |  | уровень бензина |  |  | LIRCSA-021 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  |  |  |  | уровень раздела фаз |  |  | LIRCA004 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Емкость рефлюксная Е-5 фракционирующей колонны К-5 |  |  | уровень фр. НК-62ºC |  |  | LIRCSA-026 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
| Сборник кислой воды Е-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень воды в емкости Е-3 |  |  |  |  |  | LIRCA034 | % | 20÷80 | 1,0 | * |
| Емкость отстоя солевых стоков Е-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень раздела фаз в емкости Е-6 |  |  |  |  |  | LIRCA033 | % | 20÷80 | 1,0 | * |
| Емкости реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень щелочи в емкости для щелочного раствора Е-11 |  |  |  |  |  | LIRA035 | % | 20÷80 | 1,0 | * |
|  | Уровень жидкости в емкости ингибитора коррозии Е-15 |  |  |  |  |  | LIRA028 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Уровень жидкости в емкости нейтрализатора Е-16 |  |  |  |  |  | LIRA030 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Уровень жидкости в емкости деэмульгатора Е-17 |  |  |  |  |  | LIRA031 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
| Система охлаждения насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень в Е-10 |  |  |  |  |  | LISA508A | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Температура в Е-10 |  |  |  |  |  | ## TIA534 | ºC | Не более 60 | 1,0 | - |
| Дренажная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дренажная емкость светлых нефтепродуктов Е-8 |  | уровень |  |  |  | LISA504A | % | 20÷80 | 1,0 | * |
|  |  |  | температура |  |  |  | TIA527 | ºC | Не более 100 | 1,0 | - |
|  | Дренажная емкость темных нефтепродуктов Е-9 |  | уровень |  |  |  | LISA503A | % | 20÷80 | 1,0 | * |
|  |  |  | температура |  |  |  | TIA526 | ºC | Не более 100 | 1,0 | - |
| Факельная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень в Е-19 |  |  |  |  |  | LISA505 | % | 5÷25 | 1,0 | * |
|  | Температура в Е-19 |  |  |  |  |  | TIA528 | ºC | Не более 200 | 1,0 | - |
|  | Расход продувочного газа в факельный коллектор |  |  |  |  |  | FIRСA512 | нм3/ч | Не менее 18 | 1,0 | - |
| Система промывки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень дизельной фракции в Е-18 |  |  |  |  |  | LIRCSA-507A | % | 20÷80 | 1,0 | - |
| Воздух КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха КИП |  |  |  |  |  | ## PIA594 | кгс/см2 | Не менее 2,5 | 1,0 | - |
| Топливный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Уровень конденсата топливного газа в сепараторе Е-20 |  |  |  |  |  | ## LIRCA502 | % | Не более 80 | 1,0 | - |
|  | Давление топливного газа на установку |  |  |  |  |  | PIRCA502 | кгс/см2 | Не менее 1,4 | 1,0 | - |
| Выработка пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень в котле-утилизаторе КУ-1А |  |  |  |  |  | LIRCA211 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Уровень в котле-утилизаторе КУ-1В |  |  |  |  |  | LIRCA213 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Расход питательной воды в котел-утилизатор КУ-1А |  |  |  |  |  | FIRA209 | м3/ч | не менее 2,2 | 1,0 | - |
|  | Расход питательной воды в котел-утилизатор КУ-1В |  |  |  |  |  | FIRA210 | м3/ч | не менее 2,2 | 1,0 | - |
|  | Давление пара среднего давления из котла-утилизатора КУ-1А |  |  |  |  |  | ## PIRA233 | кгс/см2 | 10÷13 | 1,0 | - |
|  | Давление пара среднего давления из котла-утилизатора КУ-1В |  |  |  |  |  | ## PIRA234 | кгс/см2 | 10÷13 | 1,0 | - |
|  | Уровень в деаэраторе ДA-1 |  |  |  |  |  | LIRCA201 | % | 20÷80 | 1,0 | - |
|  | Давление в деаэраторе ДA-1 |  |  |  |  |  | PIRCA209 | кгс/см2 | 0,15÷0,6 | 1,0 | - |
|  | Уровень в расширителе продувочной воды Е-12 |  |  |  |  |  | LIRCA204 | % | 20÷71 | 1,0 | - |
|  | Температура питательной воды после подогревателя Т-30 |  |  |  |  |  | ## TIRC212 | ºC | 145÷155 | 1,0 | - |
|  | Уровень в генераторе пара Т-22 |  |  |  |  |  | LIRCA205 | % | 10÷50 | 1,0 | - |
|  | Давление в генераторе пара Т-22 |  |  |  |  |  | PIRCA223 | кгс/см2 | 2,0÷5,0 | 1,0 | - |
|  | Температура пара низкого давления из пароперегревателя печи П-2 |  |  |  |  |  | TIRA215 | ºC | не более 400 | 1,0 | - |
| ## Нефтепродукты с установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура фр.140-2400С с установки |  |  |  |  |  | TIR005 | 0С | Не более 50 | 1,0 | - |
|  | Температура зимнего дизельного топлива с установки |  |  |  |  |  | TIR005 | 0С | Не более 70 | 1,0 | - |
|  | Температура летнего дизельного топлива с установки |  |  |  |  |  | TIR001 | 0С | Не более 70 | 1,0 | - |
|  | Температура фр.НК-620С с установки |  |  |  |  |  | TIR177 | 0С | Не более 40 | 1,0 | - |
|  | Температура фр.70-1100С с установки |  |  |  |  |  | TIR178 | 0С | Не более 40 | 1,0 | - |
|  | Температура фр.110-1800С с установки |  |  |  |  |  | TIR179 | 0С | Не более 40 | 1,0 | - |
|  | Температура мазута с установки |  |  |  |  |  | TIR006 | 0С | Не более 100 | 1,0 | - |

до набора уровня 20% не считать нарушением норм технологического режима

при подаче воды с верха емкости Е-6 на приём насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С не считать нарушением нормы технологического режима уровень раздела фаз в емкости Е-6 более 80%.

в период с 1 октября до 1 апреля не считать нарушением норм технологического режима уровень более 80 % во время продувки техническим воздухом закачной линии

до набора уровня 20% не считать нарушением норм технологического режима

до набора уровня 20% не считать нарушением норм технологического режима

до набора уровня 5% не считать нарушением норм технологического режима